Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

## 18/2004. (IX.30) rendelete

## A Települési Hulladékgazdálkodási Tervről

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 35. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya Tiszavasvári város közigazgatási területére terjed ki.

A települési hulladékgazdálkodási tervet e rendelet melléklete szerint határozza meg.

E rendelet 2004. október 1.-én lép hatályba.

Tiszavasvári 2004. szeptember 27.

| Sulyok József polgármester | Maginé Dr. Csirke Erzsébet jegyző |
| --- | --- |

A rendelet kihirdetve: 2004. szeptember 30-án

|  | Maginé Dr. Csirke Erzsébet jegyző |
| --- | --- |

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

## 18/2004. (IX.30) rendeletének melléklete

## Tiszavasvári Város Települési Hulladékgazdálkodási Terve

Tartalom

1. A tervkészítési általános adatai:	3

1.1. település bemutatása	3

1.2. A helyi tervezés szükségességének bemutatása, tervezés alapjai:	7

1.3. Tervezésbe bevont hatóságok, ÖK-ok, egyéb szervezetek:	7

2.	A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete	7

2.1. 	Éves keletkezett hulladékmennyiség	8

2.1.1. Nem veszélyes hulladékok	8

2.1.2. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok	8

2.1.3 Csomagolási hulladékok	9

2.2.	Felhalmozott hulladék	10

2.3.	Ki- és beszállított hulladék	10

2.4.	A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása	13

3. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények	15

3.1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése	15

4. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	17

5. A hulladékok kezelésére a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	18

5.1. A hulladékok gyűjtése és szállítása	18

5.1.2. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése, értékelése	19

6. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	20

6.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok mennyisége és összetétele	20

6.1.1. A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása	20

6.1.2.Csökkentési célok	21

6.2. Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések tervezése	22

7. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program	25

7.2.Hulladékgazdálkodási cselekvési program	25

7.2.1. A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása	25

7.2.2. A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai	31

7.3.A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje:	31

8. A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához szükséges becsült költségek:	32

#### Tiszavasvári Város hulladékgazdálkodási terve

# 1. A tervkészítési általános adatai:

Tervezési szint: helyi

Készítő neve és címe: Molnár Kft. Nyíregyháza, Bóbita u. 8.

A tervezés báziséve:2002

## 1.1. település bemutatása

- Demográfiai adatok:

0-14 éves: 2620 fő

14-18 éves: 838 fő

18-35 éves: 3561 fő

35-60 éves: 4434 fő

60 év felett: 2347 fő

- Gazdasági tevékenységek:

- Szolgáltatások a város területén: autószerelő, asztalos, építőipar, benzinkút, egészségügyi szolgáltatás, vendéglátás, teherfuvarozó, gyógyszertár, fodrász, asztalos, tervezés, bank, temetkezési vállalkozás, számítástechnika, műszerész, szobafestő, villanyszerelő

- Mezőgazdasági tevékenység: 32 db, 3 termelőszövetkezet

- Kereskedelem: 106 db

- Halászat: a település külterületén összesen  kb. 340 ha területen mesterségesen kialakított halastavakat üzemeltetnek

- Idegenforgalom: elsősorban a gyógyvizű strandfürdő nyújtotta szolgáltatások miatt, egy 600 telkes üdülő telep épült a fürdő szomszédságában.

  - Út-, vasút-, és víziút hálózat: A város főforgalmi útja a városközponton átmenő , 36-os számú főközlekedési út, amely az M3-as autópálya Polgárig történő kiépítéséval a megye autópályára irányuló gépjárműforgalmának felvezető útjaként funkcionál. A településen megy át a 3632. számú Tiszavasvári-Tiszalök, a 3631. számú Tiszavasvári-Tiszadob és a 3502. számú Hajdúnánás-Tiszavasvári összekötő út. Az önkormányzati úthálózat hossza: 68,6 km, ebből a kiépített úthálózat hossza: 32,7 km.

  - Domborzati viszonyok:

Topográfiai helyzet:

Tiszavasvári város Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Hortobágy északnyugati szegélyén helyezkedik el. A város tengerszint feletti magassága: 95,5-96,5 m.

Geológiai jellemzők:

A nagyszerkezeti viszonyokat tekintve területünk aljzata a Pelsoi nagyszerkezeti egység Upponyi-szendrői egységén helyezkedik el.

A Hortobágy földtana szempontjából elsősorban a negyedidőszak képződményei érdekesek, ezért az alábbiakban ezekkel foglalkozunk részletesebben.

A Pannon-beltó feltöltődését követően az egész negyedidőszakban süllyedő térszínt képezett a Hortobágy területe. Ebből adódóan a nagy regionális erózióbázisok felé tartó folyók a Hortobágyon áthaladva jelentékenyen kivették részüket a táj felszíni képződményeinek kialakulásában. A folyóvízi feltöltés eredményeképpen a Hortobágy ÉNY-i szegélyén 100-300 m vastag üledékréteg akkumulálódott. A pleisztocén rétegek (kis mennyisében ugyan) tartalmaznak apró szemű kavicsot annak ellenére, hogy a hegységkeret felől érkező folyók ekkorra már lerakták durva törmeléküket. A kavics mellett főleg durva és középszemű homokrétegek agyag és iszaprétegekkel váltakozva települtek. A Hortobágy ÉNY-i szegélyén jellemzően szigetszerűen apró és középszemű futóhomok és löszös üledékek (löszös homok, homokos lösz) is megtalálhatóak a felszínen. A mélyebben fekvő, nedvesebb felszíneken iszapos lösztakaró alakult ki. A kiemeltebb helyzetből adódóan a szikesedés kevésbé jellemző.

A holocén során talajképződésen kívül csak az ártéri helyzetű térszíneken számolunk üledékképződéssel. Ekkor döntően nyers öntésképződmények agyag, iszap, homok halmozódtak fel.

Felszínfejlődés:

A Hortobágy felszínfejlődését a pleisztocéntól követjük nyomon. A pliocénban végérvényesen feltöltődött a Pannon-beltó. A pleisztocén során az egész Alföld süllyedő térszín volt. A felszínfejlődést elsősorban a tektonikus mozgások hatása kialakult helyi süllyedékek (fiókmedencék), és az éghajlat határozták meg.

A pleisztocén végén három oldalról épülő hordalékkúpok fogták közre a süllyedő mélyebb területet. Nyugatról az Ős-Sajó-Hernád és a Bükk hegységből érkező patakok által épített hordalékkúp, északról az Ős-Tapoly-Ondava és a Szerencs-patak, keletről, pedig a „nyírségi” hordalékkúpja. A Hortobágy allúviumának anyagát elsősorban az északról és főleg a nyugati irányból tovább épülő hordalékkúpok anyaga képezte. A würm felsőpleniglaciálisában jelentős változások következtek be. A „nyírségi” hordalékkúp feldarabolódását eredményező szerkezeti mozgások hatására a Tisza elhagyta az Alföld ÉK-i részen épült hordalékkúpot, és a Hortobágyon keresztül folyva érte el az erózió bázisát képező Körös-vidéket, betakarva ezzel az idősebb rétegeket. A Tisza allúviumából a munkaképes szelek futóhomok területeket alakítottak ki, majd ezeket a futóhomokformákat néhol a hulló por felhalmozódás következtében löszös üledékek takarták be.

A holocénban a Tisza jelentősen átalakította a táj képét. Oldalazó eróziós tevékenységével letarolta, ill. kisebb-nagyobb futóhomok szigetekre tagolta a (néhol löszös homokkal fedett) futóhomok területek jelentős részét. Ilyen futóhomok szigeten alakultak ki a környék településeivel együtt Tiszavasvári is.

Geomorfológia:

A Hortobágyot geológiai és geomorfológiai jellemzői alapján két részre osztjuk. Területünk a Hortobágy ÉNY-i szegélyéhez tartozik. A terület enyhén dél felé lejtő kis relief energiájú alacsony ártéri helyzetű síkság, amelyből szigetszerűen futóhomok területek emelkednek ki.

Talaj:

A területre az öntés réti talaj jellemző elsősorban. Jellemzően olyan területen alakul ki, ahol a magas ártéri helyzetnek köszönhetően az állandó vagy az időszakos vízborítás hiányában lehetőség nyílik a folyamatos talajképződésre.

Víz- és tápanyag háztartásuk kedvező. Humuszos szintje jól kivehető, általában 30-40 cm vastagságú, humusztartalma 2-3 % körüli. A talajképző geológiai képződményeként öntés anyagokat találunk. Az öntés rétegzettsége jól megmaradt, a homokos, iszapos, agyagos rétegek az üledékképződés változó viszonyait követik. Hiányoznak az erőteljes dinamikát mutató nagyméretű vasborsók és mészgöbecsek.  A vasmozgás és a kalciumdinamika kismértékű, ezért a talajszelvényben csak apró rozsdafoltok, mészerek fordulnak elő. Kémhatásukat és savanyúsági viszonyaik elsősorban az öntés jellege szabja meg, ugyanúgy a kicserélhető kationok eloszlását és az agyagtartalom változását is.

Hidrológia:

Felszíni vizek:

A város közigazgatási területén folyik át a Keleti-főcsatorna és a Nyugati-főcsatorna. Említésre méltó felszíni víz még a védett Fehér-szik tó is.

Hidrogeológia - Felszín alatti vizek:

A felszín alatti közeg ill. a felszín alatti vizek elszennyeződésének lehetősége a felszín közeli rétegeket érintheti elsődlegesen, ezért az alábbiakban legfelső jelen esetben pleisztocén rétegek vízföldtani jellemzőit foglaljuk össze.

A pleisztocén rétegösszlet felülről nyitott többszintes rendszer, amely víztároló (vízadó) és vízzáró (félig áteresztő) szintekből épül fel. A vízadó rétegekben a víz áramlása horizontális, míg a vízzáró szintekben vertikális irányú.

Ugyan egyes vélemények szerint a nyírségi hordalékkúp területén markáns vízzáró réteg hiányában úgyszólván lehetetlen a talajvíz és rétegvíz különválasztása, elvi úton azonban elkülöníthetőek ezek a felszín alatti vizek.

A talajvíz a Hortobágy ezen részén van a legalacsonyabban. Felszín alatti átlagos mélysége 2- 7 m körül van. Mennyisége nem számottevő.

A talajvíz mély helyzetével függ össze annak mérsékelt koncentráltsága. Sótartalma 1-2 g/l körüli. Kémiai jellege alapján elsősorban nátriumos és kalciumos. Szulfáttartalma 60-300 mg/l között van. Keménysége átlagosan 25-35 német keménységi fok közötti. A szerkezeti és domborzati viszonyok miatt a közelben húzódó talajvízválasztónak megfelelően a talajvíz áramlása É-i irányt mutat.

A rétegvíz mennyisége szintén meglehetősen kevés 1-1, 5 l/s/km2 között van. Az artézi kutak átlagos mélysége kevéssel haladja meg a 100 métert, vízhozamuk 200 l/perc körüli.

A rétegvizet szolgáltató réteg nyomása negatív a térségben. A mélyvizek áramlási iránya a Tiszántúl hidrodinamikájának megfelelően DNY-i.

A rétegvizek keménysége 10-15 német keménységi fok közötti, és emellett még a vastartalmuk is magas 25-30 mg/l/Fe.

A terület geológiai-hidrogeológiai jellemzése teljes mértékben alátámasztja a jogalkotó szándékát, amikor a 33/2000. (III. 17.) Kormány rendelet 2/1. mellékletének I/b és III/b térképlapjain a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló prioritási sorrend alapján, kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségi területnek (bd2), a települések szennyeződés érzékenységi besorolását ábrázoló IV/b térképen, pedig érzékeny (B) területnek jelöli a település környékét.

Éghajlat:

Pécely Gy. szerint mérsékelten meleg-száraz éghajlati típusba tartozik, Köppen rendszerben Df klímájú terület;

Évi középhőmérséklet: 9, 8 – 9, 9 C;

Januári középhőmérséklet: (-2) – (-3) C;

Júliusi középhőmérséklet: 21-22 C;

Az évi közepes hőingadozás: 24 – 24, 5 C;

Napfénytartam: 2000-2050 óra közötti;

Fagymentes napok száma: 187-190 nap (ápr. 12-okt. 19 között)

Csapadék mennyiség: 520-550 mm, vegetációs időszakban: 310-330 mm körüli;

Hótakarós napok száma: 34-36 nap körüli;

Átlagos maximális hóvastagság: 16-18cm;

Az ariditási index: 1, 28-1, 35;

Uralkodó szélirány kiemelkedően az É-ÉK-i;

Átlagos szélsebesség: 2, 5-3, 0 m/s közötti.

●     Területfelhasználás:

Tiszavasvári város közigazgatási területe:

Belterület: 695 ha.

Ebből üdülő terület: 30 ha

Külterület: 13010 ha.

Ebből zártkert: 159 ha.

Tiszavasvári város önkormányzati intézményei: bölcsőde, 5 db óvoda, 3 db általános iskola, 1 db szakközépiskola, 1 db zeneiskola, 1 db gimnázium, Családok Átmeneti és Öregek Otthona, Szociális és Szolgáltató Központ, Fizikoterápia, Központi Orvosi Rendelő, Járóbeteg Szakrendelő, Szociális és Rehabilitációs Központ, Művelődési Központ, Sportcsarnok, Városi Könyvtár

## 1.2. A helyi tervezés szükségességének bemutatása, tervezés alapjai:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. Törvény 35. §a rendeli el a helyi hulladékgazdálkodási terv készítését illetve a részletes szabályozást a hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet tartalmazza. Biztosítani kell, hogy csak nem hasznosítható hulladék kerüljön lerakásra, és a nem megfelelően kialakított lerakók legkésőbb 2005-2009-ig bezárásra, felszámolásra ill. rekultiválásra kerüljenek.

A tervezés alapjául a jelenlegi ismereteink, illetve a Tiszavasváriban működő vállalkozások, létesítmények által szolgáltatott adatok szolgálnak. A tervezést a 2002-es alapadatokból 2008-évig terveztük meg.

## 1.3. Tervezésbe bevont hatóságok, ÖK-ok, egyéb szervezetek:

  - A tervezésbe a közszolgáltatók és Tiszavasvári város önkormányzata vesz részt. Az önkormányzat településrendezési tervvel rendelkezik, és jóváhagyott környezetvédelmi programja van.

  - A hulladékártalmatlanítást, hulladékhasznosítást regionális szinten kívánjuk megvalósítani. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodási rendszer beruházás előkészítő tanulmányát a megye közgyűlése elfogadta. Ennek alapján a tervezett rendszer 3 nagy hulladékgyűjtési körzettel számol: Nyíregyháza, Kisvárda és Mátészalka, és ennek megfelelően 3 regionális szilárdhulladék-kezelő teleppel: Nyíregyháza, Kisvárda-Pap és Nagyecsed.

Tiszavasvári város a nyíregyházi- regionális körzethez csatlakozott.

# A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete

Tiszavasvári város területén 4500 lakás található.

Szervezett közszolgáltatás működik a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésére és kezelésére.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást 3500 lakás közvetlen szolgáltatói szerződés alapján veszi igénybe, a fennmaradó lakások a közterületre kihelyezett zárt konténerben helyezik el a háztartási hulladékot.

A települési folyékony hulladék szervezett begyűjtése arra jogosult közszolgáltatóval megoldott, a folyékony hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása a városi szennyvíztelepen történik.

A keletkezett nem veszélyes hulladékok:

települési szilárd hulladék:

- papír

- talaj, kő

- építési törmelék

- fanyesedék

- textil

- szerves hulladék

biológiailag lebomló szerves anyag

települési folyékony hulladék.

A város négy pontján található szelektív gyűjtő sziget. / 1 a Polgármesteri Hivatal mellett, 2 a gyári lakótelepen, 1 a Krúdy Gyula utcán.

A szelektív gyűjtősziget 3 db konténerből áll, ahol a papírt, üveget és a műanyag palackokat gyűjtik szelektíven.

A kommunális hulladékból szemrevételezéssel válogatja a Kelet-Környezet Kft a fém, műanyag, és a papír hulladékot.

## 2.1. 	Éves keletkezett hulladékmennyiség

### 2.1.1. Nem veszélyes hulladékok

1. táblázat: A keletkező nem veszélyes hulladékok és mennyiségük

| Hulladék | (t/év) |
| --- | --- |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | 245 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | 21 |
| Települési szilárd hulladékok | 3984 |
| Települési folyékony hulladék | 8051/ kb 3x-a megy el a csatornán keresztül/ |
| Kommunális szennyvíziszap | 402 |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | 837 |
| Összesen | 13 540 |

### 2.1.2. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok

A város területén a szelektív hulladékgyűjtés 4 db gyűjtőszigeten történik. Szelektíven gyűjtik a papírt, műanyag palackot és az üveget. A szelektív gyűjtőszigetek 2002. II. negyedévében lettek kihelyezve.

A szelektíven gyűjtött hulladék értékesítését a Kelet-Környezet Kft végzi.

1. Önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények veszélyes hulladékai

- A településen működő Családok Átmeneti és Öregek Otthonában, Szociális és Szolgáltató Központban, Fizikoterápiában, Központi Orvosi Rendelőben, Járóbeteg Szakrendelőben, Szociális és Rehabilitációs Központban keletkező veszélyes hulladékot a HajdúKomm Kft. (4031, Debrecen, Határ út 1022.) szállítja el az előző címen működő hulladékégetőbe.

Engedélyek -   Veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladék égetési, valamint veszélyes hulladék átvételi engedély: 468/14/2003 (Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség)

-  Veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladék begyűjtési és szállítási engedély: 14-1191/7/2003 (Környezet-és Természetvédelmi Főfelügyelőség).

A fenti intézményekben összesen 9,5 t veszélyes hulladék keletkezik egy évben.

Az adatokat a Szociális és Szolgáltató Központ, és a Szociális és Rehabilitációs Központ, illetve a HajdúKomm Kft. szolgáltatta számunkra.

- A településen működő intézmények nagykonyháiban keletkező

használt  olajat a Biofilter Kft. (Törökbálint) szállítja el hasznosítás és

ártalmatlanítás céljából.

Az intézményekben keletkező használt olaj mennyisége: 3,6 t/év.

Az adatokat Tiszavasvári város önkormányzatának intézményei szolgáltatták.

2. Lakossági eredetű veszélyes hulladékok

- A lakosságnál keletkező veszélyes hulladék jelenleg a többi háztartási jellegű szeméttel együtt a lerakóba kerül.

A települési hulladék az alábbi összetevőket tartalmazza:

- Elemek, akkumulátorok

- Olajok

- Elektromos és elektronikai berendezések

- Egészségügyi hulladékok

- Növényvédőszerrel szennyezett hulladékok

Mennyiségi adatok:

- Lerakóba jutó  veszélyes hulladék:    81 tonna/év

Tiszavasvári város területén keletkező állati hullákat a tiszalöki hulladék begyűjtő telepre szállítottuk eddig. A tiszalöki állati hulladék begyűjtő telep 2004. július 1.-én megszűnt. Az önkormányzatnak gondoskodni kell a településen kialakítandó begyűjtő helyről, a korábbi terveknek megfelelően.

Mennyiségi adatok:

- Szelektíven gyűjtött veszélyes hulladék / V 13403 nem fertőző betegségben elhullott állati tetemek / :  24 tonna/év.

A mennyiségi adatok becsült adatok.

### 2.1.3 Csomagolási hulladékok

A város területén a szelektív hulladékgyűjtés 4 db gyűjtőszigeten történik.

Szelektíven gyűjtik a papírt, műanyag palackot és az üveget.

Az adatokat a Kelet-Környezet Kft szolgáltatta.

Mennyiségi adatok:

Összes, a lakosság által szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék:   80 tonna/év,

ebből papír / EWC 150101 / :   14 tonna/év

üveg / EWC 150107 / :    42 tonna/év

műanyag palack / EWC150102 / :    24 tonna/év

A lerakóba jutó csomagolási hulladék: 1700 tonna/év

A Kelet-Környezet Kft a szilárdhulladékok válogatásának technológiájaként a hulladéklerakó területére beszállított szilárdhulladék és egyéb hulladékokat kézi erővel szelektálja, válogatja.

Így a 2002-es évben keletkezett, válogatott mennyiségek:

Fa, fanyesedék: 220 tonna/év

Szigetelő anyagok: 17 tonna/év

Fém: 12 tonna/év

Az újrahasznosított hulladék fajtánkénti mennyisége:

Papír: 97,9 tonna/év

Vas: 224,7 tonna/év

## Felhalmozott hulladék

Nem keletkezik felhalmozott hulladék.

## Ki- és beszállított hulladék

Tiszavasvári város kommunális hulladéklerakó a város külterületén, a 0302 hrsz.-ú területen található.

E telepet a Kelet-Környezet Kft üzemelteti. A környezetvédelmi működési engedély 2008. december 31.-ig érvényes.

A város területén keletkező – szelektíven gyűjtött hulladékokat a Kelet-Környezet Kft értékesíti.

A nem szelektíven gyűjtött hulladékokat a Tiszavasvári külterületén lévő lerakón ártalmatlanítják.

A város külterületén működő hulladéklerakóra az alábbi településekről szállít be települési szilárd hulladékot a Kelet- Környezet Kft: Tiszalök, Tiszadob, Tiszadada, Tiszaeszlár, Tiszanagyfalu, Szorgalmatos és Tímár.

Települési folyékony hulladékot 2002-ben Szorgalmatos község területéről szállított be a Tivaszolg Kft / Tiszavasvári, Báthori u. 6./ a 0296/13 hrsz.-ú Tiszavasvári külterületén lévő városi szennyvíztelepre..

/2004. évtől Tiszadobról és Tiszalökről is szállít a Kft. Tiszavasváriba./

| Hulladék | Településre beszállított (t/év) | Településről kiszállított (t/év) |
| --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | 271,86 | 0 |
| Települési folyékony hulladék | 497,5 |  |
| Kommunális szennyvíziszap | 0 | 402 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | n.a. | 0 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | n.a. | 0 |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | n.a. | 0 |
| Összesen | 769,36 | 402 |

A keletkező szennyvíziszapot teljes mennyiségben oltóiszapként átadják az ICN Magyarország Rt.-nek kezelés céljából.

Veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladék a településen háztartásokban is keletkezik. Az előzőekben soroltuk fel és ismertettük, hogy milyen veszélyes hulladékok keletkeznek a háztartásokban, és hogy 2002-ben cca. 81 t veszélyes hulladék került ki a hulladéklerakóra. Mivel a veszélyes hulladékok esetében csak részben valósult meg a szelektív hulladékgyűjtés, így csak becsülni tudjuk az egyes hulladékfajták mennyiségét.

Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük

| Hulladék |  | Településre beszállított (t/év) | Településről kiszállított (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok | 0,5 | 3,6 |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | 1 | 5 |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | 2 | 0 |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | 0 | 20 |
|  | Egészségügyi hulladékok | 0 | 9,5 |
|  | Állati eredetű hulladékok | 0 | 24 |
|  | Növényvédő-szerek és csomagolóeszközeik | 1 | 0 |
|  | Azbeszt | 0 | 0 |
|  | Egyéb hulladék | 0 | 0 |
| Nem veszélyes hulladékok | Csomagolási hulladékok összesen | 231 | 163,9 |
|  | Gumi | 0 | 11 |
|  | Egyéb hulladék | 36,4 | 0 |

A beszállított hulladék fajtánkénti megoszlása becsült adat.

Csomagolási hulladék

A településre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladékok és éves mennyiségük

| Hulladék | Településre beszállított (t/év) | Településről kiszállított (t/év) |
| --- | --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 54 | 97,9 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 41 | 24 |
| Fa csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Fém csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Üveg csomagolási hulladék | 136 | 42 |
| Textil csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Összesen | 231 | 163,9 |

A településre beszállított mennyiségek becsült adatok.

## 2.4.	A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása

Nem veszélyes hulladékok:

A táblázatban a 2002-es év becsült adatai jelennek meg.

| Hulladék | Hasznosítás |  | Égetés |  | Lerakás |  | Egyéb módon kezelt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | (t/év) | % | t/év) | % | (t/év) | % | (t/év) |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 245 | 0 | 0 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 |
| Települési szilárd hulladékok | 9,8 | 388,6 | 0 | 0 | 90,2 | 3595,1 | 0 | 0 |
| Települési folyékony hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8051 |
| Kommunális Szennyvíziszapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 402 |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 837 | 0 | 0 |

Kiemelten kezelendő hulladékáramok:

A táblázatban a 2002-es év becsült adatai jelennek meg (kivéve az értékesített és hasznosított adatokat)

| Kiemelt hulladékáram |  | Hasznosítás |  | Égetés |  | Lerakás |  | Egyéb módon kezelt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | (t/év) | % | (t/év) | % | (t/év) | % |  | (t/év) |
| Veszélyes | PCB és PCT hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Hulladékolajok | 100 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Akkumulátorok, elemek | 33 | 5 | 0 | 0 | 67 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | Elektronikai hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8,5 | 0 | 0 |  |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Egészségügyi Hulladékok | 0 | 0 | 100 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Állati eredetű hulladékok | 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Azbeszt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Növényvédő szerek és csomagolóeszközeik | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Nem veszélyes | Csomagolási hulladékok | 9,64 | 163,9 | 0 | 0 | 90,35 | 1536,1 | 0 | 0 |  |
|  | Biomassza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Gumihulladék | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

A Kelet-Környezet Kft. szemrevételezéssel válogatja az akkumulátorokat, elemeket. Ezeknek az anyagoknak a szelektív gyűjtése még nem valósult meg.

Csomagolási hulladék

| Hulladék | Hasznosítás |  | Égetés |  | Lerakás |  | Egyéb kezelt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 97,9 | 28,79 | 0 | 0 | 242,1 | 71,2 | 0 | 0 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 24 | 9,41 | 0 | 0 | 231 | 90,58 | 0 | 0 |
| Fa csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 100 | 0 | 0 |
| Fém csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 100 | 0 | 0 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 100 | 0 | 0 |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 100 | 0 | 0 |
| Üveg csomagolási hulladék | 42 | 20,79 | 0 | 0 | 160 | 79,2 | 0 | 0 |
| Textil csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 100 | 0 | 0 |
| Összesen | 163,9 | 0 | 0 | 0 | 1536,1 | 0 | 0 | 0 |

A táblázatban a 2002-es év becsült adatai jelennek meg (kivéve a hasznosított adatokat)

# 3. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

## 3.1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése

Műszaki követelmények leírása

Települési szilárd hulladék:

A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatban a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, a 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet és az 5/2002. (X.29.) KvVM  r. tartalmaz alapvető iránymutatásokat.

Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző módon köteles gyűjteni. A települési hulladék gyűjtése és tárolása csak megfelelő gyűjtőedényben történhet.

A települési hulladék hulladéklerakóra csak akkor kerülhet, ha a hulladékot kezelték, tulajdonságainak megváltoztatása érdekében, amely révén a hulladék mennyisége vagy környezetre gyakorolt hatása csökken.

A településen keletkező szilárd hulladékot a Kelet-Környezet Kanadai-Magyar Környezetvédelmi Befektető Kft. / Tiszalök, Honvéd út 54/ szállítja el Tiszavasvári város külterületén lévő 0302 hrsz.-ú hulladéklerakóra.

A Kft-nek engedélyezett tevékenysége van a nem veszélyes hulladékok átvételére és lerakással történő ártalmatlanítására.

Hulladék szállítási engedélye: HT 1960/09/2003

Az engedély számát a Kelet-Környezet Kft. szolgáltatta számunkra.

A települési szilárd hulladéklerakó környezetvédelmi működési engedélye a 3766/14/2003. számú határozat szerint 2008. december 31.-ig érvényes.

A hulladéklerakó 20400m2 alapterületű. A rézsűfelület 31700 m2, a töltéskorona-szint 97 mBf, ill. a szivárgó hossz 518 m.

A telep befogadóképessége 132000 m3. Eddig elhelyezett mennyiség 88000 m3. Szabad kapacitása 44000 m3.

A hulladéklerakó létesítményei:

- HDPE fóliával bélelt 25 cm vastag bentonitos résfal

- támasztótöltés

- drének, átemelők

- felszíni vízelvezető rendszer

- kezelő épület

- hídmérleg

- számítógépes hulladék nyilvántartás

- abroncsmosó

- kerítés

- ellenőrző monitoring rendszer, közműhálózat, utak, szennyvíz előkezelő rendszer és géptároló, melyek a teljes telep létesítményeiként kerültek kiépítésre, ill. működtetésre.

Települési folyékony hulladék:

A települési folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatban a 213/2001. (Xi.14.) Korm. rendelet, az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet tartalmaz alapvető iránymutatásokat.

Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladékot műszakilag megfelelő  (zárt) tartályban köteles gyűjteni, azt a begyűjtésre jogosult hulladékkezelőnek átadni. Az illetékes vízügyi hatóság határozza meg, hogy a települési folyékony hulladék elhelyezésére melyik szennyvíztisztító telep vehető igénybe.

Az önkormányzat köteles közszolgáltatást biztosítani a települési folyékony hulladék begyűjtésére, a közszolgáltatót helyi rendeletben megnevezni. Az önkormányzat felelőssége a kiválasztás során vizsgálni azt, hogy a szükséges engedélyekkel rendelkezik-e a szolgáltató, és csak azt választhatja, amelyik az összes jogszabályi feltételnek megfelel. A hulladékszállítási tevékenység engedélyköteles tevékenység, mely tevékenységet a környezetvédelmi előírások betartása mellett a hulladék sajátosságait figyelembe vevő speciális szállítójárművel lehet végezni. A tevékenység végzése megfelelő szaktudást és felszereltséget igényel. A szállítást végző felelőssége, hogy a birtokában lévő hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőnek adja át további kezelésre.

A települési folyékony hulladékot a Tivaszolg Kft / Tiszavasvári, Báthory u. 6./ szállítja el és ártalmatlanítja.

E Kft a 0296/13 hrsz.-ú területen található városi szennyvíztelepre szállítja a folyékony hulladékot.

Üzemeltetési engedély: V/493

Telephelyi engedély: 6484/2001

A területre alvállalkozásban szállítást végez: - Kazimér László /Tiszavasvári, Lónyi u. 11./ és

Girincsi Jenő /Tiszavasvári, Vasas út 3./

A szennyvíztisztító az önkormányzat tulajdonában van.

A Kft 1 db IFA tehergépjárművel rendelkezik. /szippantós kocsi/

A keletkező szennyvíziszapot teljes mennyiségben oltóiszapként átadják az ICN Magyarország Rt. -nek kezelés céljából.

# 4. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések

Elemek és akkumulátorok

Az elemek és akkumulátorokat az összegyűjtés után tilos más hulladékkal keverni.

A fogyasztói forgalomba hozatali helyeken a gyártó által biztosított akkumulátorsavnak ellenálló,- illetve nagy kapacitású lúgos akkumulátor esetén  lúgálló- gyűjtőedényt, konténert kell elhelyezni, amelynek fedele csak a gyűjtést végző által nyitható fel.

Állati eredetű hulladék

Az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb, kedvtelésből tartott állatokat az állati hulladék birtokosa saját telkén a szomszéd telek határvonalától számított minimum 1,5 m-re elföldelheti.

Tiszavasvári város területén dögkút nem található.

Hulladék olajok

A munkahelyi és az üzemi gyűjtés, tárolás, begyűjtés és szállítás során a hulladékolaj birtokosa hulladékolaját nem keverheti össze más veszélyes hulladékokkal.

Elsőbbséget kell biztosítani a hulladékolajok regenerálással történő hasznosításának, feltéve, hogy a műszaki gazdasági körülmények lehetővé teszik. Ha a hulladékolajokat nincs lehetőség hasznosítani, akkor égetéssel történő ártalmatlanításukat kell megvalósítani.

Egészségügyi hulladékok

Az éles eszközöket szilárd falú, szúrásálló edényzetben, más hulladékot folyadékzáró, mechanikai sérülésnek ellenálló, megtelés után lezárt, és már ki nem nyitható eszközökben kell gyűjteni.

Gumiabroncsok

A gumiabroncsok lerakása 2006-tól nem lehetséges.

Kiselejtezett gépjárművek

A jármű bontásából származó alkatrészek újrahasználatát és a maradékok hasznosítását együttesen 85 tömeg%-ban kell biztosítani 2006-ig minden kiselejtezett járműre.

# 5. A hulladékok kezelésére a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások

## 5.1. A hulladékok gyűjtése és szállítása

A településen keletkező szilárd hulladékot a Kelet-Környezet Kanadai-Magyar Környezetvédelmi Befektető Kft. / Tiszalök, Honvéd út 54/ szállítja el Tiszavasvári város külterületén lévő 0302 hrsz.-ú hulladéklerakó telepre.

A helyi rendeleti szabályozásnak megfelelően a lakosság és az intézmények a települési szilárd hulladékot zárt gyűjtőedényzetben (120 l-es kuka, 1100 literes és 4000 l-es konténerben) gyűjtik össze.

2002-ben Tiszavasvári város területén keletkezett települési szilárdhulladék mennyisége összesen 5087 t. Ebből a lakosság által beszállított mennyiség: 1277 t, a közszolgáltatásból beszállított mennyiség: 3810 t.

A begyűjtésre használt szállítóeszközök:

- Tömörítő préslapos tartályú / VARIOPRESS típusú / gépjárművek:

- MAN

- VOLVO

- Szállító csigatartályú gépjárművek:

- STEYR / Haller típusú/

- LIAZ    / Haller típusú/

- IFA      / Barcsi UNITECS típusú/

3.Konténeres szállító járművek:

-    IFA

A hulladéklerakó telepen az üzemeltetéshez szükséges géppark:

- 1 db kompaktor

- 1 db dózer

A települési folyékony hulladékot a Tivaszolg Kft / Tiszavasvári, Báthory u. 6./ szállítja el a 0296/13 hrsz.-ú területen lévő városi szennyvíztelepre.

A város 1/3 részben csatornázott.

A Kft 1 db IFA tehergépjárművel rendelkezik. /szippantós kocsi/

A keletkező szennyvíziszapot teljes mennyiségében oltóiszapként átadják az ICN Magyarország Rt.-nek kezelés céljából.

### 5.1.2. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése, értékelése

A területen végzett hulladékkezelési tevékenységek ismertetése:

- A hulladéklerakás 1. szakaszának I. üteme: 25 m széles sávot töltenek fel folyamatosan 1,0 méter vastagságban, amely során a tömörítő eszköz a dózer.

- II. ütem: 2 méter vastag feltöltést készítenek réteges elterítéssel, amely tömörítése során a 3,0 méteres réteg 50%-ra tömörödik össze.

- III. ütem: Ha a tömörített vastagság eléri a 3,0 métert, akkor a hulladék felületét és a rézsűjét 0,15 méter vatag földdel fedik le.

Ezzel egy 156X130 méteres sáv feltöltése fejeződik be az I. ütem, majd folytatva a II. és III. ütem szerint.

Az első és harmadik ütem szerinti feltöltést mindaddig kell folytatni, amíg a teljes medence 20 400m2-es felülete feltöltésre nem kerül.

- A 2. szakaszban egy újabb 3,0 méteres tömörített depóniát készítenek. A 2. szakasz befejeztével a depónia kerülete mentén egy 3 méter széles sávot szabadon kell hagyni, és csak ezen belül lehet megkezdeni a hulladék terítését.

- A 2. szint +94.00 mBf méter magasságban van. Ezt követi a befejező

szint, amelynek magassága +97.00 mBf méteren van. Ezen a szinten

kialakul egy 18.650 m2-es sík felület. A tömörítő eszköz: kompaktor.

A szennyvíz kezelése a szennyvíztisztító telepen:

Tiszavasvári város gravitációsan összegyűjtött kommunális szennyvize végátemelőre érkezik. A végátemelőből Flygt- típusú szivattyúk továbbítják 2 km hosszúságú, nyomott vezetéken a szennyvizet a tisztítótelepre. A beérkező szennyvíz mennyiségmérőn keresztül fésűs kaparóval ellátott íveltrácson keresztül- mely a darabos mechanikai szennyezéstől tisztítja meg- homokfogóra érkezik, majd 2 db anoxikus illetve oxidációs medencébe távozik, melyeket merülőfal választ el egymástól,- kapacitása 2x500 m3.

A medencék mélylevegőztetős berendezéssel vannak ellátva. A tisztítás eleveniszapos technológiával történik. Az oxidációs medencéből utóülepítőkbe távozik a szennyvíz. Az utóülepítőből mamutszivattyúk cirkulálják vissza az eleveniszapot. A fölös iszap – mért mennyiség- sűrítőkbe távozik. A sűrítőkből ülepedés és dekantálás után, a fölös iszap oltóiszapként van elhelyezve az ICN Magyarország Rt. tisztítótelepén. A tisztított víz a Paula-ligeti csatornán keresztül a Hortobágy Főcsatornába távozik.

A csatornázatlan területről szippantó gépkocsikkal érkezik a folyékony hulladék a tisztítótelepre, mely mélylevegőztetővel ellátott előkezelőben van elhelyezve. 12 órás tartózkodási idő után kerül átemeléssel a rendszerre.

Az adatokat és az információkat a TIVA-SZOLG Kft. (Tiszavasvári, Báthory u. 6.) adta meg.

# 6. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

## 6.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok mennyisége és összetétele

### 6.1.1. A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása

A nem veszélyes hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége (t/év)

| Hulladék | 2002 (t/év) | 2005 (t/év) | 2008 (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | 3984 | 4300±10 | 4500±10 |
| Települési folyékony hulladék | 8051 | 7700±10 | 1000±10 |
| Kommunális szennyvíziszap | 402 | 402±5 | 1153±10 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | 837 | 950±10 | 1000±10 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | 21 | 20±1 | 20±1 |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | 245 | 245±5 | 245±5 |
| Összesen | 13 540 | 13 617 | 13 918 |

A képződő települési szilárd hulladékból szelektíven gyűjtött hulladékáramok tervezett

mennyisége (t/év)

| Hulladék |  | 2002 (t/év) | 2005 (t/év) | 2008 (t/év) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok | 3,6 | 4±0,5 | 4±0,5 |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | 5 | 5,5±0,5 | 6±0,5 |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | 0 | 3±1 | 3,5±1 |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | 20 | 21±3 | 23±3 |
|  | Egészségügyi hulladékok | 9,5 | 12±2 | 13±2 |
|  | Állati eredetű hulladékok | 24 | 24±3 | 24±3 |
|  | Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | 0 | 16±2 | 16±2 |
|  | Azbeszt | 0 | 0 | 0 |
|  | Egyéb hulladék | 0 | 0 | 0 |
| Nem veszélyes hulladékok | Csomagolási hulladékok összesen | 97,9 | 190±10 | 180±10 |
|  | Gumi | 11 | 12±2 | 14±2 |
|  | Egyéb hulladék | - | - | - |

A táblázatban a 2002-es év becsült adatai jelennek meg.

A képződő csomagolási hulladék tervezett mennyisége (t/év)

| Hulladék | 2002 (t/év) | 2005 (t/év) | 2008 (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 340 | 400 | 500 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 255 | 285 | 305 |
| Fa csomagolási hulladék | 220 | 320 | 520 |
| Fém csomagolási hulladék | 314,5 | 415 | 564 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 54 | 60 | 64 |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 170 | 180 | 190 |
| Üveg csomagolási hulladék | 202 | 254 | 264 |
| Textil csomagolási hulladék | 146 | 151 | 156 |
| Összesen | 1701 | 2065 | 2563 |

A táblázatban a 2002-es év becsült adatai jelennek meg.

### 6.1.2.Csökkentési célok

Települési szilárd hulladék

A megelőző intézkedésekkel biztosítani kell azt, hogy a képződő és lerakásra kerülő hulladékok összes mennyisége a tervidőszak végére ne haladja meg a 2002. évi szintet.

El kell érni, hogy lerakásra csak a nem hasznosítható részek kerüljenek.

Csomagoló anyagok

A hulladékká vált csomagolóanyagok esetében 2005. július napjáig el kell érni, hogy a hulladékká vált csomagolóanyagok:

- legalább 50 % hasznosításra kerüljön: 850 t/év

- ezen belül legalább 25 %-a anyagában kerüljön hasznosításra: 212,5 t/év úgy, hogy ez az arány minden anyagtípusnál legalább 15 % legyen: 127,5 t/év.

Települési folyékony hulladék

A települési folyékony hulladékok mennyiségének csökkentési célkitűzéseit alapvetően magában hordozza a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program, amely a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves elvezetését és a szennyvizek biológiai tisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését valósítja meg három ütemben (2008, 2010, illetve 2015-ig).

A begyűjtést és műszakilag megfelelő körülmények között történő kezelés szintjét növelni kell.

Az önkormányzat rendelkezik a város egészét lefedő közcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep bővítésének tervével, a beruházás megvalósítására címzett támogatást nyert. Az

önkormányzat célja további pályázati lehetőségek felkutatása a szükséges forrás biztosítására.

Kommunális szennyvíziszap

A kommunális szennyvíziszap mennyisége a csatornázási, szennyvíztisztítási program előrehaladásával folyamatosan növekedni fog, a megnövekedett mennyiség miatt gondoskodni kell a megfelelő előkezelésről és mezőgazdasági hasznosításáról.

Inert hulladék

Csekély lehetőség nyílik azt inert hulladékok keletkezésének megelőzésére. A lerakandó inert hulladék mennyiségének csökkentése egyedül a feldolgozói, hasznosítói kapacitás növelésével lehetséges.

A csökkentési célkitűzések összefoglalása

| Hulladék | Csökkentési cél | Várható mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | A biológiailag lebomló rész lerakásra kerülő hányadának csökkentése 2004. július 1-ig 75 %-ra 2007. július 1-ig 50%-ra 2014 július 1-ig 35%-ra Csomagolóanyag lerakásra kerülő hányadának csökkentése: 2005. július 1-ig 50 %-ra | 1335 890 623 850 |
| Települési folyékony hulladék | Csatornázottság, rákötések számának bővítése /2008-ig/ | 100% |
| Kiemelt hulladék áramok | A veszélyes hulladék lerakóba jutó hányadát csökkenteni kell A települési hulladékban található veszélyes hulladék mennyiségének 30 %-a 2008-ig ártalmatlanításra kerüljön. | 11,95 |

## 6.2. Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések tervezése

Települési szilárd hulladék

Meg kell teremteni a szelektíven gyűjtött hulladékok kezelésének, hasznosításának a lehetőségét

Szennyvíziszapoknál a mezőgazdasági hasznosítást célszerű tervezni a megnövekedett mennyiségek esetében.

Veszélyes hulladékoknál a települési hulladék veszélyes hulladék részének külön gyűjtése

Akkumulátorok, elemek, elektronikai termékek: A hulladékgyűjtő udvarokban történő visszagyűjtésének megteremtése

Egészségügyi hulladékok előírásoknál történő ártalmatlanításáról gondoskodni kell

Állati eredetű hulladékokat arra kijelölt hulladékgyűjtő telepre kell szállítani.

Csomagolási hulladékok visszagyűjtését hulladékgyűjtő szigeteken kell biztosítani.

A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok

| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél | % | Mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | A szelektív hulladékgyűjtés megvalósulását követően keletkezett hulladékot hulladékhasznosító cégeknek kívánjuk átadni újrahasznosítás céljából. 2004-ig 25%-át, 2007-ig 50%-át hasznosítják. Csomagolási hulladék különgyűjtése és hasznosítása 2005-ig Lakossági eredetű veszélyes hulladékok szelektív gyűjtését meg kell kezdeni | 25 50 50 10 | 1271,7 2543,5 850 8,1 |

| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél |  |
| --- | --- | --- |
|  | Helyi | Területi |
| Gumiabroncs hulladék | A települési szilárd hulladéklerakókon meg kell szüntetni az egész használt gumiabroncs lerakását 2003-ig, az aprított használt gumiabroncs lerakását 2006-tól | Területi ártalmatlanítás |
| Települési szilárd hulladék szerves anyag tartalma | A települési szilárd hulladéklerakókon lerakható hulladék biológiailag lebomló szervesanyag tartalmát 2004-re a keletkezett mennyiség 75%-ra, 2007-re 50%-ra kell csökkenteni. Helyi szinten való gyűjtés és hasznosítás. | - |
| A települési szilárd hulladék ban megtalálható veszélyes hulladék része | A szelektív gyűjtését meg kell kezdeni. Gyűjtése a tervezett hulladékudvarban | Regionális ártalmatlanítás |
| Csomagolási hulladékok | El kell érni az 50%-os hasznosítási arányt úgy, hogy az anyagában történő hasznosítás összességében minimum 25% legyen. A szelektív gyűjtés helyi szinten | Területi hasznosítás |

# 7. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

7.1. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok

Az önkormányzatnak sokféle lehetősége van arra, hogy a már meglévő oktatási intézmények

révén a lakossággal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos információkat megismertesse.

| Program célja | Határidő | Felelős | Költség (e Ft) | Forrás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítése, ill. ezzel kapcsolatban előadás szervezése | 2005.06.01 | Kelet-Környezet Kft, Tiszavasvári Város Önkormányzata | 600 | Pályázat útján |
| A kialakítandó hulladékgyűjtő udvarok és szigetek működésének bemutatása | 2005.06.01 | Kelet-Környezet Kft Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1000 | Pályázat útján |
| A településen működő orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos szervezetek értesítése az egészségügyi hulladékok gyűjtéséről | 2005.06.01 | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1,500 | Pályázat útján |

## 7.2.Hulladékgazdálkodási cselekvési program

### 7.2.1. A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása

Települési szilárd hulladék

Szelektív hulladékgyűjtő szigeteket és a hulladékgyűjtő udvart ki kell alakítani. A hulladékgyűjtő udvarban szelektíven gyűjtött, és a hasznosításra alkalmas részeket el kell juttatni a hasznosítást végző szervezetekhez.

A lakossági szelektív hulladékgyűjtést több ütemben kell megtervezni.

Első lépés: a legfontosabb, „forgalmasabb” helyeken kell kijelölni a gyűjtőhelyeket.

A hulladékgyűjtő udvarban a következő hulladékok gyűjthetők:

- települési szilárd hulladék még hasznosítható összetevői

- nagydarabos hulladék

- a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék

- az  1 m3-t meg nem haladó építési, bontási hulladék

- nem lakosságtól származó, kis mennyiségű veszélyes hulladék

Előírások a hulladékgyűjtő udvarra:

A begyűjtött hulladékok erre a célra rendszeresített szabványosított gyűjtőedényben, konténerben kell elhelyezni. A gyűjtőedényeken fel kell tüntetni a tárolandó hulladékfajtát.

A veszélyes hulladék begyűjtését zárt építményben vagy konténerben, ill. nyílt téren kettősfalú vagy kármentővel felszerelt, zárható gyűjtőedényben v. konténerben lehet majd végezni.

A biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú hulladék csak edényzetben helyezhető el.

Az Építési, bontási hulladék nyílt téren elhelyezhető. Lakossági beszállításkor illetve a begyűjtött hulladékok kezelőtelepekre történő kiszállításkor minden esetben bizonylatot kell kiállítani.

A hulladékgyűjtő udvarokon a begyűjtött hulladékokat 1 éven túl nem lehet a hulladékgyűjtő udvarokon tartani. Ez alól kivételt képez a biológiailag lebomló hulladék, mert azt legfeljebb 1 hétig, zárt körülmények között lehet tárolni.

A megyei hulladékgazdálkodási program Tiszavasváriban egy hulladékgyűjtő udvar kialakítását tervezi.

A hulladékgyűjtő udvar tervezett helyszíne a jelenlegi hulladéklerakó telep Tiszavasváriban. Határidő: 2006. –2008. Felelős: Tiszavasvári város önkormányzata. Összes költség: 124 millió Ft.

A szelektíven gyűjtött hulladék a megyei hulladékgazdálkodási tervvel összhangban a nyíregyházi hulladékhasznosító létesítményekhez kerül.

Hulladékgyűjtő sziget

Szabványos, erre a célra kialakított speciális edényzete kell elhelyezni a közterületeken, lakóövezetekben, kereskedelmi egységek környékén. Fontos, hogy minimálisan három hasznosítható hulladék összetevő elkülönített begyűjtését lehetővé tegyük. A kihelyezett edényzeteknek zárhatónak kell lennie, bedobó nyílással ellátottnak, ami a gyűjtőjárműhöz könnyen csatlakoztatható.

A hulladékgyűjtő sziget edényzetének rendszeres elszállításáról, ürítéséről, tisztításáról a gyűjtősziget üzemeltetője fog gondoskodni.

A településen 3 hulladékfrakció: - üveg, - műanyag, - papír anyag gyűjtése fog megtörténni.

A város területén jelenleg négy helyen működik hulladékgyűjtő sziget. Az önkormányzat tervezi a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakossági kör bővítését, és új szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítását.

A nem veszélyes hulladékok hasznosításához, ártalmatlanításához szükséges

kapacitásigények  bemutatása

| Hulladék | Hasznosítás/ Ártalmatlanítás | Kapacitásigény | Hasznosítás/ ártalmatlanítás helye |
| --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | 3984 t | 4500 t ±15 % | Nyíregyházi regionális hulladéklerakó telep |
| Települési folyékony hulladék | 8051 m3 | 1000 m3 ±15 % / csökkenni kell a rákötések folyamatos növekedése miatt, így a kapacitásigény is kisebb lesz, mint a jelenlegi/ | Tiszavasvári város szennyvíztisztító telepe |
| Kommunális szennyvíziszap | 402 t | 1153 t ±10 % / nőni fog a csatornázottság, így az iszap mennyisége is, de a hasznosítás miatt nem fog nőni a kapacitásigény/ | Tiszavasvári város szennyvíztisztító telepe |
| Építési-bontási hulladék és egyéb inert hulladék | 837 t | 1000 t ±10 % | Nyíregyházi regionális hulladéklerakó telep |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék | 21 t | 20 t ±5 % | Nyíregyházi regionális hulladéklerakó telep |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék | 245 t | 245 t ±2% | Az ártalmatlanítás régiós szinten megoldható |

A nem veszélyes hulladékok hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos cselekvési

program

| Cselekvési program | Felelős | Érintettek köre | Határidő | Költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szerves hulladék különgyűjtése | Kelet-Környezet Kft | Lakosság, civil szervezetek | 2006-tól folyamatosan | 53000 |
| Komposztáló telep létesítése | Megyei hulladék gazdálkodási Konzorcium | Lakosság, gazdálkodó szervezetek | 2006-tól folyamatosan | 71400 |
| Szelektív hulladékgyűjtési program feltételrendszerének megteremtése | Megyei hulladék gazdálkodási Konzorcium | Lakosság | 2008-ig | 88800 |
| Hulladék frakciók külön gyűjtése | Önkormányzat, Kelet-Környezet Kft, Megyei hulladék gazdálkodási Konzorcium | Lakosság | 2004-től folyamatosan | 4200 |
| Környezetvédelmi szemléletű nevelés,- oktatás, megelőzés | Önkormányzat és intézményei Tanárok Civil szervezetek | Lakosság | Folyamatos | 12000 |
| Közcsatorna hálózat fejlesztése, szennyvíztelep bővítése | Önkormányzat | Lakosság Közintézmények | 2005-től folyamatosan | 2000000 |
| Inert hulladék különgyűjtése | Megyei hulladék gazdálkodási Konzorcium | Lakosság Közintézmények | 2008-ig | 4100 |
| Hulladékudvar kialakítása | Megyei hulladék gazdálkodási Konzorcium | Lakosság | 2006-2008 folyamatosan | 30 000 |
| Hulladéklerakó rekultivációja | Megyei hulladék gazdálkodási Konzorcium | Lakosság, civil szervezetek | 2008-ig | 265 800 |
| Monitoring rendszer kiépítése | Megyei hulladék gazdálkodási Konzorcium | Lakosság | 2008-ig | 3 500 |

Veszélyes hulladékok

A hulladékgyűjtő udvarok feladata a közintézményeknél és a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok visszagyűjtési lehetőségének kialakítása.

A kiemelten kezelendő hulladékáramok hasznosításához, ártalmatlanításához szükséges

kapacitásigények bemutatása

| Hulladék | Hasznosítás/ Ártalmatlanítás | Kapacitásigény / t/év / | Hasznosítás/ ártalmatlanítás helye |
| --- | --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladékok |  |  |  |
| Hulladékolajok | 3,6 | 4 | Nyíregyházi regionális hulladéklerakó telep |
| Akkumulátorok és szárazelemek | 5 | 6 | Nyíregyházi regionális hulladéklerakó telep |
| Elektromos és elektronikai hulladékok | 0 | 3,5 | Nyíregyházi regionális hulladéklerakó telep |
| Kiselejtezett gépjárművek | 20 | 23 | Az ártalmatlanítás régiós vagy helyi telephelyen |
| Egészségügyi hulladékok | 9,5 | 13 | Debrecen- hulladékégető |
| Állati eredetű hulladékok | 24 | 24 | ATEV Rt. által szállítva Debreceni telephelyre |
| Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | 0 | 16 | Nyíregyházi regionális hulladéklerakó telep |
| Csomagolási hulladékok összesen | 97,9 | 180 | Nyíregyházi regionális hulladéklerakó telep |
| Gumi | 11 | 14 | Nyíregyházi regionális hulladéklerakó telep |

A kiemelten kezelendő hulladékáramok hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos cselekvési program

| Hulladék típusonként | Cselekvési Program | Felelős | Érintettek köre | Határidő | Költség (e Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hulladékolajok | Begyűjtés biztosítása | Gyártók Forgalmazók Vállalkozások | Lakosság | 2008-ig folyamatos | 1000 |
| Akkumulátorok elemek | A forgalmazási helyeken történő visszagyűjtés | Forgalmazók | Lakosság | 2008-ig folyamatosan | 1000 |
| Elektronikai hulladékok | Felmérés készítése | Környezetvédelmi felügyelőség | Forgalmazók Lakosság | 2008-ig folyamatosan | 2000 |
| Kiselejtezett gépjárművek | Autóbontó telepek kialakítása | Gyártók | Lakosság Termelők | 2008-ig folyamatosan | 2000 |
| Egészségügyi hulladékok | A keletkezés helyén szelektív gyűjtése, majd kezelésre való átadása | Forgalmazók Gyártók | Orvosi rendelők Szociális otthon | 2008-ig folyamatosan | 2000 |
| Állati eredetű hulladékok | Begyűjtő hely kialakítása | Önkormányzat | Lakosság | 2005 december 31-ig | 2000 |
| Növényvédőszerek és csomagolásuk | Gyártói felelősség kikényszerítése | Környezetvédelmi felügyelőségek | Lakosság | 2005-ig folyamatosan | 1000 |
| Csomagolási hulladékok | Lakossági szelektív gyűjtés | Önkormányzatok | Lakosság | 2005-ig folyamatosan | 2000 |
| Gumiabroncs hulladék | A gumiabroncs gyűjtésének megszervezése | Forgalmazók Gyártók | Lakosság | 2006-ig folyamatosan | 2000 |

Csomagolási hulladékok

A lakosság körében keletkező csomagolóanyag hulladékot hulladékgyűjtő udvarokban és szigeteken kell elhelyezni.

A csomagolási hulladékok hasznosításához, ártalmatlanításához szükséges kapacitásigények

bemutatása

| Hulladék | Ártalmatlanítás | Kapacitásigény | Átalmatlanítás helye |
| --- | --- | --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 340 | 500 | Nyíregyházi regionális hulladéklerakó telep |
| Műanyag csomagolási hulladék | 255 | 305 | Nyíregyházi regionális hulladéklerakó telep |
| Fa csomagolási hulladék | 220 | 520 | Nyíregyházi regionális hulladéklerakó telep |
| Fém csomagolási hulladék | 314,5 | 564 | Nyíregyházi regionális hulladéklerakó telep |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 54 | 64 | Nyíregyházi regionális hulladéklerakó telep |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 170 | 190 | Nyíregyházi regionális hulladéklerakó telep |
| Üveg csomagolási hulladék | 202 | 264 | Nyíregyházi regionális hulladéklerakó telep |
| Textil csomagolási hulladék | 146 | 156 | Nyíregyházi regionális hulladéklerakó telep |

### 7.2.2. A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai

Az illegális, illetve elhagyott hulladékok sorsával a hulladékgazdálkodásról szóló törvény

foglalkozik. Ez egyértelműen meghatározza a hulladék tulajdonosára vonatkozó szabályokat,

azaz ha a hulladék tulajdonosa nem ismert, akkor az ingatlan tulajdonosáé a hulladék, így

ezzel kapcsolatos költségek is. Természetesen közterület esetén mindez az önkormányzatokat

terheli.

Az illegális hulladéklerakók keletkezésének megelőzési módjai:

- megfelelő tájékoztatás

- tudatformálás

- alternatíva nyújtása (hulladékudvar, konténersziget)

- jogi szabályozás

Tiszavasvári város területén az illegálisan elhagyott hulladék elszállításáról az önkormányzat

folyamatosan gondoskodik. Ezeknek az elhagyásoknak a pontos helyét nem lehet

meghatározni, mivel a hulladék lerakásokat a lakosság változó helyre teszi. A folyamatos

elszállítás költsége 300 ezer forint évente.

## 7.3.A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje:

- Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, fejlesztése

/ H. i.: 2004-től folyamatosan/

- Szelektív hulladékgyűjtés feltételrendszerének megteremtése

/ H. i.: 2008-ig a lakosság teljes körét érintően/

3.   Komposztáló telep építése

/ H. i.: 2006-tól folyamatosan/

4. Szerves hulladék különgyűjtése

/ H. i.: 2006-tól folyamatosan./

- Hulladékudvar kialakítása

/ H. i.: 2006. -2008./

6.   Hulladéklerakó rekultivációja

/ H. i.: 2008-ig/

7.   Monitoring utóellenőrzés

/ H. i.: 2008-ig./

# 8. A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához szükséges becsült költségek:

A „Segédlet a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítéséhez” című kiadvány 7.1. pont szerint „ Egy-egy település szintjén is sokkal több célt lehet megfogalmazni, mint amelynek megoldására reális lehetőség nyílik a tervezési időszakban.”

A költségeket a 6. és a 7. fejezet táblázataiban részleteztük.

Nyíregyháza, 2004. szeptember