TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2012. (VI.4.) önkormányzati

rendelete

#### A 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

és Szabályozási Terv módosításáról

Tiszavasvári Város Képviselő-testülete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek, a 10. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró önkormányzatok, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott, a környezet védelméért felelős szervek, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró elsőfokú építésügyi hatóság, valamint véleményezési joggal megkeresett szervek:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal; Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv; Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség; Nemzeti Közlekedési Hatóság Másodfokú Hatósági Főosztály; Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal; Kulturális Örökségvédelmi Iroda; Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága; Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatal; Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága; Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága; Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság; Miskolci Bányakapitányság; Honvédelmi Minisztérium Honvéd Hadműveleti Csoportfőnökség; Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság; Debreceni Igazgatóság; Légügyi Hivatal; Sz.-Sz.-B. Megyei Önkormányzat; Tiszavasvári Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság; Tiszalök Város Önkormányzata; Hajdúnánás Város Önkormányzata; Hajdúdorog Város Önkormányzata; Polgár Város Önkormányzata; Nagycserkesz Község Önkormányzata; Tiszadob Község Önkormányzata; Újtikos Község Önkormányzata; Szorgalmatos Község Önkormányzata,

és Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2010. (X. 29.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdésében, illetve a 2.sz. melléklet 2.49. és 3.18. pontja által biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004.(VI.23.) számú rendelete 1.§. (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A szabályzat hatálya és alkalmazása

/2/	Az (1) bekezdésben lehatárolt területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, azon építési munkát végezni, a rendeltetését megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni – az országos érvényű rendelkezések megtartása mellett - csak az M=1:4000 méretarányú belterületi (SZT-1., SZT-3. Józsefháza), illetve a Nyírségterv Kft. által 1/2012. törzsszámú belterületi (T-3.b rajzszám), az M=1:10000 méretarányú külterületi (SZT-2) szabályozási tervben és a jelen HÉSZ rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad

/3/	A helyi építési szabályzat (HÉSZ) csak SZT-1, SZT-2, SZT-3, T-3.b tervlappal és az 1. sz. melléklettel együtt érvényes.

2.§ .Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004.(VI.23.) számú rendelete 15.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

TERÜLETFELHASZNÁLÁS

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

/1/	Tiszavasvári területén a beépítésre szánt területek az építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint a következő terület-felhasználási egységekbe sorolódnak:

| Terület-felhasználási egységek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Általános használat szerint | Sajátos használat szerint |  |
|  | Megnevezés | Jel |
| Lakóterületek | Kisvárosias lakóterület | Lk |
|  | Kertvárosias lakóterület | Lke |
|  | Falusias lakóterület | Lf |
| Vegyes területek | Településközponti vegyes terület | Vt |
| Gazdasági területek | Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület | Gksz |
|  | Ipari gazdasági terület | Gip |
| Üdülőterületek | Hétvégiházas üdülőterület | Üh |
|  | Üdülőházas üdülőterület | Üü |
| Különleges területek | Sportterület | Ksp |
|  | Strandterülete | Kst |
|  | Temetőterület | Kt |
|  | Kegyeleti park területe | Kk |
|  | Egészségügyi szociális központ | Kesz |
|  | Vásártér | Kvt |
|  | Sorgarázsok területe | Kg |
|  | Szennyvíztisztító-telep | Kszv |
|  | Kommunális szilárd és veszélyes hulladéklerakó | Ksz |
|  | Bányaterület | Kb |
|  | Mezőgazdasági üzemi terület | Kmü |

3.§ . Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004.(VI.23.) számú rendelete 25.§. (1) bekezdése az alábbi k, ponttal egészül ki:

Különleges területek

k)	Mezőgazdasági üzemi terület

4.§ .Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004.(VI.23.) számú rendelete a következő 35/A.§. –al egészül ki:

Mezőgazdasági üzemi terület (Kmü) előírásai

/1/  	Mezőgazdasági üzemi terület övezetében a növénytermesztés, terménytárolás és terményfeldolgozás épületei, állattartó épületek és azokat kiszolgáló létesítmények, a mezőgazdasági üzemi tevékenységgel kapcsolatos szociális épület helyezhető el.

/2/ 	Mezőgazdasági üzemi terület építési övezeteiben kialakíthatók a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások is.

- /3/	Az épületek elhelyezésének övezeti előírásai a következők:

| AZ ÉPÍTÉSI TELEK |  |  |  |  |  | AZ ÉPÍTMÉNYEK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| övezeti jele | beépítési módja | legnagyobb megengedett beépítés mértéke | legkisebb kialakítható területe | legkisebb kötelező zöldfelületi mértéke | legnagyobb megengedett szintterületi mutatója* | legnagyobb megengedett építmény-magassága |
|  |  | % | m2 | % | m2/m2 | m |
| Kmü | SZ | 40 | 5000 | 40 | 0,50 | 6,00 ** |

SZ 	- szabadonálló

*	- az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosának maximuma

**	- a technológia által megkívánt építmények (kémény, torony…) magassága max. 12,0 m lehet.

- /4/	A már kialakult 5000 m2-nél kisebb telkek beépíthetők, de az építési övezet területén telekosztással 5000 m2-nél kisebb új telek nem létesíthető.

- /5/	Új épület a telekhatártól legalább 10 m távolságban létesíthető.

- /6/	A szükséges gépkocsi parkolót telken belül kell kialakítani. A parkoló helyeket az OTÉK-ban előírtak szerint fásítani kell.

- /7/	Az elő-, oldal- és hátsókertben a szabályozási terv szerint védő zöldsávot kell kialakítani (kötelező fásítás). A különleges mezőgazdasági üzemi terület zöldfelületének (háromszintű növényzet és kötelező fásítás) tervezésénél a területre jellemző őshonos fa- és cserjefajokat kell alkalmazni

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. §	A rendelet 2012. június 4. napján lép hatályba és 2012. június 5. napján hatályát veszti.

Tiszavasvári, 2012. június 1.

##### Dr. Fülöp Erik	Bundáné Badics Ildikó

polgármester	jegyző

Kihirdetve: 2012. június 4-én

##### Bundáné Badics Ildikó

jegyző

INDOKOLÁS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Helyi Építési Szabályzat rendeletéhez

Települési szinten a fenntartható fejlődés elve a gazdaság és a települési funkciók oldaláról az adottságokból adódó alkalmasság szempontjait, lehetőségeit, a fejlesztés oldaláról a területhasználat mértékletes, más egyéb területekkel egyensúlyban lévő fejlesztését tűzi ki célul.

Így megfelelő jogalkotási megoldással, HÉSZ módosítással, annak rendelkezései közé beépíthetők a fenti elképzelések.

Tiszavasvári Város Településrendezési Terve, a 2003. évi XXVI. tv.-el jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és az eljárás megindulásakor készülő, és még csak egyeztetési fázisig jutó Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve előírásainak figyelembe vételével készült.

Az Étv.-ben településrendezés jogintézményeiként megfogalmazott, a tervek végrehajtását szolgáló előírások szerepelnek, másrészt az ágazati előírásokból származó korlátozások, melyek területi érvényességét a szabályozási terv keretében kell meghatározni.

A javasolt módosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettség alapján:

A jogszabályt az Európai Unió alapját képező szerződések vagy valamely uniós jogi aktus rendelkezései alapján, az Európai Unió egyes intézményeinek és tagállamainak, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak előzetesen bejelentésre vagy egyéb véleményezésre (a továbbiakban együtt: előzetes bejelentés) nem kell megküldeni.