TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

11/2020. (IV.7.)

önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Helyi Építési Szabályzatáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdés, 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában, b) pontjában és 13. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § és 36. §-ban foglaltakra figyelemmel, a helyi adottságoknak megfelelően a partnerségi egyeztetés szerinti érintettek, a 9. számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró államigazgatási szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok véleményének kikérésével az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a következőket rendeli el:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész,

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és Természetvédelmi Osztály,

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság,

HBM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat, mint Területi Vízvédelmi Hatóság,

HBM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat, mint Területi Vízügyi Hatóság,

Országos Vízügyi Főigazgatóság,

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság,

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály,

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály,

Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Főosztály Út- és Hídügyi Osztály,

ITM Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Hajózási Hatósági Főosztály,

ITM Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Vasúti Hatósági Főosztály,

Közlekedésért Felelős Miniszter nevében és hatáskörében eljárva Innovációs és Technológiai Minisztérium,

ITM vasúti és légiforgalmi szakterület,

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala,

Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, mint Katonai Légügyi Hivatal,

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály,

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály,

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály,

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály,

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály,

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály,

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Debreceni Hatósági Iroda,

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály I.,

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat,

Hajdúnánás Város Önkormányzata, Polgár Város Önkormányzata, Újtikos Község Önkormányzata, Tiszadob Község Önkormányzat, Tiszadada Község Önkormányzat, Tiszalök Város Önkormányzata, Szorgalmatos Község Önkormányzata, Nagycserkesz Község Önkormányzata, Hajdúdorog Város Önkormányzat,

Tiszavasvári Város Önkormányzat Jegyzője, mint elsőfokú általános építésügyi hatóság, mint környezetvédelemért felelős állig. szerv,

továbbá a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban nevesített partnerek véleményének kikérésével az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a következőket rendeli el:

- Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) hatálya Tiszavasvári Város (továbbiakban: Város) teljes közigazgatási területére, az azokon tervezett telekalakításokra, építményeken, nyomvonalas létesítményeken végzett építési munkákra terjed ki.

(2) A szabályozási beavatkozások mértékéről, ahol azt a terv numerikusan nem tünteti fel, (pl. utcaszabályozások mértéke, gyűjtőutak mentén az építési vonal helye, stb.) a digitális terv alapján a Polgármesteri Hivatal ad tájékoztatást.

2. §. HÉSZ hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, felújítani, bővíteni, korszerűsíteni, helyreállítani, lebontani, elmozdítani, rendeltetést megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) az általános érvényű előírások mellett csak a magasabb szintű jogszabályok, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.). és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) hatályos előírásainak, illetve a hatályos helyi rendeletek és e rendelet előírásainak betartásával lehet.

3. §. (1) A rendelet mellékletei:

a) 	1. melléklet: Tiszavasvári Város T-3a-1/3, T-3a-2/3 T-3a-3/3, T-3b-1/2, T-3b-2/2 jelű Szabályozási Terve (továbbiakban: SZT)

b) 	2. melléklet: Tiszavasvári Város építési övezetek és övezetek paraméterei

c) 	3. melléklet: kereskedelmi-szolgáltató, vendéglátó- és egyéb kisüzemi tevékenység csoportjai

d) 	4. melléklet: helyi közút céljára történő lejegyzés

- A rendelet - tájékoztatás céljából - az alábbi függelékeket tartalmazza:

- 1. függelék: Műemlékek és műemléki környezetük jegyzéke

- 2. függelék: Régészeti lelőhelyek jegyzéke

- 3. függelék: Helyi jelentőségű természeti értékek jegyzéke

- 4. függelék: Honos vagy meghonosodott fafajok jegyzéke

4. §.    E rendelet alkalmazásában:

Saroktelek: Az a telek, amely a közterülettel, vagy már kialakított magánúttal egynél több, egymással szöget bezáró határvonallal rendelkezik

Átmenő telek: Olyan építési telek, amely legalább két utcafronttal rendelkezik, de nem minősül sarokteleknek.

Szabályozási szélesség: meglévő és/vagy tervezett szabályozási vonalak közötti közterület méret

- Fejezet

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- Szabályozási elemek

- § A SZT kötelező, tájékoztató és irányadó szabályozási elemeket tartalmaz. A kötelező érvényű szabályozási elemek módosítása csak a HÉSZ módosításával lehetséges.

- Általános telekalakítási és építészeti előírások

- § (1) A beépítési mód meghatározását, az épület magasságát, a beépítettség mértékét, a kialakítható legkisebb telekterületet, valamint az újonnan telekosztásra kerülő területeken a telek méreteit a SZT és a HÉSZ különböző területek vonatkozó részletes előírásai tartalmazzák.

(2)  Terepszint alatt építmény:

  - csak az építési helyen belül helyezhető el;

  - beépítésre szánt területeken alapterülete legfeljebb a telek 10 % a lehet;

  - beépítetlen építési telek esetén önállóan nem létesíthető.

(3) Az épületekhez, az OTÉK-ban meghatározott számú parkolót kell, saját telken belül biztosítani.

(4)  Ahol a SZT építési határvonalat nem jelöl, ott az utak mentén a meglévő építési vonalhoz igazodóan, vagy minimum 5,0 m-es előkert elhagyásával lehet az épületeket elhelyezni, az OTÉK oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásai figyelembevételével.

(5) Kialakult, a vonatkozó előírásokat nem kielégítő telken az építés az elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírások és a gépjármű-elhelyezésre vonatkozó szabályok betartása mellett, legfeljebb az építési övezetben megengedett paraméterekkel való beépíthetőségének mértékéig engedélyezhető.

(6) Közterület fölé nyitott épületrész (erkély, eresz, oldalfolyosó stb) nyúlhat OTÉK ide vonatkozó előírásai betartása mellett.

(7) Tűzrakó hely, kültéri medence elhelyezése esetén a telekhatártól min. 3 méter széles védőtávolságot kell tartani.

(8) Saroktelkek megengedett legnagyobb beépítettsége "Vt" övezet, zártsorú beépítési mód esetén+20%-al növelhető, de az OTÉK 80% mértéket nem haladhatja meg.

(9) Utcavonalra előkert nélkül elhelyezett épület esetén, utcára nyíló lakás huzamos tartózkodásra szolgáló helyisége esetén, a padlószint magassága +0,6 m legyen.

(10) Lf, Lk, Lke, Vt építési övezetekben az építési telken belül elhelyezhető önálló rendeltetési egységeket egy épületben kell elhelyezni vagy egységesen megtervezett épülettömegben. A fő rendeltetetést kiegészítő helyiségeket önálló épületben – melléképület – is elhelyezhetők a rendeltetési egységet magába foglaló épület mögött, azzal azonos oldalsó építési vonalon.

(11) Tároló, gazdasági, állattartó épület, amennyiben a lakóépülettel egy tömeget képez, annak építménymagasságát ne lépje túl.

(12) A belvízzel veszélyeztetett területeken a földszinti vezérszint magassága az eredeti terepszinthez képest legalább 0,60 m magasra kerüljön. Ezen területeken pince nem létesíthető.

- Közterület alakítására vonatkozó előírások

7.§ (1) A SZT által javasolt helyi közút létesítése, bővítése vagy szabályozása érdekében az Étv. előírásainak megfelelően, az eljárás lefolytatására illetékes hatóság, a telek közút céljára szükséges részét az önkormányzat javára igénybe veheti és lejegyeztetheti.

(2) Amennyiben a lejegyzéssel érintett, visszamaradó ingatlan a rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik, úgy a tulajdonos kérelmére az egész telket igénybe kell venni.

(3) Az útszabályozással érintett telkeken – a szabályozási szélesség megvalósítása érdekében – az építési engedély kiadását megelőzően a terv szerinti méretben a telekalakítást el kell végezni. Olyan meglévő épület építési engedélyhez kötött építési munkái esetén, amely épületeket a szabályozási vonal metszi, a telekalakítást első ütemben úgy kell megvalósítani, hogy a kialakítandó telekhatár az épület utcai homlokzatának az épület két sarokpontjából az oldalsó telekhatárok felé – a szabályozási vonallal párhuzamosan – húzott vonal és az épület utcai homlokzat vonalából adódó vonal legyen. A szabályozási szélesség szerinti telekalakítást az épület bontása után, új épület engedélyezési eljárás kiadásával párhuzamosan kell elvégezni.

(4) Útlejegyzéskor nem kell biztosítani a visszamaradó teleknél az előírt kialakítható legkisebb telekterület méretet.

(5) A közműellátáshoz szükséges telek kialakításakor elegendő a technológiához szükséges telekterület biztosítása.

(6) 	Az ingatlan helyi közút céljára igénybe vett részért járó kártalanítás összegénél figyelembe kell venni a helyi közút megépítéséből, illetve az ezzel összefüggő közművesítésből eredő ingatlanérték növekedés összegét, az Étv. előírásainak megfelelően.

(7) Közlekedési célra és közmű elhelyezésre szolgáló magánút céljára területet lehet biztosítani.

- Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások, klímabarát településszerkezet kialakítására vonatkozó külön előírások

8. § (1) Az utcafronton tömör kerítés legfeljebb 1,8 m magasságig (látszó, rakott kő festett, vakolt tégla falazat), valamint legfeljebb 2,5 m magasságig áttört (faléc, farács, fémháló kitöltő mezővel) tömör lábazatos kialakítással készülhet.

(2) Kerítés anyaga felületkezelés nélküli fémlemez, felületkezelés nélküli hullámlemez, tükröződő felületű anyagból készített kerítés, nyers, felületkezelés nélküli beton felületű tömör fal nem lehet.

(3) A város településképének védelméről szóló helyi önkormányzati rendeletben (továbbiakban: helyi településképvédelmi rendelet) a településképi szempontból meghatározó területeken a kerítés színezésére a helyi településképvédelmi rendeletben az épületekre vonatkozó színezési előírásokat kell alkalmazni.

(4) Saroktelken tömör kerítés nem létesíthető.

9. § Általános előírások a klímabarát településszerkezet kialakítása érdekében:

  - A gazdasági területeken belül, az előírt parkolókat csak fásítottan lehet kialakítani, legalább négy parkoló állásonként egy előnevelt (legalább 3 éves) őshonos fa telepítésével.

  - Közcélú magánutak mentén folyamatos kétoldali fasor telepítendő legalább 20 db fa/100 fm út, telepítési sűrűséggel, maximum 10-10 m-es tőtávolsággal.

  - A kialakítandó felszíni parkolóhelyek fásítandóak, legalább 4-4 parkolóhelyenként 1 db lombos fát kell a területen megőrizni, vagy újonnan telepíteni, minimum 10 cm törzsátmérővel.

  - Állandó jellegű vízfelület (dísztó, nyílt vízfelület) a zöldfelület számításánál 75 %-ban zöldfelületként veendő figyelembe.

  - Gyepes felületű sportpályák 100 %-ban zöldfelületként veendők figyelembe.

  - A tervezési területen összegyűjtött csapadékvizet hordalékfogó műtárgyon keresztül szabad helyszínen tartva, kialakítandó záportározóba bevezetni.

5. Kulturális örökségvédelem

10.§ 	(1) A város műemléki védelem alatt álló értékeit az SZT jelöli, és a HÉSZ 1. függeléke, a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket az illetékes örökségvédelmi hivatal adatszolgáltatása alapján a SZT jelöli, a HÉSZ 2. függeléke tartalmazza.

(2) Műemlék telkén, műemléki környezetben minden olyan építéssel, környezetalakítással, védett parkban növényzet-telepítéssel és eltávolítással járó tevékenység, amely építésügyi hatósági engedélyhez vagy az építésfelügyeleti hatóság tudomásulvételéhez nem kötött, a hatályos jogszabályok szerint örökségvédelmi engedély vagy bejelentés alapján végezhető.

(3) Régészeti leletek illetve objektumok előkerülése esetén a munkálatokat haladéktalanul fel kell függeszteni, és az illetékes örökségvédelmi hatóságot soron kívül értesíteni kell.

#### Melléképítmény létesítésének, kialakításának szabályai

#### 11. § (1) A meglévő és tervezett melléképítmény létesítésének és kialakításának általános előírásai, amennyiben eltérő szabályozást az övezeti előírások nem állapítanak meg:

- Főépítmény nélkül melléképítmény és melléképület nem létesíthető, kivéve közmű-becsatlakozó műtárgy és közműpótló műtárgy.

- Meglévő melléképítmény és melléképület főépítmény hiányában lakássá nem minősíthető át.

- Melléképület csak a főépítmény szerkezeteitől független, önálló határoló falakkal rendelkező épület lehet.

- A főépítmény és a közterületi határvonal közötti területen gépkocsi tárolás célját szolgáló önálló szerkezetű építmény, nem helyezhető el.

- Az állattartással kapcsolatos építmények elhelyezésénél a 26.§ (16) bekezdésében meghatározott telepítési távolságokat kell betartani. A telepítési távolságot az állattartó építmény és a védendő objektum közötti legközelebbi pontok között légvonalban kell érteni. A telepítési távolságokat nem kell alkalmazni a méhek állattartó építményeire, az azokra vonatkozó telepítési távolságokat a méhek tartátásról szóló magasabb szintű jogszabály tartalmazza.

- Haszonállat tartó építmény az egyházi épületek, temetők, bölcsődék, óvodák, iskolák, diákotthonok, napközi otthonok, egészségügyi intézmények, közétkeztetési intézmények, élelmiszer üzletek és üzemek, vendéglátó egységek, sportlétesítmények telepítési távolsága legalább 50 m.

- A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

12. § (1) Az igazgatási területen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy az:

  - a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;

  - megelőzze a környezetszennyezést;

  - kizárja a környezetkárosítást.

    - A tájkép védelem érdekében a külterületi utak menti fasorok, mezsgyék, vízfolyások, csatornák menti galérianövényzet védelméről az ingatlan tulajdonosának gondoskodni kell.

    - Országos jelentőségő védett természeti területen, magterületen és ökológiai folyosó területén új külszíni művelésű bányatelek nem alakítható ki, a meglévő nem bővíthető.

    - A szennyvízcsatornával még ellátatlan beépítésre nem szánt területen keletkező szennyvizek zárt gyűjtőben, illetve a vízügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezésben kell elhelyezni. A zárt gyűjtőt, illetve az egyedi szennyvízkezelőt a csatornahálózat kiépítésével meg kell szüntetni.

    - A település külterületén a vízfolyások, utak mentén a SZT-n jelölt fasorok, megtartandók, illetve telepítendők; a vízfolyások mentén lévő galérianövényzet megőrzendő.

    - A település területén az országos ökológiai hálózathoz tartozó területek, a Nemzeti Park területek és a Natura2000 területek lehatárolását az SZT tartalmazza, területükön a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

- Környezetvédelmi előírások

13.§ 	(1) A megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértéket (környezetterhelési határérték) a hatályos országos és helyi jogszabályok alapján kell meghatározni.

(2) 	A Város teljes közigazgatási területe felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület, ahol korlátozott vegyszer- és műtrágyahasználat, környezetkímélő, extenzív mezőgazdasági termelés folytatható. A területen újonnan hulladéklerakó, hulladéktároló- és kezelő telep, komposztüzem, valamint hulladékátrakó állomás és vegyszertároló nem létesíthető.

(3)	A HÉSZ alkalmazásában zajtól védendő terület felhasználás:

a) 	lakó, településközpont vegyes, intézményterület;

- különleges területek;

- zöldterületek;

- gazdasági területnek (kereskedelmi, szolgáltató és ipari) azon része, ahol zajtól védendő rendeltetésű épület található.

(4)  	Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelés határértéke nem haladhatja meg a zaj- és rezgésvédelemről szóló jogszabályban előírt határértékeket.

- A település közigazgatási területén állattartás a vonatkozó állategészségügyi, higiéniai jogszabályok alapján és a HÉSZ együttes betartásával lehetséges.

- Szippantott szennyvizek kezelés nélküli elhelyezése nem engedélyezhető.

- Technológiai eredetű szennyvíz, illetve az üzemek területén összegyűjtött csapadék víz csatornába csak akkor vezethető, ha előtisztítása a vonatkozó jogszabályokban és hatósági előírásokban meghatározott mértékben az üzem területén megtörténik.

- A SZT-ben vízgazdálkodási területként szabályozott vízfolyások, tavak, tározók medrének felső rézsű élétől számított 15-15 m védőtávolságon belül mezőgazdasági területen új épület nem létesíthető, meglévő épület e területet érintően nem bővíthető.

- Talajmozgatással járó tevékenység során, továbbá beépítendő területeken a termőréteg védelmét, elkülönített tárolását és újrahasznosítását biztosítani kell.

- A gazdálkodó szervezeteknek gondoskodniuk kell a tevékenységükből keletkező veszélyes és nem veszélyes termelési hulladékok hasznosításáról, ártalmatlanításáról.

- Az üzemi technológia során keletkező veszélyes hulladék átmeneti tárolása a vonatkozó jogszabályok szerint a talaj, talajvíz szennyezése nélkül történhet.

- Veszélyes hulladék állandó tárolására szolgáló telephely a Város közigazgatási területén nem létesíthető.

- Új építmény létesítése esetén, a környezetvédelmi határértékeknek – amennyiben a terület védőtávolsága nem került meghatározásra – a telekhatáron belül kell teljesülniük.

- A felszíni vizek öntisztulásának elősegítése miatt a külön jogszabályban meghatározott parti sáv nem beépíthető, az ott meglévő természetközeli ökoszisztémák (nádasok, ligetes fás társulások, gyepek) fennmaradását biztosítani kell.

- A vízbázisok védőterületein építési és egyéb tevékenységek csak a vonatkozó jogszabályban meghatározott korlátozásokkal folytathatók.

- A vízbázisok (vízműkutak, források, egyéb kutak) védelmének biztosítására kijelölt, a település közigazgatási területére rányúló hidrogeológiai védőterületen belül a vonatkozó jogszabályban előírt területhasznosítási korlátozást figyelembe kell venni.

- Felszín alatti vízbázis hidrogeológiai „B” védőidom területén a következő tevékenységek végzése tilos:

a) 	erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása,

b) 	veszélyes hulladéklerakó létesítése,

c) 	egyéb ipari szennyvíz szikkasztás,

d) 	hígtrágya és trágyalé leürítés.

- Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint tilos a környezeti levegő bűzzel való terhelése.

- Szállópor terhelés csökkentése érdekében – ha a szabályozási szélesség lehetővé teszi – háromszintes/kétszintes növényzetből álló zöldsávot kell kialakítani.

- A zaj és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó, vagy rezgést okozó létesítmény csak akkor működtethető, vagy építhető, illetve ilyen tevékenység csak akkor folytatható, ha az általa okozott zaj, rezgés mértéke a környezetében a jogszabály által előírt zajterhelési határértéket nem haladja meg.

- A temető zajvédelmi szempontból csendes övezet, ezért a temető körül – ott ahol az fizikailag lehetséges - 20 méter széles védőövezetet kell kialakítani, melyben építmény nem helyezhető el.

- Csak olyan építési tevékenység végezhető, amelynek hatására a talajerózió veszélye nem növekszik.

- Az állattartást úgy kell folytatni, hogy az se a felszíni, se a felszín alatti vizek fertőzését, káros szennyezését ne idézze elő.

- Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások

Rendszeresen belvízjárta terület övezetére, illetve belvízzel érintett területek, telkek beépítésére vonatkozó külön előírások

14.§ (1) A mély fekvésű belvízzel veszélyeztetett területeken építeni, az alábbiak betartása mellett lehet:

  - az építési telken talajfeltöltést alkalmaznak és,

  - az épületek létesítésénél, az alapozási/vízszigetelési technológiát úgy kell megválasztani, hogy a megjelenő belvíz ellenére is biztonságosan funkcionáljon, mindenféle épületszerkezeti vagy egyéb károsodás nélkül,

  - vagy a vízelvezetés belvízrendezés keretében megoldásra kerül az egész érintett telektömbben.

- A talajfeltöltés szintjének, a telek előtti burkolt út koronaszintjéhez viszonyított -0,20m/+0,50m magasságkülönbségen belül kell lennie. A talajfeltöltést úgy kell kialakítani, hogy az utcafronti kerítéstől számítva, a telek teljes szélességében, az igénybe vett építési helyet meghaladóan, a hátsókert irányába, legalább 10,0 méterrel meghaladja. Pinceszint az ilyen területeken nem létesíthető.

- Geológia előírások

15.§ (1) A jelenleg hatályos jogszabályok szerint ásványi nyersanyag kitermelésével járó tevékenység (bányászat, tereprendezés, egyes építési tevékenységek, vízrendezés) csak érvényes bányászati illetve külön jogszabály alapján kiadott hatósági engedély birtokában végezhető.

(2)	A csapadékvíz elvezetést kiemelt gondossággal kell kezelni. Új területek beépítésének feltétele, hogy a beépítésre tervezett és közterületeken a felszíni vizek akadálytalan és eróziómentes elvezetése, ártalommentes elvezetése biztosított legyen.

- A védőterületekre és védőtávolságokra vonatkozó előírások

16. § 	(1) Az SZT az alábbi védőtávolsággal rendelkező, illetve védőterületet igénylő létesítményeket jelöli:

a) 	közlekedési területek,

b) 	közművek, közműlétesítmények,

c) 	szennyvízátemelő,

d) 	Alkaloida üzemi terület: A szabályozási terven jelölt, az Alkaloida tömbjének belső, középső, külső – védőzónáin belül építési tevékenység a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényben és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló Korm. rendeletben foglaltak alapján folytatható.

- Az egyes védőterületeken a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni.

- A város közigazgatási területe bányászati területtel érintett, mely feltüntetésre került a szabályozási terven.

- Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások

17.§ (1) A település területének rendezése során elsődlegesen a következő sajátos jogintézmények alkalmazandók:

- építésjogi követelmények

- telekalakítás

- helyi közút céljára történő lejegyzés (részletesen a 4. sz. mellékletben)

- Az 1.§ (1) bekezdésben meghatározott területen telekalakítás és építés csak az SZT-ken jelölteknek megfelelően, valamint az Étv-n és a végrehajtására alkotott központi jogszabályok alapján szabad.

- Közműlétesítmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok esetében az építési övezetben meghatározott minimális teleknagyságnál kisebb telekméretekkel és telekterülettel is kialakítható építési telek, ha az az egyéb biztonsági és védőövezeti előírásoknak megfelel.

(4) 	Az építési övezetekben nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki.

(5) 	Amennyiben az övezeti előírások másképpen nem szabályozzák, új építési telek szélessége

  - oldalhatáron álló beépítés esetén: min. 14 m, (saroktelek esetén 18 m);

  - szabadonálló beépítés esetén: min. 16 m;

(6) 	Falusias lakóterületen telekegyesítéssel létrehozható új telek szélessége legfeljebb az egyes építési övezetekre előírt, kialakítható telekméret kétszerese lehet, kivéve, ha a telekalakítás közintézmény, vagy hitéleti épület létesítése céljából szükséges.

(7)	Beépítésre nem szánt területen 3 000 m2-nél kisebb terület

- a közlekedési létesítmények;

- közmű és hírközlési létesítmények;

- véderdő;

- zöldterület;

létesítéséhez szükséges telek, és az a)  b) pont szerinti létesítmények kialakítása következtében visszamaradó mezőgazdasági és erdőterület kivételével, nem alakít ható ki.

- Közút céljára történő lejegyzés:

Tiszavasvári Város Önkormányzata az SZT-ben kijelölt új közutak létesítése, egyes meglévő közutak előírásoknak megfelelő bővítése, szabályozása céljából a szükséges telkeket- telekrészeket lakó- és gyűjtőút céljára történő lejegyzéssel veszi igénybe.

- Útépítési és közművesítési hozzájárulás

18.§ (1) Újonnan kialakításra kerülő telektömbök beépítése során a tervezett közműveket úgy kell kiépíteni, hogy azok az egyes ingatlanok használatbavételéig megvalósuljanak és azokra az ingatlanok rácsatlakozhassanak.

- A helyi közutat illetőleg közművet, amennyiben a település önkormányzata létesítette, úgy annak költségét részben vagy egészében az érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthatja az Étv. vonatkozó előírása szerint.

14.	Közművek előírásai

      - § (1) A meglévő és tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energia ellátás (villamos energia ellátás, távhő-ellátás, földgáz ellátás), valamint az elektronikus hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági védőtávolsága számára közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani.

- A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, továbbá egyéb okból funkciót vesztett, feleslegessé vált közművet el kell bontani, az indokoltan földben maradó vezeték tömedékelését, felhagyását szakszerűen kell meg oldani.

- A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás érdekében, az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezésére kell helyet biztosítani. A beépítésre szánt területeken a közművezeték helyét úgy kell kijelölni, hogy a zöldterületi előírásokban meghatározottak szerint, utcai fasorok telepítését ne akadályozzák.

- A közigazgatási területen lévő, illetve azt érintő közművezeték hálózatok, azok műtárgyai és létesítményei biztonsági övezetein belül a rájuk vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani.

15.	Vízellátás, Szennyvízelvezetés

20. §	Kiépített szennyvízcsatorna hálózattal rendelkező területen az ivóvízbekötés feltétele a szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötés. Beépítésre szánt területen teljes közművesítettség esetén, új építmény csak a szennyvíz-csatorna hálózatra történő rákötést esetén építhető.

21. § (1) A településen elválasztott rendszerű szennyvízelvezetést kell kiépíteni.

- A saját vízbázis, felszín alatti vizek védelme érdekében a szennyvíz, tisztított szennyvíz közvetlen talajba szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos.

- A központi belterületen, ahol a szennyvíz-csatorna hálózat kiépített, építeni csak a közcsatorna hálózatra való rácsatlakozással szabad.

- Külterületen és a (3) bekezdésben nem szereplő belterületeken elhelyezhető építményben keletkező szennyvizeket elsődlegesen a közcsatorna hálózatra való csatlakozással kell megoldani, de ha:

a) 	a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m3-t és a rendelkezésre álló közcsatorna hálózat nem közelíti meg a területet 100 m távolságon belül:

aa) a szennyvizeket egyedi házi közműpótlóként vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt medencébe kell összegyűjteni,

aaa) az összegyűjtött szennyvizet bizonylatolt módon a kijelölt leürítő helyre kell szállíttatni,

aab) a közműpótló medence használata csak akkor alkalmazható, ha a telek állandó megközelíthetőségére a megfelelő (paraméterű és kiépítettségű) útkapcsolat biztosított;

ab) a keletkező szennyvizek tisztítására egyedi, házi szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható:

aba) ha a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni élővíz befogadás megoldható (felszín alatti tisztított vízelhelyezés nem megengedett) és arra a kezelője befogadó nyilatkozatot ad,

abb) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes hatóságok hozzájárulnak,

abc) ha a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl az ingatlanon,

abd) ha a tisztítóberendezéssel legalább azt a tisztítási hatásfokot lehet elérni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes hatóság meghatároz;

b) 	a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m3-t, és a közcsatorna hálózat nem közelíti meg a területet 200 m távolságon belül a keletkező szennyvizek tisztítására helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható:

ba) ha a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni élővíz befogadás megoldható (felszín alatti tisztított víz elhelyezés nem megengedett) és arra a kezelője befogadó nyilatkozatot ad,

bb) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes hatóságok hozzájárulnak,

bc) ha a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl az ingatlanon,

bd) ha a tisztítóberendezéssel legalább azt a tisztítási hatásfokot lehet elérni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes hatóság meghatároz,

c)  a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m3-t, de a kisberendezés telepítésének b) pontban felsorolt bármelyik feltétele nem biztosítható, építeni csak közcsatorna csatlakozás kiépítésének megoldásával lehet, a rendelkezésre álló csatorna csatlakozási lehetőség távolságától függetlenül.

(5) 	A közüzemű szennyvízátemelő műtárgy védőtávolság igénye:

a) 	hatóság által egyedileg megállapított és rögzített;

b) 	előzetes megállapítás nélkül:

ba) bűzzáróan és zajvédelemmel kivitelezett műtárgy esetén 20 m,

bb) bűzzár vagy zajvédelem nélküli műtárgy esetén 150 m.

(6) 	A szennyvíztisztító telep védőtávolság igénye 300 m, technológiai korszerűsítésének megvalósítása után az üzembeállító határozatban rögzítendő méretre csökkenthető (tervezetten 150 m). A lezárt hulladékkezelő-, lerakó terület védőtávolság igénye szintén 300 méter.

(7) 	Szennyvíztisztító telep és közüzemű szennyvízátemelő műtárgy, illetve a lezárt hulladékkezelő-, lerakó terület védőtávolságán belül:

a) 	a már beépített lakó-, vegyes, különleges építési övezetbe sorolt telken építési tevékenységet végezni csak a műtárgy védőtávolság okozta terhelésének a megszüntetését követően lehet a b) pontban leírtak figyelembe vételével:

aa) vagy a beépített telek telekhatáráig kell csökkenteni a műtárgy védőtávolság igényét (a műtárgy zajvédetté és bűzzáróvá tételével, távvezérlésének megoldásával),

ab) vagy a műtárgy kiváltását kell megoldani;

- már beépített lakó-, vegyes, különleges hasznosítású telken levő beépítés felújításán és a meglévő épület befoglaló méretén belül történő átalakításán kívül építési tevékenység nem végezhető, többlet rendeltetési egység nem hozható létre.

- védőtávolságon belül új lakóépület, élelmiszer feldolgozó, -raktározó, -kereskedelmi létesítmény továbbá állattartótelep nem létesíthető.

16.	Felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés

22. § (1) A csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszerű vízelvezetést kell kiépíteni.

- Új épület építése vagy meglévő épület bővítése esetén csapadékvíz a telkekről – közvetlen csatlakozással, vagy indokolt esetben a szomszédos telken átvezetéssel - csak a közterületen lévő csapadékvíz elvezető hálózatba vezethető.

- Ha a csapadékvíz elvezető hálózat vagy a befogadó a telken keletkezett vizeket elvezetni nem tudja, akkor a csapadékvizet telken belül kell visszatartani, és csak késleltetve, fékezetten lehet a közhálózatba vezetni.

- A vízvisszatartás mértékét a befogadó kapacitásához kell igazítani. Amennyiben a befogadói kapacitás nem meghatározható, úgy minden megkezdett 50 m2 burkolt felületenként 1 m3 esővíztároló (ciszterna) kialakítása szükséges.

- A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsi behajtók az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják, ezért az átereszt úgy kell kialakítani, hogy a vízszállítás akadálymentes legyen.

- A SZT-n jelölt telken belüli közműsávok területe az építési telek részeként a felszíni víz elvezetésére biztosított terület, ahol a felszíni vízelvezetés műtárgyain kívül kizárólag burkolatok, egyéb közművek és egyszintű (gyeppel vagy talajtakaró lágyszárú növényekkel) borított növényállomány helyezhető el.

17.	Megújuló és egyéb energiatermelő létesítmények

- § (1) Az egyes közművezetékek védőtávolságát az ágazati szabványok, és a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák, melyet a hatósági eljárások során figyelembe kell venni.

- Megújuló energiahordozót hasznosító, a háztartási (öncélú, maximum 50kW) kiserőmű kapacitását meghaladó közcélú energiatermelést szolgáló erőműpark csak az arra kijelölt övezetben létesíthető az arra vonatkozó előírások figyelembevételével.

- Technológiai létesítmények, energiatermelő berendezések közül a háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű telepítésének feltétele:

  - hogy a magassága a telepítés telkére vonatkozó előírásokban rögzített épületmagasságot legfeljebb 3,0 m-rel haladhatja meg,

  - hogy a dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre essen.

- Közcélú, megújuló energiahordozó hasznosítású napenergiát hasznosító energiatermelés akkor lehetséges, ha az övezeti előírás lehetővé teszi.

#### 18.	Villamosenergia ellátás, elektronikus hírközlés

- § Belterületen és külterületi beépítésre szánt területen új vezeték nélküli szolgáltatás építményét, amennyiben 300 m-en belül már van vezeték nélküli szolgáltatási építmény, akkor a annak tartószerkezetére kell telepíteni.

#### 19.	Földgáz-ellátás

- § (1) Új földgázvezetéket csak földalatti elhelyezéssel lehet kivitelezni.

- Meglevő földgáz-hálózat rekonstrukcióját előszigetelt vezetékkel földalatti elhelyezéssel kell megoldani.

- Építés általános szabályai

- § (1) Az övezeti előírásokban szereplő legkisebb teleknél kisebb méretű, meglévő telek is beépíthető, ha az összes egyéb előírás betartható és a szomszédos telek beépíthetőségét nem korlátozza.

- Tiszavasvári Város közigazgatási területén lakókocsi, utánfutó és egyéb közlekedési eszköz építményként nem telepíthető és szállás lakó vagy tároló funkció ellátására még ideiglenesen sem helyezhető el.

- Konténerépítmény állandó jelleggel csak gazdasági területen helyezhető el. Egyéb területen konténer, felvonulási építmény csak ideiglenes jelleggel, legfeljebb az építés idejére, és maximum öt év időtartamra helyezhető el, kizárólag felvonulási építményként.

- Az előkert mérete

  - már beépült területeken az adott utcában, az érintett ingatlan környezetében lévő főépülethez igazodóan, (kialakult állapot szerint) biztosítandó;

  - az a) pontban jelölt területen kívül legalább 5 m, illetve gazdasági terület esetében az építési vonalhoz kell igazodni, vagy minimum 10,0 m es előkertet kell elhagyni.

- Az előkert minimális méretén belül, ha az övezeti előírások másként nem szabályozzák az OTÉK szerint megengedett benyúló épületrészeken kívül csak

  - közmű becsatlakozási műtárgy;

  - föld alatt elhelyezett zárt esővíztároló (ciszterna);

  - kerti tó;

  - hulladéktároló legfeljebb 2 m2 alapterülettel, 2 m magassággal a kerítés részeként

  - gazdasági és szolgáltató területen reklámtábla a helyi településképvédelmi rendeletben szabályozott módon helyezhető el oly módon, hogy a szomszédos ingatlan használatát nem korlátozhatja.

- Az oldalkert minimális mérete nem lehet kevesebb:

  - oldalhatáron álló és ikres beépítés esetén az építési telekre előírt legnagyobb épület magasságnál;

  - szabadon álló beépítés esetén az építési telekre előírt legnagyobb beépítési magasság felénél.

- Az oldalkert minimális méretén belül, ha az övezeti előírások másként nem szabályozzák, az OTÉK szerinti benyúló épületrészeken kívül – csak

  - Közmű-becsatlakozási műtárgy;

  - kerti építmények közül a pihenés, játék, szórakozás, kikapcsolódás célját szolgáló műtárgyak helyezhetők el oly módon, hogy a szomszédos ingatlan használatát nem korlátozhatja.

- A hátsókert minimális mérete – ha az övezeti előírások másként nem szabályozzák – a tényleges épület magasság, de legalább 6 m.

- Új főépületek utcai homlokzatának vonala legalább 50 %-ban az építési vonalra kell, hogy kerüljön. Kivétel ez alól, ha az utcai telekhatárra nem merőlegesen csatlakozó oldalhatárokkal kialakított a telek, ez esetben elegendő az építési vonallal történő érintkezés is.

- Oldalhatáron álló beépítési mód telkein az épület szabadonállóan is elhelyezhető az egyéb előírások betartásával, amennyiben a telek szélessége az építési hely vonalában legalább 20,0 m, de a szabadon álló beépítés a szomszédos építési telek építési jogait nem korlátozhatja.

- Az építési helyen belül több épület is elhelyezhető, azonban legalább egy főépületnek az utca felöli építési vonalon kell állnia a (10) bekezdésben foglaltak szerint.

- Beépített telken főfunkció bővítését, a főépülethez hozzáépítve, vagy attól különállóan a főépület mögött, annak takarásában szabad elhelyezni, az adott építési övezetre vonatkozó elő, oldal, és hátsókerti előírások betartása mellett.

- Ha a meglévő épület a HÉSZ építési övezeti előírásainak nem felel meg, (a telek túl épített, az adott telken épület nem létesíthető, az épület az építési helyen kívül áll, vagy az épület magasabb. mint az előírások által megengedett magasság) szintterületet és épületmagasságot nem eredményező, tartószerkezetet érintő korszerűsítési, felújítási munka végezhető, de új építés, bővítés csak a vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet.

- Az SZT-en a rendszeresen belvízjárta terület övezetén jelölt mélyfekvésű területek csak terület-előkészítő (tereprendezés, feltöltés, vízelvezetés) mérnöki munkálatok elvégzése után építhető be a vonatkozó övezeti előírásoknak megfelelően.

- A településközpont vegyes területek építési övezeteinél az épületre meghatározott épületmagasság egyházi- és kegyeleti épületek tornyánál figyelmen kívül hagyható.

- Állattartó építmények elhelyezésének feltételei:

Ahol az övezeti előírás nem tiltja, állattartó melléképítmények elhelyezhetők. Alapvető feltétel:

  - Állattartó melléképítményeket az utcavonaltól 20 m-nél közelebb nem szabad elhelyezni.

  - Szárnyas haszonállat tartására szolgáló épületet a lakóépülettől 6,00 m, egyéb haszonállat tartására szolgáló épületet a lakóépülettől 10,00 m távolságra kell elhelyezni.

  - Állattartó melléképítmény élelmiszer-feldolgozó és forgalmazó létesítménytől, továbbá bölcsőde, óvoda, iskola, egészségügyi és gyógyszertár épülettől 50 m-es távolságon belül nem építhető.

  - Az állattartó melléképítmény területe a főépület beépített területének 50%-a lehet falusias lakóterületen. Kertvárosias lakóterületen bruttó 15 m2 alapterületű állattartó épület létesíthető.

  - Az állattartó melléképítmény állattartásra szolgáló része csak egyszintes lehet, mely legfeljebb 4,5 méter épületmagasságú, azonban annak épületmagassága nem haladhatja meg a lakóépületét.

- Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott

elégséges védelmi szint követelményei

- § (1) A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló rendelet alapján a Város a II. katasztrófavédelmi osztályba tartozik.

- A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolása szerint a Város a „B”, azaz közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozik.

- Ha a mértékadó külső tüzivíz igény a közhálózatról nem biztosítható:

- a közhálózat által biztosítható tüzivíz igény feletti igényre helyi tüzivíz tároló létesítése szükséges, vagy

- épület tűzszakaszolásával csökkenteni kell a tüzivíz igényt a közhálózat által biztosítható mértékig, vagy

- a közhálózat kapacitás bővítésével kell a tűzivíz ellátást biztosítani.

III.	 Fejezet

RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

- Beépítésre szánt területek építési előírásai

- § A Város beépítésre szánt területe a következő terület-felhasználási egységekbe sorolt:

Általános használat szerinti megnevezés, sajátos használat szerinti megnevezés, jele

  - Lakóterületek

- Kisvárosias lakóterület					Lk

- Kertvárosias lakóterület					Lke

ab)  Falusias lakóterület					Lf

  - Vegyes területek

ba) Településközpont vegyes terület				Vt

  - Gazdasági területek

ca) Gazdasági kereskedelmi, szolgáltató terület		Gksz

cb) Egyéb ipari terület						Ge

cd) Ipari terület							Gip

  - Üdülőterületek

da) Üdülőházas üdülőterület					Üü

db) Hétvégiházas üdülőterület					Üh

  - Különleges területek

ea) Egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület	Keü

eb) Nagykiterjedésű sportolási célú terület			Ksp

ec) Temető területe						Kt

ed) Mezőgazdasági üzemi terület				Kmü

ee) Strand terület						Kst

ef) Szennyvízkezelő területe					Kszv

eg) Kegyeleti park területe					Kkp

eh) Sorgarázsok területe					Kg

ei) Vásár-, kiállítás területe 					Kvás

ej) Vadászház területe						Kvad

ek) Közmű- hírközlési létesítmények területe			Kkö

el) Oktatási központok területe					Kokt

em) Turisztikai fejlesztési központ területe			Ktur

en) Állatmenhely területe					Kám

23.	Lakóterületek

Kisvárosias lakóterület (Lk)

- § (1) Kisvárosias lakóterület (Lk) a SZT-n Lk jellel jelölt építési övezet, mely, épületenként legfeljebb 10 önálló rendeltetési egységet magába foglaló, legfeljebb 12,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

- Kisvárosias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül:

  - kereskedelmi, szolgáltató,

  - hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

  - kulturális, közösségi szórakoztató,

  - szállás jellegű,

  - igazgatási, iroda,

  - sport rendeltetési egységet tartalmazhat.

- Kisvárosias lakóterület építési övezeteiben

- állattartó épület

- a környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységet befogadó épület

- üzemanyagtöltő állomás

nem helyezhető el.

- Az övezetben a 2. sz. melléklet szerinti kereskedelmi-szolgáltató, ipari- szolgáltató  és kisüzemi tevékenység csoportjai kivételesen sem helyezhetők el.

- Az építési övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét – a beépítési mód függvényében – e rendelet 3. számú mellékletében szereplő táblázat szerint kell meghatározni.

- A terület hagyományos telekstruktúrája megőrzendő, csak az övezetre előirt telekméret elérése érdekében kezdeményezett telekhatár-rendezésekre van lehetőség.

- Az építési övezet telkei teljes közművesítettség esetén építhetők be.

- A kialakult telepszerű beépítésű Lk-1 övezetben a következő építési munkák végezhetők:

a) 	Magastető építés – tetőtérbeépítéssel

b)	Előtető létesítése

c)	Épületfelújítás – korszerűsítés

- A területen új úszótelek nem létesíthető.

- Az építési hely megállapítása során a terület épületállománya megtartásra javasolt, azok bővítés során felhasználandók, lebontásuk eseten az új épület számára irányadó építési helykent figyelembeveendők.

- Kertvárosias terület (Lke)

- § (1) A kertvárosias lakóterület a szabályozási terven Lke jellel jelölt építési övezet, mely legfeljebb 6,0 m-es épületmagasságot meg nem haladó, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál, az alábbiak szerint:

a) 	a kialakítható legkisebb telekterületet el nem erő, meglévő telken egy rendeltetési egység alakítható ki,

b) 	a kialakítható legkisebb telekterületet elérő telek legfeljebb két rendeltetési egységgel építhető be,

c) 	a kialakítható legkisebb telekterület legálabb kétszereset elérő telken legfeljebb négy rendeltetési egység alakítható ki.

- A kertvárosias lakóterület építési övezetben elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül:

  - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,

  - hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

  - kulturális,

  - szállás jellegű és

  - sport rendeltetést is tartalmazhat.

- Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben

- a környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységet befogadó épület,

- üzemanyagtöltő állomás

nem helyezhető el.

- Az övezetben a 2. sz. melléklet szerinti kereskedelmi-szolgáltató, ipari- szolgáltató  és kisüzemi tevékenység csoportjai kivételesen sem helyezhetők el.

- A területen nem helyezhető el a megengedett lakásszámot meghaladó vendégszobaszámú épület, szálláshely szolgáltató épület és egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület.

- A kertvárosias lakóterületen az alábbi melléképítmények helyezhetők el:

- közmű-becsatlakozási műtárgy

- hulladéktartály tároló,

- kerti építmény,

- állattartó épület, ól, állatkifutó a 26. § (16) bekezdés szerint,

- 6 m-nél nem magasabb építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop,

- mosókonyha, nyári konyha, nem zavaró hatású kisipari és hobbiműhely,

- csapadékvíz gyűjtő ciszterna,

- gépjármű, és háztartással kapcsolatos egyéb tároló tárolóépület, helyezhető el.

- Az építési övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét – a beépítési mód függvényében – e rendelet 3. számú mellékletében szereplő táblázat szerint kell meghatározni.

- A beállt hagyományos telekszerkezetű városrészekben (Lke-2, Lke-3 építési övezetekben) az új épület építése a kialakult állapothoz igazodva az utcai telekhatárra (az eredeti főépület helyén) ill. a tömbben kialakult előkerttel, a kialakult utcakép jellegének megfelelő oldalhatárra telepítve engedélyezhető.

- Új épület csak teljes közművesítettséggel építhető, illetve ahol még hiányzik szennyvízelvezetés és –tisztítás, illetve csapadékvíz-elvezetés közüzemi szolgáltatással történő elvezetése, a rendszer kiépítéséig a részleges közművesítettség is elfogadható.

- Falusias lakóterület (Lf)

- § (1) A falusias lakóterület a szabályozási terven Lf jellel jelölt, építési övezet, mely legfeljebb 6,0 m-es épületmagasságot meg nem haladó legfeljebb kétlakásos lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.

- A falusias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül:

  - mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú;

  - kereskedelmi, szolgáltató;

  - szállás jellegű;

  - igazgatási, iroda;

  - hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

  - kulturális, közösségi szórakoztató;

  - sport.

- Falusias lakóterület építési övezeteiben

- a környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységet befogadó épület,

- üzemanyagtöltő állomás

nem helyezhető el.

- A falusias lakóterületen az alábbi melléképítmények helyezhetők el:

- közmű-becsatlakozási műtárgy,

- közműpótló műtárgy,

- hulladéktartály-tároló,

- kerti építmény,

- húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

- állat ól, állatkifutó,

- trágyatároló, komposztáló,

- siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,

- 6 m-nél nem magasabb építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop helyezhető el.

- Az övezetben a 2. sz. melléklet szerinti kereskedelmi-szolgáltató, ipari-, szolgáltató-  és kisüzemi tevékenység csoportjai kivételesen sem helyezhetők el.

- Az építési övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében – e rendelet 3. számú mellékletében szereplő táblázat és a szabályozási tervek együttes alkalmazásával kell meghatározni.

- Új épület csak teljes közművesítettséggel építhető, illetve ahol még hiányzik szennyvízelvezetés és –tisztítás, illetve csapadékvíz-elvezetés közüzemi szolgáltatással történő elvezetése, a rendszer kiépítéséig a részleges közművesítettség is elfogadható.

- VEGYES TERÜLETEK

Településközpont vegyes (Vt)

- § (1) A településközpont vegyes terület a szabályozási terven Vt jellel jelölt, építési övezet, mely épületenként legfeljebb 10 rendeltetési egységet magába foglaló, legfeljebb 6,0 m-es épületmagasságot meg nem haladó (Vt) elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre.

- A településközpont terület övezeteiben az OTÉK szerinti rendeltetés helyezhető el. elhelyezhető épületek, a lakóépületeken kívül az alábbi rendeltetéseket tartalmazhatja:

  - kereskedelmi, szolgáltató;

  - szállásjellegű;

  - hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;

  - kulturális, közösségi szórakoztató;

  - igazgatási, iroda;

  - sport.

- Településközpont terület építési övezeteiben

- állattartó épület

- a környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységet befogadó épület

- üzemanyagtöltő állomás

nem helyezhető el.

- Településközpont területen a melléképítmények közül kizárólag

  - közmű-becsatlakozási műtárgy;

  - hulladéktartály-tároló,

  - kerti építmény;

  - 6 m-nél nem magasabb építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop helyezhető el.

- Az övezetben a 2. sz. melléklet szerinti kereskedelmi-szolgáltató, ipari- szolgáltató és kisüzemi tevékenység csoportjai kivételesen sem helyezhetők el.

- Az építési övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében – e rendelet 3. számú mellékletében szereplő táblázat és a szabályozási tervek együttes alkalmazásával kell meghatározni.

- Az övezetben elhelyezett kereskedelmi célú épület bruttó szintterülete – a Vt-1 övezet kivételével – az övezeti előírások betartása esetén sem haladhatja meg az 1000 m²-t.

- Azokban az építési övezetekben, amelyekben olyan átmenő építési telkek is vannak, amelyek két utcára nyílnak, az építési telkek megoszthatók, ha az újonnan kialakítandó telekmélység legalább 25 m. A fentiek szerint megosztott, minimális méretekkel rendelkező építési telek az övezetileg meghatározott paraméterekkel beépíthető, amennyiben a szükséges épülettávolságok betarthatók.

- Új épület csak teljes közművesítettséggel építhető.

- GAZDASÁGI TERÜLET

Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)

- § (1) A gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület a szabályozási terven Gksz jellel jelölt, építési övezet, mely legfeljebb 9,0 m-es épületmagasságot meg nem haladó elsődlegesen a környezetre jelentős zavaró környezeti hatást nem gyakorló, gazdasági tevékenység céljára szolgáló épületek helyezhetők el.

- Az építési övezetekben csak olyan rendeltetésű épület létesíthető, amelyben folytatott tevékenység:

  - nem tartozik a külön jogszabály szerint meghatározott környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély, illetve környezetvizsgálat köteles tevékenységek közé;

  - védőövezet, védőtávolság igénye saját telkén belül biztosítható külön jogszabály szerint

  - a szomszédos telek rendeltetésszerű használatát nem korlátozza.

- A kereskedelmi szolgáltató területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó, és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.

- A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen elhelyezhető épületek a Gksz építési övezetben: az OTÉK szerinti épületek, kivéve üzemanyagtöltő állomás. A meglévő üzemanyagtöltő állomás megtartható, felújítható.

- Az építési övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - e rendelet 3. számú mellékletében szereplő táblázat és a szabályozási tervek együttes alkalmazásával kell meghatározni.

- Az építési övezetben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (kémény, siló, stb.) magassága meghaladhatja az övezetben meghatározott épületmagasságot, de annak magassága 30 métert nem haladhatja meg, ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.

- A GKSZ-3 övezetében, ha a telek szélessége az építési hely vonalában 20 m-nél szélesebb, az előírások szerinti oldalhatáron álló építési mód helyett szabadonálló épület is építhető az egyéb övezeti előírások betartásával.

- Az építési övezetben a szabályozási terven jelölt helyen (amennyiben nem szabályozza akkor 15 méter), a telek kötelező zöldterületeként, 3 szintes növényállomány létesítendő, a teljes telekméret minden 200 m2-e után 1 db, előnevelt lombos fa ültetendő.

- Ahol a gazdasági terület telke lakóterülettel közvetlenül határos, a lakóterület telek határától mért 15 m-en belül üzemi épület, tehergépjárművek tárolója, parkolója nem helyezhető el, a teherszállítást bonyolító kapubehajtó nem alakítható ki.

- Az építési helyből kinyúló, vagy a telek kötelező zöldfelületébe nyúló meglévő épület:

  - felújítható,

  - lapostetős épület - szintterületének növelése nélkül - magastetős épületté alakítható,

  - lapostetős épület magastetős épületté alakítható,

  - a tetőtér beépíthető, térdfal építése megengedett,

  - a meglevő épület bővíthető az építési helyen belül, ha funkciója tároló, raktár, iroda, lakás, vagy olyan tevékenység helye lehet, mely a szomszédos övezetre zavaró hatást nem jelent.

- Új épület csak teljes közművesítettséggel építhető, illetve ahol még hiányzik szennyvízelvezetés és –tisztítás, illetve csapadékvíz-elvezetés közüzemi szolgáltatással történő elvezetése, a rendszer kiépítéséig a részleges közművesítettség is elfogadható.

28.	Egyéb ipari terület (Ge)

- § (1) Egyéb ipari területen a szabályozási terven Ge jellel jelölt, építési övezet, mely ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás gazdasági rendeltetésű épület elhelyezésére szolgáló terület.

      - Az építési övezet telkei teljes közművesítettség esetén építhetők be.

      - Az egyéb ipari területen elhelyezhető épületek:

- az övezet elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a település-gazdálkodás építményei, elhelyezésére szolgál,

- raktárak és más tároló építmények,

- kereskedelmi, szolgáltató területen is elhelyezhető létesítmények,

- az övezet területén az a., pontban felsorolt rendeltetéshez szükséges építmények helyezhető  el,

- az övezet területén kivételesen elhelyezhetők a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de legfeljebb a bruttó épület- szintterület 5 %-a mértékéig.

(4) 	Egyéb ipari területen még az övezet területén kivételesen a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de legfeljebb a bruttó épület- szintterület 5 %-a mértékéig.

(5)  	Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - e rendelet 3. számú mellékletében szereplő táblázat és a szabályozási tervek együttes alkalmazásával kell meghatározni.

(6) Az építési övezetben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (kémény, siló, stb.) magassága meghaladhatja az övezetben meghatározott épületmagasságot, de annak magassága 30 métert nem haladhatja meg, ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.

(7) 	A minimális zöldfelületi mértéken belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítése kötelező. Az elő-, oldal- és hátsókertben a szabályozási terv szerint védő zöldsávot kell kialakítani (kötelező fásítás). A terület zöldfelületének (háromszintű növényzet és kötelező fásítás) tervezésénél a területre jellemző őshonos fa- és cserjefajokat kell alkalmazni.

(8) 	Az építési övezetben a szabályozási terven jelölt helyen, szabályozási tervben jelölt mértékben (amennyiben nem szabályozza akkor 15 méter), a telek kötelező zöldterületeként, 3 szintes növényállomány létesítendő, a teljes telekméret minden 200 m2-e után 1 db, előnevelt lombos fa ültetendő.

- Ipari terület (Gip)

- § (1) Az ipari terület a szabályozási terven Gip jellel jelölt, építési övezet, mely olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.

- A terület építési övezeteiben, egyéb ipari terület, az ipari, energia szolgáltatási és a településgazdálkodás létesítményei helyezhetők el.

- Az építési övezet elsősorban ipari és raktárépületek elhelyezésére szolgál, ahol

  - ipari termelő üzemek,

  - raktárak és más tároló építmények,

  - energiaszolgáltatás létesítményei,

  - üzemanyagtöltő állomás,

  - gépjármű tárolók,

  - kereskedelmi, szolgáltató területen is elhelyezhető létesítmények,

  - a területhez tartozó védőfásítás, telken belüli zöldfelületek helyezhetők el.

- Az övezetben kivételesen sem helyezhetők el egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális, valamint egyéb közösségi szórakoztató épületek. A közvetlenül a létesítményt szolgáló üzemegészségügyi, szociális, oktatási és sport funkciók megjelenhetnek.

- Azokon a Gip építési övezeteken belül, ahol a területi besorolás lakóterületből változik gazdasági övezetté az önálló lakófunkció megmaradhat, de új lakófunkció nem engedélyezhető, csak szolgálati lakásként. Legfeljebb két szolgálati lakás létesíthető.

- Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - e rendelet 3. számú mellékletében szereplő táblázat és a szabályozási tervek együttes alkalmazásával kell meghatározni.

- Az övezetben a szabályozási terven jelölt helyen, 15 m-es es sávban, a telek kötelező zöldterületeként, 3 szintes növényállomány létesítendő, a teljes telekméret minden 200 m2-e után 1 db, előnevelt lombos fa ültetendő.

- Ahol a gazdasági terület telke lakóterülettel közvetlenül határos, a lakóterület telek határától mért 15 m-en belül üzemi épület, tehergépjárművek tárolója, parkolója nem helyezhető el, a teherszállítást bonyolító kapubehajtó nem alakítható ki.

- Az építési övezetben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (kémény, siló, stb.) magassága meghaladhatja az övezetben meghatározott épületmagasságot, de annak magassága 30 métert nem haladhatja meg, ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.

- Az építési helyből kinyúló, vagy a telek kötelező zöldfelületébe nyúló meglévő épület:

  - felújítható,

  - lapostetős épület - szintterületének növelése nélkül - magastetős épületté alakítható,

  - lapostetős épület magastetős épületté alakítható,

  - a tetőtér beépíthető, térdfal építése megengedett,

  - a meglevő épület bővíthető az építési helyen belül, ha funkciója tároló, raktár, iroda, lakás, vagy olyan tevékenység helye lehet, mely a szomszédos övezetre zavaró hatást nem jelent.

- Új épület csak teljes közművesítettséggel építhető, illetve ahol még hiányzik szennyvízelvezetés és –tisztítás, illetve csapadékvíz-elvezetés közüzemi szolgáltatással történő elvezetése, a rendszer kiépítéséig a részleges közművesítettség is elfogadható.

- ÜDÜLŐTERÜLETEK

Üdülőházas üdülőterület (Üü)

- § (1) Üdülőházas üdülőterület (Üü) a szabályzási terveken Üü jellel szabályozott területfelhasználási egység.

- Az üdülőházas területen olyan - általában - kettőnél több üdülőegységet magába foglaló szállásjellegű, szabadidős, üdülési, rekreációs-egészségmegőrző és turisztikai funkcióval összefüggő létesítmények épület, üdülőtábor és kemping helyezhető el, amely túlnyomóan változó üdülői kör több napos tartózkodására szolgál, és elhelyezése, mérete, kialakítása, felszereltsége és infrastrukturális ellátottsága alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmas.

- A Keleti főcsatorna mellett szabályozott üdülőházas területen a vízisportokhoz kötődő, pihenést, a szabadidő eltöltését szolgáló építmények, vendéglátó épület, turistaház, kemping, üdülőtábor, vállalati üdülő helyezhető el.

- Az építési övezetek telkei teljes közművesítettség kiépítése esetén építhetők be.

- Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében – e rendelet 3. számú mellékletét képező táblázat és a szabályozási tervek együttes alkalmazásával kell meghatározni.

- Az üdülőházas területen állattartó épület - a lovas turizmust szolgáló lóistálló kivételével - és különálló árnyékszék, komposztáló, siló és ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló melléképítmény - a terepszint alatti, fedett kialakítású kivételével - nem helyezhető el.

- Hétvégiházas üdülőterület (Üh)

- § (1) A szabályozási terven Üh jellel jelölt területek sajátos használatuk szerint hétvégi házas üdülőterületek.

- Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében – e rendelet 3. számú mellékletét képező táblázat és a szabályozási tervek együttes alkalmazásával kell meghatározni.

- Az építési övezetben épület részleges közművesítettség esetén is elhelyezhető.

- A hétvégiházas övezetben elhelyezhető

  - az üdülőnépesség ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

  - kisebb jelentőségű, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró sportlétesítmény.

- Az övezet telkein a fő rendeltetés szerinti funkció kizárólag egy épületben nyerhet elhelyezést.

- A fő rendeltetést kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú épület az övezet területén nem helyezhető el.

- Az övezetben elhelyezhető kereskedelmi funkciójú önálló épület bruttó szintterülete az övezeti előírások betartása esetén sem haladhatja meg a 300 m²-t.

- Gépjárműveket kizárólag saját telken lehet elhelyezni épülettel egybeépített garázsban vagy parkolóhelyen.

- Az övezetben meglévő épületek nem minősíthetők át lakóépületté.

- Hétvégiházas üdülőterületen a melléképítmények közül kizárólag:

- közmű-becsatlakozási műtárgy,

- zárt hulladéktartály-tároló,

- kerti építmény,

- a funkcióhoz kapcsolódó tároló (kerti kisgép, kerti bútor, kerékpár stb.)

- 6 m-nél nem magasabb építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.

- KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

- § (1) A különleges területek közé a Város területén beépítésre szánt területként az alábbi területek tartoznak:

  - egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület (Keü),

  - nagykiterjedésű sportolási célú terület (Ksp),

  - temető területe (Kt),mezőgazdasági üzemi terület (Kmü),

  - strand terület (Kst),

  - szennyvízkezelő területe (Kszv),

  - kegyeleti park területe (Kkp),

  - sorgarázsok területe (Kg),

  - vásár-, kiállítás területe (Kvás), vadászház területe (Kvad),

  - közmű- hírközlési létesítmények területe (Kkö),

  - oktatási központok területe (Kokt),

  - turisztikai fejlesztési központ területe (Ktur),

  - állatmenhely területe (Kám).

(2) 	A beépítési előírásokat szabályozási terv illetve a HÉSZ tartalmazza. A különleges területeket teljes közművesítéssel ellátott telken lehet megvalósítani.

- Egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület (Keü) jellel szabályozott, a volt Kornis kastély és parkja.

  - A terület a szociális és egészségügyi létesítmények elhelyezésére szolgál.

  - Az övezet építési telkei teljes közművesítettség esetén építhetők be.

  - Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - e rendelet 3. számú mellékletét képező táblázat és a szabályozási tervek együttes alkalmazásával kell meghatározni.

- Sportolási célú területeken (Ksp) a szabadtéri sportlétesítmények, sportolási célú épületek, továbbá a sportoláshoz kapcsolódó szolgáltatási és a szabadidő eltöltését szolgáló építmények helyezhetők el.

  - Sportépület átépítése, felújítása, új épület elhelyezése esetén a tervezett funkciónak megfelelően az OTÉK alapján a parkolást és a megfelelő szociális kiszolgáló épületeket biztosítani kell.

  - Az övezet építési telkei csak teljes közművesítettség esetén építhetők be.

  - Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében – e rendelet 3. számú mellékletét képező táblázat és a szabályozási tervek együttes alkalmazásával kell meghatározni.

- Temetők területei (Kt) a temetkezés célját szolgálja. A területen a temetkezés kegyeleti épületei, s azt kiszolgáló és kiegészítő épületek helyezhetők el.

  - A temetőben, annak minden 100 m2-re után legalább 1 nagykoronájú lombos fát kell telepíteni.

  - A telek legalább részleges közművesítettség esetén építhető be. Urnafal a meglévő ravatalozó falához csatlakozóan, vagy zárt kerítésként alakítható ki, egyéb elhelyezés a temető kertészeti terve szerint engedélyezhető.

  - Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében – e rendelet 3. számú mellékletét képező és a szabályozási tervek együttes alkalmazásával kell meghatározni.

- Mezőgazdasági üzemi terület övezetében (Kmü) a növénytermesztés, terménytárolás és terményfeldolgozás épületei, állattartó és feldolgozó épületek és azokat kiszolgáló létesítmények, a mezőgazdasági üzemi tevékenységgel kapcsolatos szociális épület helyezhető el.

  - Mezőgazdasági üzemi terület építési övezeteiben kialakíthatók a tulajdonos, a használó és a személyzet számára legfeljebb 2 szolgálati lakás is.

  - Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében – e rendelet 3. számú mellékletét képező és a szabályozási tervek együttes alkalmazásával kell meghatározni.

  - Az építési övezetben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (kémény, siló, stb.) magassága meghaladhatja az övezetben meghatározott épületmagasságot, de annak magassága 30 métert nem haladhatja meg, ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.

  - A már kialakult 5000 m2-nél kisebb telkek beépíthetők, de az építési övezet területén telekosztással 5000 m2-nél kisebb új telek nem létesíthető.

  - Ha a telek szélessége az építési hely vonalában 20 m-nél szélesebb, az előírások szerinti oldalhatáron álló építési mód helyett szabadonálló épület is építhető az egyéb övezeti előírások betartásával.

  - A szükséges gépkocsi parkolót telken belül kell kialakítani. A parkoló helyeket az OTÉK-ban előírtak szerint fásítani kell. Az elő-, oldal- és hátsókertben a szabályozási terv szerint védő zöldsávot kell kialakítani (kötelező fásítás). A különleges mezőgazdasági üzemi terület zöldfelületének (háromszintű növényzet és kötelező fásítás) tervezésénél a területre jellemző őshonos fa- és cserjefajokat kell alkalmazni. A területen a teljes telekméret minden 200 m2-e után 1 db, min. 16/ 18 cm törzsátmérőjű fa ültetendő. A fákat a használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell ültetni; használatbavételi engedély csak az ültetés után adható ki.

  - Azokban a vegyes használatú mezőgazdasági majorokban, ahol jelenleg az állattartás és az egyéb gazdasági tevékenység együtt van jelen az állattartás a kialakult helyzetnek megfelelően fenntartható.

  - A zavaró hatású mezőgazdasági (üzemi) építményt, a saját telkén, a szomszédos telkek felőli oldalakon min. 20 m szélességben telepített fasor ültetésével – telken belüli kötelező zöldfelület, védőfásítás – lehet engedélyezni. Az övezetben a teljes telekméret minden 200 m2-e után 1 db, előnevelt lombos fa ültetendő.

  - Az építési helyből kinyúló, vagy a telek kötelező zöldfelületébe nyúló meglévő épület:

ha) felújítható,

hb) lapostetős épület - szintterületének növelése nélkül - magastetős épületté alakítható,

hc) lapostetős épület magastetős épületté alakítható,

hd) a tetőtér beépíthető, térdfal építése megengedett,

he) a meglevő épület bővíthető az építési helyen belül, ha funkciója tároló, raktár, iroda, lakás, vagy olyan tevékenység helye lehet, mely a szomszédos övezetre zavaró hatást nem jelent.

  - Az építési övezetben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (kémény, siló, stb.) magassága meghaladhatja az övezetben meghatározott épületmagasságot, az alkalmazott üzemi technológia függvényében, melynek maximális értéke 20,0 m lehet.

- Strand területe (Kst) a strand és fürdőlétesítmények elhelyezésére szolgál. A strand területén:

- a strand kiszolgáló épületei,

- a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények helyezhetők el.

- A strand beépítését úgy kell megoldani, hogy a strandolási funkció és az ellátási funkció területileg elválasztásra kerüljön.

- Új strand kialakítása, strandépület átépítése, felújítása esetén a tervezett funkciónak megfelelően az OTÉK alapján a parkolást és a megfelelő szociális kiszolgáló épületeket biztosítani kell.

- Az övezet építési telke teljes közművesítettség esetén építhető be.

- Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében e rendelet 3. számú mellékletében szereplő táblázat és a szabályozási tervek együttes alkalmazásával kell meghatározni.

- A szennyvízkezelő területén (Kszv) a települési szilárd és folyékony hulladékok elhelyezésére, kezelésére, ártalmatlanítására és hasznosítására, átemelésére szolgáló, valamint az ezek rendeltetésszerű működéséhez szükséges épületek, építmények helyezhetők el. Védőtávolsága az átemelő telep kivételével 300 méter.

- Az épületek elhelyezésének övezeti előírásait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

- Új épület csak teljes közművesítettséggel építhető, illetve ahol még hiányzik szennyvízelvezetés és –tisztítás, illetve csapadékvíz-elvezetés közüzemi szolgáltatással történő elvezetése, a rendszer kiépítéséig a részleges közművesítettség is elfogadható. A közműpótlók és a technológiához tartozó műtárgyak csak zárt rendszerűek lehetnek.

- Kegyeleti park a Szabályozási Terven Kk jellel szabályozott terület, ahol csak a funkciójának megfelelő épületnek nem minősülő építmények helyezhetők el.

  - Az telek legalább részleges közművesítettség esetén építhető be.

  - Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében – e rendelet 3. számú mellékletét képező táblázat és a szabályozási tervek együttes alkalmazásával kell meghatározni.

- A sorgarázsok területén (Kg) csak személygépkocsi tárolására szolgáló garázsok létesíthetők. Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - e rendelet 3. számú mellékletét képező táblázat és a szabályozási tervlapok együttes alkalmazásával kell meghatározni.

- Vásár-, kiállítás területén (Kvás) a különleges rendeltetésnek megfelelő sajátos, a vásározáshoz és rendezvényekhez kapcsolódó építmények helyezhetők el.

  - A telekhatárokon fasorok és cserjesor – 3 szintű növényzet – telepítendő.

  - Az övezet építési telkei legalább részleges közművesítettség esetén (vagy csak az illetékes hatóságok által elfogadott zárt szennyvíztárolóval vagy szennyvíztisztító berendezéssel) építhetők be.

  - Az épületek elhelyezésének övezeti előírásait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

- Vadászház területén (Kvad) a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó mezőgazdasági épületek, építmények, természetvédelmi bemutató és oktatási célú épületek, építmények, idegenforgalmi, vendéglátó, szálláshely szolgáltató létesítmények, a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, irodaépület, valamint az alternatív energia-hasznosítás építményei, létesítményei helyezhetők el.

  - A telekhatárokon fasorok és cserjesor – 3 szintű növényzet – telepítendő.

  - Az övezet építési telkei legalább részleges közművesítettség esetén (vagy csak az illetékes hatóságok által elfogadott zárt szennyvíztárolóval vagy szennyvíztisztító berendezéssel) építhetők be.

  - Az épületek elhelyezésének övezeti előírásait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

- Különleges közmű- és hírközlési létesítmények terület (Kkö) csak a közművekkel és hírközléssel kapcsolatos épületek, építmények helyezhetők el.

  - Új épület csak teljes közművesítettséggel építhető, illetve ahol még hiányzik szennyvízelvezetés és –tisztítás, illetve csapadékvíz-elvezetés közüzemi szolgáltatással történő elvezetése, a rendszer kiépítéséig a részleges közművesítettség is elfogadható. A közműpótlók és a technológiához tartozó műtárgyak csak zárt  rendszerűek lehetnek.

  - Az épületek elhelyezésének övezeti előírásait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

  - Hírközlési adótorony a helyi településképi rendeletben meghatározott helyen helyezhető el, annak magassága legfeljebb 30 méter lehet.

- Különleges oktatási központok terület (Kokt) övezetében elsősorban oktatási célú épület, és azokat kiszolgáló létesítmények, illetve az oktatási célt kiszolgáló épületek, konyha, étterem, könyvtár, kerti tároló épület helyezhető el. A területen kivételesen közösségi szálláshelyek is elhelyezhetők,

  - Az épületek elhelyezésének övezeti előírásait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

  - A már kialakult 5000 m2-nél kisebb telkek beépíthetők, de az építési övezet területén telekosztással 5000 m2-nél kisebb új telek nem létesíthető.

  - A szükséges gépkocsi parkolót elsődlegesen telken belül kell kialakítani. Amennyiben a feltételek nem teszik lehetővé, a közterületi parkolók kiépítése is megengedett.

- Különleges turisztikai fejlesztési központ területe (Ktur) az üdülő, és pihenő centrum területe. Az övezetben a turista- és idegenforgalom, a szálláshely szolgáltatás, a vendéglátás, a pihenés, szabadidős tevékenységek létesítményei, horgász- és vadászturizmus építményei (pihenő-, és horgásztó, stég stb.), valamint a terület fenntartásához kapcsolódó létesítmények. A zöldfelületi arány megállapításához az övezetben található vízfelület 100%-ban beszámítható.

  - Az épületek elhelyezésének övezeti előírásait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

  - A már kialakult 5000 m2-nél kisebb telkek beépíthetők, de az építési övezet területén telekosztással 5000 m2-nél kisebb új telek nem létesíthető.

  - A szükséges gépkocsi parkolót elsődlegesen telken belül kell kialakítani. Amennyiben a feltételek nem teszik lehetővé, a közterületi parkolók kiépítése is megengedett.

- Különleges állatmenhely területen (Kám) elsősorban állatok elhelyezéséhez és a menhely működtetéséhez szükséges épület és telkenként maximum 2 szolgálati lakás helyezhető el a legkisebb védőtávolságok betartásával.

  - Az épületek elhelyezésének övezeti előírásait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

  - A telekhatárokon fasorok és cserjesor – 3 szintű növényzet – telepítendő minimum 20 m-es sávban.

- BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI

- § (1) A Város területén a beépítésre nem szánt területek az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint a következő terület-felhasználási egységekbe sorolhatók:

Általános használat szerinti megnevezés, sajátos használat szerinti megnevezés, jele:

- Közlekedési és közműterületek:

aa) országos fő- és mellékutak				Köu-o

ab) helyi kiszolgáló utak				Köu-k

ac) mezőgazdasági kiszolgáló út			Köu-mg

ad) gyalogút						Köu-gy

ae) egyvágányú vasútvonal és vasútállomás		Kök

- Zöldterületek:

ba) közparkok területe					Zkp

    - közkertek területe 					Zkk

- Erdőterületek:

ca) gazdasági erdő területe 				Eg

cb) védelmi erdőterületek				Ev

- Mezőgazdasági területek:

da) általános mezőgazdasági terület 			Má

db) be nem építhető általános

mezőgazdasági terület (korlátozott)		Mko

dc) kertes mezőgazdasági terület			Mk

- Vízgazdálkodási területek: 				V

- Természetközeli területek: 				Tk

- Különleges beépítésre nem szánt területek:

ga) lezárt hulladékkezelő-, lerakó terület 		Khull

gb) nyersanyag-kitermelés (bánya),

nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló

terület						Kb

- Közlekedési és közmű terület

- § (1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével – a járdák és a gyalogutak, a közforgalmú vasutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közművek és hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.

- Az (1) bekezdés szerinti terület sajátos használata illetőleg rendeltetése szerint az alábbiak szerint tagolódik:

  - országos közutak, övezeti jel: Köu-o, szabályozási szélessége: 14-30 m

  - helyi kiszolgáló utak, övezeti jel: Köu-k, szabályozási szélessége: kialakult – 16,0 m

  - mezőgazdasági kiszolgáló út, övezeti jel: Köu-mg, szabályozási szélessége kialakult – 16,0 m

  - gyalogút, övezeti jel, övezeti jel: Köu-gy, szabályozási szélessége: 2,5 m – 6,0 m

  - egyvágányú vasútvonal és vasútállomás, övezeti jel: Kök, szabályozási szélessége kialakult

- A közlekedési területeket, létesítményeket, azok szabályozási szélességét és védőtávolságát a vonatkozó szabvány előírások alapján a SZT tünteti fel.

- A közutak elhelyezésére szükséges területeket a kialakult állapot figyelembe vétele mellett a SZT tartalmazza.

- Közlekedési célra területet kialakítani, felhasználni csak a vonatkozó ágazati Szabványoknak, az OTÉK előírásainak és a HÉSZ-nek megfelelően szabad.

- A közforgalom elöl el nem zárt magánutak kialakítását telekalakítási és útépítési terv készítése során kell meghatározni, a vonatkozó jogszabály szerint a közútnak megfelelő paraméterekkel.

- A közlekedési, területen belül:

  - bármely építmény elhelyezése, bármilyen építési tevékenység, illetve reklámcélú berendezések telepítése csak a vonatkozó jogszabály előírása szerint történhet,

  - az (1) bekezdésben leírt létesítmények, valamint utcabútorok, a közművek létesítményei és berendezései helyezhetők el.

- A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges a közút mellett, a vonatkozó jogszabály szerinti területsávban, a jogszabályban meghatározott tevékenységekhez.

- A parkolást/rakodást az OTÉK előírásainak megfelelően kell megoldani.

- Zöldterületek

- § (1) A Város igazgatási területén a zöldterületek a SZT-ben, közkert (Zkk) és közpark (Zkp) funkcióval jelöltek.

- A közparkok és a közkertek a Város növényzettel fedett közterületei, amelyeknek közútról, köztérről közvetlenül – kerekesszékkel és gyermekkocsival is – megközelíthetőnek és használhatónak kell lennie.

- A közkert területén épület nem létesíthető. Az övezetben elhelyezhetők a szabadidő eltöltését szolgáló, épületnek nem minősülő, pihenési, sportolási, játszótéri létesítmények, sétautak, kerékpárút, utcabútorok és egyéb köztárgyak.

- A közpark területén a szabadidő eltöltését szolgáló, épületnek nem minősülő, pihenési, sportolási, játszótéri létesítmények, sétautak, kerékpárút, utcabútorok és egyéb köztárgyakon kívül a közpark funkciójához illeszkedő, a szabadidő eltöltését, a játékot, a sportolást és a kultúrát szolgáló épületek, továbbá vendéglátó épületek helyezhetők el, a telekterület legfeljebb 3 %-ig. A zöldterületen épület csak akkor létesíthető, bővíthető, ha a keletkező szennyvíz a közcsatornára ráköthető.

- A zöldfelület nagysága közpark esetén a telek területének 70 %-a, a közkertekben a telekterület 60 %-a.

- A parkolóhelyek, közmű létesítmények kialakítása során a meglévő és tervezett zöldfelületi elemek károsodását el kell kerülni. Amennyiben ez nem megoldható, úgy azok pótlásáról gondoskodni kell.

- Erdőterület

- § A Város igazgatási területén védelmi erdőterületek (Ev) és gazdasági erdő (Eg) került szabályozásra.

- Védelmi erdőterületek (Ev)

- § (1) Védelmi rendeltetésű erdőterület (Ev) övezeteiben – a maximum 20 m-es erdei kilátó, és a magasles kivételével – épületet elhelyezni nem lehet.

        - Erdők kezelése a természetvédelmi célokkal összhangban lévő erdőterv szerint történjen, amelynek célja természetes, természetközeli erdőtársulások kialakítása, illetve fenntartása.

- Védett természeti területen, Natura 2000 területen és az ökológiai hálózat területén a termőhelyi adottságainak megfelelő honos erdőállományainak megőrzése érdekében, csak a tájidegen erdőállományok honos erdőállományokra történő fokozatos lecserélése a megengedett.

- Gazdasági erdőterületek (Eg)

- § (1) A gazdasági rendeltetésű erdőterület (Eg) övezetében az erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással összefüggő építmény létesíthető. Az övezet területén épületek a következő feltételekkel létesíthetők:

  - a beépíthető telek területe a 10 ha- t meghaladja,

  - a beépítettség mértéke a telekterület legfeljebb 0,5 %- a,

  - az épületek épületmagassága legfeljebb 4,50 m,

  - az épület a telekhatártól való távolsága legalább 20 m.

- A gazdasági erdőterületen – amennyiben nincs lehetőség a szennyvízcsatorna hálózatra történő csatlakozásra – új épület csak akkor létesíthető, ha a keletkező szennyvíz tisztítása és elhelyezése a vízügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik.

- Kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási illetve erdőgazdasági célból szabad.

- A meglévő erdőterületek művelési ága nem változtatható meg, az erdőterület nem csökkenthető.

- A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek egyben gazdasági erdőterületek, melynek beépítési, kezelési feltételei a gazdasági erdőterületével megegyeznek.

- Erdők kezelése a természetvédelmi célokkal összhangban lévő erdőterv szerint történjen, amelynek célja természetes, természetközeli erdőtársulások kialakítása, illetve fenntartása.

- Az övezet területén a termőhelyi adottságainak megfelelő honos erdőállományainak megőrzése érdekében, csak a tájidegen erdőállományok honos erdőállományokra történő fokozatos lecserélése a megengedett.

- Mezőgazdasági területek

- § (1) A mezőgazdasági területek az azonos tájkarakter, a hagyományos mezőgazdasági használat, a sajátos építési használat, továbbá a táji és természeti értékek védelme, az ökológiai hálózat egységének megőrzése érdekében a következő terület-felhasználási egységekre tagolódik:

a) 	általános mezőgazdasági terület (Má)

b) 	be nem építhető általános mezőgazdasági terület – korlátozott (Mko)

  - kertes mezőgazdasági terület (Mk)

- Mezőgazdasági területen terület rendeltetésszerű használatát szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület csak akkor létesíthető, ha:

  - az állandó ott tartózkodást a gazdálkodási körülmények indokolttá teszik,

  - a lakás, vagy lakóépület rendeltetésszerű használatához szükséges ivóvizet, villamos energia ellátást, a keletkező hulladék és szennyvíz elszállítását vagy ártalommentes elhelyezését,

  - a gépjárművel történő állandó megközelítést a tulajdonos, vagy használó biztosítani tudja.

- Mezőgazdasági területen – amennyiben nincs lehetőség a szennyvízcsatorna hálózatra történő csatlakozásra – új épület csak akkor létesíthető, ha a keletkező szennyvíz tisztítása és elhelyezése a vízügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik.

- Tiszavasvári Város közigazgatási területén mezőgazdasági birtoktest és birtokközpont az OTÉK előírásait figyelembe véve alakítható ki.

- A birtoktest szükséges minimális területi terjedése 15 ha.

- A birtokközpont telke legalább 1 ha (10.000 m2) legyen, beépítettsége max. 30 % lehet és a telek minimum 45 %-át zöldfelületként, túlnyomórészt fákkal, cserjékkel fedetten kell kialakítani (kétszintes növényállománnyal).

- A birtokközpont telkén a gazdasági épületek építménymagassága max. 4,5 m, kivételesen – technológia, funkció által indokoltan – max. 7,5 m lehet.

- Birtokközpont korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület övezetében, ökológiai hálózat ökológiai folyosó és magterület övezetében nem alakítható ki.

- Az építés feltétele a birtoktesthez beszámított telkekre az építési és elidegenítési tilalom bejegyzése, valamint a keletkező szennyvizek jogszabályban meghatározott módon történő gyűjtése, vagy telken belüli tisztítása egyedi szennyvíztisztító berendezéssel.

- Általános mezőgazdasági terület (Má)

- § (1) Az általános mezőgazdasági terület az „Má” jelű övezetet foglalja magába.

      - Általános mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás, állattenyésztés, az ezekkel kapcsolatos termék feldolgozás és tárolás építményei, saját termelés, termék elárusítását biztosító épület, továbbá az lakóépület létesíthető.

      - A szántó művelési ágban lévő, legalább 1 ha-nál nagyobb területen, annak rendeltetésszerű használatát szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető. A beépített alapterület a telek 5 %-ot és az 1.000 m2-t nem haladhatja meg. Az épület magassága a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló, lakófunkciót is kielégítő épület esetén legfeljebb 4,5 m, gazdasági épületeknél legfeljebb 7,5 m lehet.

      - Gyep művelési ágú, 5 ha-nál nagyobb telken, hagyományos, almos állattartó és lakófunkciót kielégítő épület építhető. A beépített alapterület a telek 3 %-át és az 1.000 m2-t nem haladhatja meg. Az épület magassága a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló, lakófunkciót is kielégítő épület esetén legfeljebb 4,5 m, gazdasági épületnél legfeljebb 6 m lehet.

      - Gyümölcsös és egyéb művelési ágban lévő területen 3 ha alatti területen épület nem létesíthető. A 3 ha és azt meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást szolgáló, lakófunkciót is kielégítő épület építhető. Legfeljebb a telek 3 %-a építhető be, az egyes épületek alapterülete az 1.000 m2-t nem haladhatja meg.

      - Épületet létesíteni csak a legalább 80 %-ban művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként az a művelési ág fogadható el, amely a telek művelt területének 60 %-ban meghatározó. Vegyes művelésű telken, ahol az egyik művelési ág sem éri el a 60 %-ot a legszigorúbb beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó előírásokat kell érvényesíteni.

      - Állattartó telepet, a család szükségletét meghaladó állattartást szolgáló épületet – a lovasturizmus céljait szolgáló épület kivételével – felszíni vizektől min. 200 méter távolságra lehet elhelyezni.

      - Épületek a telek határától minimum 10 m re létesíthetők.

- Be nem építhető mezőgazdasági területek (Mko)

- § (1) A be nem építhető (korlátozott) mezőgazdasági területek a természetvédelem és vízvédelem érdekeit szolgálják. A szabályozási terven „Mko”-val jelölt.

- A művelési ág erdősítés és gyepesítés céljára megváltoztatható.

- Az övezetben csak a gyepgazdálkodáshoz kapcsolódó mezőgazdasági termelés és az ezzel kapcsolatos tevékenységek végzéséhez szükséges építmények helyezhetőek el, valamint még állattartási célokra épülhet épület vagy építmény, de nem megengedett állattartó telepek létesítése

- A területen kivételesen köztárgyak, közutak, közterek, nyomvonal jellegű vezetékek, közmű és közműpótló berendezések, vízgazdálkodás létesítményei, geodéziai jelek, vadászlesek és a természetvédelem kutató, bemutató építményei is elhelyezhetőek.

- A beépített alapterület a telek 1 %-át és az 500 m2-t nem haladhatja meg. Az épület magassága a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló épület esetén legfeljebb 7,5 m lehet.

- Kertes mezőgazdasági területek (Mk)

- § (1) A kertes mezőgazdasági terület „Mk” jelű övezetet foglalja magába.

- A kertes mezőgazdasági területen a szerszámok és a termények tárolását, pihenést szolgáló gazdasági épület, présház, és terepszint alatti építmény (pince), továbbá saját termelés, termék elárusítását biztosító épület, létesíthető.

- Épület csak művelt telken létesíthető. Műveltnek az a földrészlet tekinthető, amelynek legalább 80 %-án intenzív kertészeti kultúra – szőlő, gyümölcsös, gondozott veteményes, kertészeti telep található.

- Gazdasági épület a műveléssel összefüggő legfeljebb 10 %-os beépítettséggel, nyeregtetős kivitelű épület, 4,0 m-es épületmagassággal, építhető oly módon, hogy az épület legmagasabb pontja sem haladhatja meg a 6,0 m -t.

- Vízgazdálkodási terület (V)

- § (1) A vízgazdálkodási területek a szabályozási terven „V” jellel jelöltek.

- A vízgazdálkodási területbe tartoznak a Keleti-főcsatorna, Nyugati-főcsatorna, a közcélú nyílt csatornák medrei és a jelentősebb árkok területei. gazdasági célú erdőgazdálkodás alatt álló és jelenleg mezőgazdasági egyéb művelési ágú hullámterek.

- A „V” övezet felszíni vízmedreinek övezetében építményt elhelyezni nem lehet, kivéve a folyószabályozással, árvízvédelemmel és vízkárelhárítással, valamint a vízi közlekedéssel kapcsolatos – az illetékes szakhatóság által engedélyezett – létesítményeket, mezőgazdasági öntözés és a horgászat építményeit. A halastavak szabályozott területén elhelyezhető továbbá egy halgazdálkodást szolgáló gazdasági épület, amelynek alapterülete nem lehet több 100 m2-nél. Az épület épületmagassággal legfeljebb 4,5 m lehet. A gátőrház, vízművek telkén a telek legfeljebb 5 %-os beépítésével, legfeljebb 4,5 m épületmagassággal szolgálati lakás, gazdasági épületek és a vízgazdálkodással összefüggő építmények létesíthetők.

- A vízfelületek mentén semmiféle – a meder fenntartását akadályozó – létesítmény nem helyezhető el. A rekreációs/szabadidős célra kivételesen nem épület jellegű sportlétesítmények elhelyezhetők, az érintett vízügyi hatóság engedélyével.

- A vízoldali és a mentett oldali töltéslábtól mért fenntartási sávon belül csak gyepművelést lehet folytatni, oda semmiféle építmény nem helyezhető el, fásítás nem engedélyezhető, továbbá olyan tevékenység nem végezhető, amely a vízügyi szakfeladatok elvégzését akadályozza.

- A vízfolyások partszélei mentén mindkét oldalon a karbantartás részére a szabályozási terven jelölt kezelősávot szabadon kell hagyni.

- Az árvízvédelmi töltés biztonsága érdekében a mentett oldal lábvonalától mért 100 m-en belül anyaggödröt megnyitni és az épületek alá pincét, térszín alatti garázst építeni tilos.

#### Természetközeli területek (Tk)

- § (1) A terv természetközeli területei a mocsár és nádas területek a szabályozási terven „Tk”-val jelöltek.

- Természetközeli területen épületet elhelyezni nem lehet.

- A területen a kezelési tervvel összhangban elhelyezhető építmények:

    - terület bemutatását lehetővé tevő sétautak, tanösvények, hozzá tartozó utcabútorok,

    - a pihenés, testedzés épületnek nem minősülő építményei,

    - ismeretterjesztés épületnek nem minősülő építményei,

    - a terület fenntartásához szükséges épületnek nem minősülő építmények,

    - maximum 10 m-es kilátótorony.

- A területen nem létesíthető nomád táborhely.

- Az övezetbe tartozó ingatlan/ingatlanrész nem osztható tovább.

- A mindenkori használat során gondoskodni kell a meglévő botanikai értékek védelméről. A terület felszínének és domborzatának karakterét megváltoztatni nem szabad.

- Különleges területek

- § (1) A különleges területek, mint a Város területén beépítésre nem szánt területek az alábbiak:

  - lezárt hulladékkezelő-, lerakó terület (Khull),

  - nyersanyag-kitermelés (bánya),

  - nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló terület (Kb),

  - megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területek (Ken).

- A különleges lezárt hulladéklerakó övezete (Khull) területe a korábban használt és bezárt települési hulladék-elhelyezésére szolgált terület. A területen további hulladék-elhelyezés nem megengedett. Az övezet területén a végleges rekultivációhoz szükséges, elsősorban ideiglenes épületek elhelyezésére van lehetőség. A teljes rekultivációt, felszámolást követően, védőerdő terület övezete lesz. Védőtávolsága 300 méter.

- beépítési mód: szabadonálló

- megengedett legnagyobb épületmagasság: 6 m

- megengedett legnagyobb beépítettség: 5%

- kialakítható legkisebb telekterület: kialakult

- Különleges nyersanyag kitermelő (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület (Kb), a működési engedélyben foglalt rendeltetéshez szükséges, valamint a véghasználattal kapcsolatos tevékenység építményei helyezhetők el.

  - beépítési mód: szabadonálló

  - megengedett legnagyobb épületmagasság: 7,5 m

  - megengedett legnagyobb beépítettség: 5 %

  - kialakítható legkisebb telekterület: kialakult.

- A terv különleges beépítésre nem szánt, megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területek a SZT-en „Ken”-nel jelöltek. A különleges megújuló energiaforrás hasznosítása céljára szolgáló terület (Ken) övezete napelempark, naperőmű elhelyezésére szolgál. A területen a sajátos használathoz kapcsolódó, vagy azt kiegészítő funkciójú épületek és építmények helyezhetők el, a technológiához szükséges építmény, létesítmény, műtárgy, beleértve a napkollektort, az energiatároló puffert, valamint a tevékenységhez szorosan kapcsolódó a fenntartást és az üzemeltetést biztosító építmény (szociális épület, iroda, raktár, porta). A poláris fényszennyezés megakadályozása érdekében a telekhatárok mentén 1,8 méter magas sövény ültetése kötelező 5,0 méteres sávban. Az építési övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettsége 10%, a megengedett legnagyobb építménymagasság mértéke 4,5 m, a technológiához kötődő építmények legnagyobb magassága 3,0 m, valamint a kialakítható telek legkisebb telekterület 2000 m2.

- Országos és térségi övezetek

- § (1) A település közigazgatási területét, az alábbi országos és térségi övezetek érintik:

  - országos ökológiai hálózat magterülete,

  - országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó területe,

  - országos ökológiai hálózat pufferterülete,

  - erdők övezete,

  - kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,

  - erdőtelepítésre javasolt terület övezete,

  - jó termőhelyi adottságú szántók övezete,

  - tájképvédelmi terület övezete,

  - vízminőség-védelmi terület övezete

- Az övezetekre vonatkozó lehatárolásukat a szabályozási terv tartalmazza.

- Az országos ökológiai hálózat magterületén, és ökológiai hálózat ökológiai folyosó területén, illetve a tájképvédelmi terület övezetében a tájképi illeszkedésre vonatkozó szabályokat be kell tartani, a város településképi rendelete szerint.

- Az (1) bekezdés szerinti országos és térségi övezetekben új külszíni bányatelek és bánya nem létesíthető, meglévő bányatelek és bánya nem bővíthető.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- § (1) A rendeletet az elfogadás után az állami főépítésszel és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervvel történő közlését követő 15. napon lép hatályba, de leghamarabb az elfogadásától számított 30. napon.

      - Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.

      - Hatályát veszti a Helyi Építési Szabályzatról szóló 27/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet.

Tiszavasvári, 2020. április 6.

Szőke Zoltán						Dr. Kórik Zsuzsanna

polgármester							 jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. április 7.

.

Dr. Kórik Zsuzsanna

jegyző

a 11/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Tiszavasvári Város T-3a-1/3, T-3a-2/3 T-3a-3/3, T-3b-1/2, T-3b-2/2 jelű Szabályozási Terve

a 11/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

    - Áruszállítás, fuvarozás,

    - Gépjármű karbantartás (autófényező műhely, autóbontó műhely, autókarosszéria-lakatos, gumiszerelő, javító műhely, mezőgazdasági gépjavító műhely, közúti gépjavító, szervízelő műhely, stb.)

    - Raktározás, tárolás (autókereskedelem, stb.)

    - Ipari villamos gép, berendezés javítás (akkumulátor – töltő, javító, újrafeldolgozó műhely, stb.)

    - Tüzelő- és építőanyag telep,

    - Járműőrző telep,

    - Bútorgyártás (asztalos műhely, stb.)

    - Fafeldolgozó, megmunkáló műhely (egyéb fagyártás, falemez gyártás, fatermék tároló, stb.)

    - Fémalakítás, porkohászat, fémfelület-kezelés, fémöntés alágazatába tartozó tevékenység, egyéb nem vas fém gyártás, fém épületelem gyártás, fémmegmunkálás, fémszerkezet gyártás, fémtartály gyártás,

    - Lakatos műhely

    - Könnyűipari termékfeldolgozó, raktározó műhely

    - Vegyipari termékkészítő, feldolgozó

    - Mészégető

    - Kelmefestő, vegytisztító

    - Bognár, kádár

    - Élelmiszergyártás (hús-, hal-, feldolgozás és tartósítás; húskészítmény gyártás; egyéb élelmiszergyártás; gyümölcs-, zöldségfeldolgozás és tartósítás; malomipari termék, keményítő gyártás; növényi, állati olaj gyártás; pékáru, tésztafélék gyártása; takarmány gyártás; tejfeldolgozás, stb.)

    - Raktár, nagykereskedések áru lerakatok telepei,

    - Öntő

    - Galván-üzem telep,

    - Szennyvíz- és hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltató műhely,

    - Kőfaragó, műkőgyártó és betonelem előregyártó műhely

    - Péküzem (kenyér és pékáru gyártás)

a 11/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

| Sajátos használat szerint | Alkalmazható |  | Telekre vonatkoztatott |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Építési övezet jele | beépítés mód | alakítható legkisebb |  | megengedett legnagyobb épületmagasság (m) | legnagyobb beépítettség (%) |
|  |  |  | telekterület (m2) | zöldfelület (%) |  |  |
| Kisvárosias lakóterület | Lk-1; KT; 40; 40. 12,5; 2000. | KT | 2000 | 40 | 12,5 | 40 |
|  | Lk-2; Z; 40; 30. 7,5; 200. | Z(S) | 200 | 30 | 7,5 | 40 |
| Kertvárosias lakóterület | Lke-1; O; 30; 50. 6,0; 1000. | O | 1000 | 50 | 6,0 | 30 |
|  | Lke-2; O; 30; 50. 4,5; 500. | O | 500 | 50 | 4,5 | 30 |
|  | Lke-3; O; 30; 50. 6,0; 500. | O | 500 | 50 | 6,0 | 30 |
| Falusias lakóterület | Lf-1; O; 25; 40. 6,0; 1000. | O | 1000 | 40 | 6,0 | 25 |
|  | Lf-2; O; 30; 40. 4,5; 600. | O | 600 | 40 | 4,5 | 30 |
|  | Lf-3; SZ; 25; 50. 4,5; 2000. | SZ | 2000 | 50 | 4,5 | 25 |
| Település- központ vegyes terület | Vt-1; O; 40; 30. 9,0; 1000. | O | 1000 | 30 | 9,0 | 40 |
|  | Vt-2; Z; 60; 20. 9,0; 700. | Z | 700 | 20 | 9,0 | 60 |
|  | Vt-3; SZ; 40; 40. 9,0; K. | SZ | kialakult | 40 | 9,0 | 40 |
|  | Vt-4; O; 40; 30. 6,0; 1000. | O | 1000 | 30 | 6,0 | 40 |
|  | Vt-5; SZ; 50; 40. 12,5; 10000. | SZ | 10000 | 40 | 12,5 | 50 |
|  | Vt-6; SZ; 40; 10. 6,0; 7000. | SZ | 7000 | 10 | 6,0 | 40 |
|  | Vt-7; SZ (O); 60; 20. 15,0; 800. | SZ(O) | 800 | 20 | 15,0 | 60 |
|  | Vt-8; I; 40; 30. 9,0; 700. | I | 700 | 30 | 9,0 | 40 |
| Gazdasági terület – ipari terület | Gip-1; SZ; 30; 40. 10,0; 3000. | SZ | 3000 | 40 | 10,0 | 30 |
|  | Gip-2; O(SZ); 30; 40. 7,5; 3000. | O (SZ) | 3000 | 40 | 7,5 | 30 |
| Gazdasági terület – kereskedelmi szolgáltató terület | Gksz-1; SZ; 40; 20. 9,0; 2000. | SZ | 2000 | 20 | 9,0 | 40 |
|  | Gksz-2; SZ; 40; 25. 7,5; 2000. | SZ | 2000 | 25 | 7,5 | 40 |
|  | Gksz-3; (O)SZ; 40; 20. 6,0; 1000. | (O)SZ | 1000 | 20 | 6,0 | 40 |
| Gazdasági terület – egyéb ipari terület | Ge; SZ; 50; 25. 10,0; 1000. | SZ | 1000 | 25 | 10,0 | 50 |
| Üdülőterület – üdülőházas terület | Üü-1; SZ; 25; 40. 6,0-9,0; 10000. | SZ | 10000 | 25 | 6,0-9,0 | 40 |
|  | Üü-2; SZ; 40; 25. 7,5; 2000. | SZ | 2000 | 25 | 7,5 | 40 |
|  | Üü-3; (O)SZ; 40; 20. 6,0; 1000. | (O)SZ | 1000 | 20 | 6,0 | 40 |
| Üdülőterület – hétvégi házas terület | Üh-1; O; 20; 60. 4,5; 360. | O | 360 | 60 | 4,5 | 20 |
| Különleges terület – Nagy kiterjedésű sportolási célú terület | Ksp; SZ; 15; 50. 6,0; 10000. | SZ | 10000 | 50 | 6,0 | 15 |
| Különleges terület – Strand terület | Kstr; SZ; 20; 60. 10,5; 10000. | SZ | 10000 | 60 | 10,5 | 20 |
| Különleges terület – Temető terület | Kt; SZ; 10; 40. 6,0; 10000. | SZ | 10000 | 40 | 6,0 | 10 |
| Különleges terület – Kegyeleti park területe | Kkp; SZ; 10; 40. 6,0; K. | SZ | kialakult | 40 | 6,0 | 10 |
| Különleges terület – Egészség- ügy épület elhelyezé- sére szolgáló terület | Keü; SZ; 20; 60. 9,0; 5000. | SZ | 5000 | 60 | 9,0 | 20 |
| Különleges terület – Vásár, kiállítás terület | Kvás; SZ; 10; 60. 6,0; K. | SZ | kialakult | 60 | 6,0 | 10 |
| Különleges terület – Sorgarázs terület | Kg; SZ; 40; 40. 3,0; 500(K). | SZ | 500 (kialakult) | 40 | 3,0 | 40 |
| Különleges terület – Oktatási központ terület | Kokt; SZ; 40; 40. 7,5; 5000. | SZ | 5000 | 40 | 7,5 | 40 |
| Különleges terület – Közmű-, és hírközlési létesítmények terület | Kkö; SZ; 30; 40. 6,0; K. | SZ | kialakult | 40 | 6,0 | 30 |
| Különleges terület – Szennyvíz kezelő terület | Kszv; SZ; 20; 40. 6,0; K. | SZ | kialakult | 40 | 6,0 | 20 |
| Különleges terület – Mező gazdasági üzemi terület | Kmü; O(SZ); 40; 40. 6,0; 5000. | O(SZ) | 5000 | 40 | 6,0 | 40 |
| Különleges terület – Vadászház terület | Kvad; SZ; 40; 40. 6,0; 2000. | SZ | 2000 | 40 | 6,0 | 40 |
| Különleges terület – Turisztikai fejlesztési központ területe | Ktur; SZ; 40; 40. 6,0; 5000. | SZ | 5000 | 40 | 6,0 | 40 |
| Különleges terület – Állat menhely terület | Kám; SZ; 40; 40. 4,5; 5000. | SZ | 5000 | 40 | 4,5 | 40 |

Jelmagyarázat:

| 1. Sajátos használat övezeti jel K – kialakult állapot 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 |  |

2. Beépítési mód						KT – kialakult telepszerű beépítési mód

3. Legnagyobb beépítettség %				Z – zártsorú beépítési mód

4. Megengedett legnagyobb épületmagasság		   SZ – szabadonálló beépítési mód

5. Alakítható legkisebb telekterület			   O – oldalhatáron álló beépítési mód

6. Alakítható legkisebb zöldfelület			    I – Ikres beépítési mód

a 11/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Helyi közút céljára történő lejegyzés

2720/2, 2541/6 hrsz

a 11/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelet 1. függeléke

| Törzsszám | Azonosító | Név | Védelem | Helytajzi szám |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6198 | 17457 | Dessewffy-kastély ex lege műemléki környezet | Műemléki környezet | 2226/6, 2226/7, 2226/8, 2228/4, 2226/5, 2701, 2699/1, 2700/1, 2700/5, 2700/6, 2438, 2440, 2441, 2444, 2355, 2226/4, 2226/3, 2226/2, 2226/1, 2222, 2219/2, 2219/1, 2354, 2472/2, 2472/1, 2471, 2470, 2469, 2468, 2467, 2466, 2465/2, 2465/1, 2448/9, 2448/6, 2446, 2445, 2439, 2833/1 |
| 10240 | 23711 | Régi református templom ex-lege műemléki környezet | Műemléki környezet | 2872, 2871, 2861, 2862, 2873/6, 2873/5, 2873/4, 2876, 2873/1, 2970/2, 2970/1, 2967 |
| 6197 | 23712 | Református templom ex-lege műemléki környezet | Műemléki környezet | 2861, 2862, 2871, 2873/1, 2873/2, 2970/1, 2977, 2866, 2865, 2978, 2879/2 |
| 10238 | 23713 | Római katolikus templom ex-lege műemléki környezet | Műemléki környezet | 2700/6, 2355, 2833/1, 2354, 2219/1, 3134, 2215, 2214, 2208/8, 2702 |
| 6199 | 23716 | Görögkatolikus templom ex-lege műemléki környezet | Műemléki környezet | 955, 956/1, 956/2, 989/1, 992, 821, 822/3, 1540, 1541, 1542, 822/2 |
| 6197 | 8497 | Református templom | Műemlék | 2872 |
| 6198 | 8499 | Dessewffy-kastély | Műemlék | 2443 |
| 6199 | 8500 | Görögkatolikus templom | Műemlék | 991 |
| 10238 | 8498 | Római katolikus templom | Műemlék | 2701 |
| 10240 | 8496 | Régi református parókia | Műemlék |  |

a 11/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelet 2. függeléke

Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és nyilvántartott régészeti lelőhelyek

| Azonosító | Lelőszám | Név | Helyrajziszám |
| --- | --- | --- | --- |
| 61366 | 103 | Tedej, Megyehatár árok | 0340/3, 0340/12, 0340/15, 0171/9, 0171/10, 0171/8 |
| 73809 | 125 | Tedej, Lyukas-halom-hát | 0171/9, 0171/10, 0171/8, 0340/14, 0340/13 |
| 75743 | 4 | Csörsz-árok, Zöldbokor, Dorogi-Földek | 0223, 0166/41, 0167, 0183, 0168/26, 0182/20, 0181/2, 0181/3, 0181/4, 0182/11, 0222, 0221/3, 0221/17 |
| 31859 | 1 | Szőlőskert | 7909, 7905, 7904, 7907, 7897, 7898, 7900, 7911, 7896, 7895, 7883, 7879, 7871, 7872, 7889, 7882, 7888, 7887, 7886, 7885, 7873, 7881, 7878, 7877, 7876, 7874, 7890, 7891, 7893, 7892, 7910, 7908, 7906, 7916, 7915, 7914, 7913, 7912, 7917, 8228, 8230, 8229, 8227, 7870, 7875, 7880, 7884, 7894, 7899, 7901, 7902, 7903, 7918, 8226, 8231, 8232/3, 8232/2, 8232/1 |
| 31860 | 2 | Takaros tanya |  |
| 31891 | 3 | Aranyoskerti tábla, Szorgalmatosi temető | 0400 |
| 31917 | 4 | Szorgalmatos, Lenin Tsz lucernása | 010, 3911, 3912, 3913, 3893, 3899, 0405, 0418/1, 0416 |
| 31918 | 5 | Kincses-part | 069/6, 069/7, 069/8, 074/3, 073/5, 073/6 |
| 52060 | 6 | Babos-halom | 014/14, 014/15, 014/16, 014/17 |
| 52061 | 7 | Babos-halom II. | 014/15, 014/16, 014/17 |
| 52062 | 8 | TSz a fehérsziki csatornánál | 073/15, 041 |
| 36983 | 21 | Kisfástanya, Berecki-dűlő | 0315, 0314/1, 0108/36, 0108/37, 0108/38, 0108/39, 0108/40, 0108/41, 0108/42, 0108/43 |
| 24055 | 1 | Tiszavasvári 1. lelőhely | 0492/10, 0492/9 |
| 24056 | 2 | Kántor föld | 0492/10 |
| 24058 | 3 | Tiszavasvári 3. lelőhely | 0492/4 |
| 24059 | 4 | Tiszavasvári 4. lelőhely | 0467/2, 0468 |
| 24061 | 5 | Tiszavasvári 5. lelőhely | 0748 |
| 24064 | 6 | Tiszavasvári 6. lelőhely | 0505/18, 0505/17, 0505/16 |
| 24065 | 7 | Tiszavasvári 7. lelőhely | 10262, 10263, 10264, 10265, 10266, 10239, 10238, 10237, 10236, 10235, 10492 |
| 24068 | 8 | Tiszavasvári 8. lelőhely | 10241, 10243, 10244, 10247, 10242, 10239, 10238, 10240, 10237, 10236 |
| 24070 | 9 | Tiszavasvári 9. lelőhely | 10215, 10211, 10216, 10210, 10220, 10207, 10209, 10208, 10213, 10221, 10214, 10219, 10217 |
| 24073 | 10 | Tiszavasvári 10. lelőhely | 0485 |
| 24074 | 11 | Tiszavasvári 11. lelőhely | 10144, 10359, 10361, 10360, 10363, 10362, 10366, 10357, 10492, 10147, 10145 |
| 24077 | 13 | Tiszavasvári 13. lelőhely | 10379, 10380, 10375, 10372, 10369, 10367, 10366, 10371, 10373, 10378, 10377, 10376 |
| 24080 | 14 | Tiszavasvári 14. lelőhely | 10336, 10338, 10333, 10340, 10331, 10337, 10334, 10335, 10339, 10342 |
| 24082 | 15 | Tiszavasvári 15. lelőhely | 10378, 10377, 10373, 10371, 10375, 10372, 10369, 10492, 10138, 10134, 10133, 10137, 10136, 10139, 10140, 10132, 10130 |
| 24083 | 16 | Tiszavasvári 16. lelőhely | 10088, 10089, 10090, 10091, 10092, 10093, 10415, 10417, 10416, 10419, 10423, 10424, 10425, 10421, 10418, 10420, 10426, 10492, 10422 |
| 24085 | 17 | Dankotanya | 0638/9 |
| 24087 | 18 | Tiszavasvári 18. lelőhely | 0448 |
| 24089 | 19 | Tiszavasvári 19. lelőhely | 0448 |
| 24093 | 20 | Tiszavasvári 20. lelőhely | 0505/42, 0505/4, 0505/40, 0505/41 |
| 24094 | 21 | Tiszavasvári Pál Tsz. | 0475/24 |
| 24095 | 22 | Tiszavasvári 22. lelőhely | 0505/4 |
| 24096 | 23 | Tiszavasvári 27. lelőhely | 0505/7, 0505/6, 0505/5, 0505/4 |
| 24097 | 24 | Nagy-Púpos halom | 0505/8, 0505/9 |
| 24098 | 25 | Tiszavasvári 23. lelőhely | 0450 |
| 24099 | 26 | Nagy-Púpos-halom |  |
| 24100 | 27 | Kis- Púpos halom | 0446 |
| 24101 | 28 | Kis-Púpos-halom | 0391 |
| 31833 | 29 | Badicshát | 0619 |
| 31834 | 30 | Bányai tanya | 0492/11, 0492/12, 0492/13, 0492/14, 0506 |
| 31835 | 31 | Bercki-halom | 0351, 0985, 0296/2 |
| 31836 | 32 | Berecki-part | 0296/2, 0297, 0298, 0301/4 |
| 31837 | 33 | Büdi Kenderföld, Vasvári Pál Tsz | 0472/4, 0472/5 |
| 31838 | 34 | Deákhalmi-dűlő | 0333/15, 0312/2 |
| 31839 | 35 | Deák-halmi-dűlő III. | 0333/15, 0312/2 |
| 31840 | 36 | Deák-halmi-dűlő I. | 0333/17 |
| 31841 | 37 | Deákhalmi-dűlő III. | 0312/1, 0312/2 |
| 31842 | 38 | Dézsmapart | 043, 042/18, 046/1 |
| 31843 | 39 | Fehértói út I.dűlő, D.Pethe László tanyája | 0245/1, 0246/1, 0246/2, 0253, 0255/4, 0255/3, 0245/2 |
| 31844 | 40 | Fehértói út I.dűlő, Kisbodzás | 0250/15, 0223 |
| 31845 | 41 | Fehértói út I. Dűlő, Tőkéspart, Munka Tsz homokbánya | 0247/11, 0247/10, 0253 |
| 31846 | 42 | Fejérszik | 086/1, 0140/6, 0134, 086/2 |
| 31847 | 43 | Fürdőspart | 0921/11 |
| 31848 | 44 | Józsefháza, Homokos | 0919/2 |
| 31849 | 45 | Józsefháza, Szamárhát | 0896/12, 0896/13, 0896/14, 0899/2 |
| 31850 | 46 | Józsefháza, Téglás | 0938/4, 0938/6, 0938/7, 0949, 0791/16, 0791/10, 0791/14, 0873, 0912/4, 0935, 0938/8, 0938/9 |
| 31851 | 47 | Kisasszony-dűlő | 097/7, 097/8, 097/9, 097/10, 097/11, 097/12 |
| 31852 | 48 | Köztemető | 067/14, 057 |
| 31853 | 49 | Lyukas-halom | 0340/13, 0340/14, 0171/9, 0171/10, 0171/8 |
| 31854 | 50 | Mézesmáj | 077/2, 077/12, 077/11, 077/10, 077/8 |
| 31855 | 51 | Mézesmáj, Rákóczi Tsz | 084/6, 084/7, 084/8, 084/9, 084/10 |
| 31856 | 52 | Nyíregyházi út I.dűlő, Iskola-dűlő | 0132/5 |
| 31857 | 53 | Nyíregyházi út II. dűlő | 0209/12 |
| 31858 | 54 | Nyíregyházi út I. dűlő, Eszlári út, Nagyút | 0132/5, 0106 |
| 31861 | 57 | Utaséri-dűlő | 0333/7, 0333/14, 0342 |
| 31862 | 58 | Utaséri-dűlő II. | 0318/2, 0318/1 |
| 31864 | 59 | Utaséri-dűlő III. | 0340/11, 0342 |
| 31865 | 60 | Városere erdő | 0352/3, 0351 |
| 31866 | 61 | Városkertje, Béke Tsz telepe | 1873, 1874, 1875, 1872, 0294/6, 0294/2, 0293 |
| 31867 | 62 | Városföldje, Jegyzőtag | 0284/9, 0284/8, 0301/18, 0301/19, 0301/20 |
| 31868 | 63 | Városföldje | 0296/14, 0296/10, 0296/13 |
| 31869 | 64 | Városket, Gyepárrospart, Béke Tsz | 0294/5, 0294/6 |
| 31870 | 65 | Városföldje, Béke Tsz sertéstelep | 0300/5, 0300/7, 0300/8, 0301/4, 0300/6 |
| 31871 | 66 | Nagy Gyepáros | 2347/7, 2347/3, 2347/2 |
| 31872 | 67 | Gyepáros | 0289/25, 0289/2, 0289/27, 0284/7, 0288/2, 0287/6, 0287/7, 0287/8 |
| 31873 | 68 | Kis Gyepáros-halom | 0287/8, 0287/9, 0287/10 |
| 31874 | 69 | Kis Gyepáros II. | 0287/11, 0287/9, 0287/10, 0284/9, 0287/8, 0294/2 |
| 31875 | 70 | Horgoló | 0333/17 |
| 31876 | 71 | Keresztesi partok | 0142/6, 0142/7, 0142/8, 0142/9, 0142/10 |
| 31877 | 72 | Paula liget, Paula ligeti iskola | 0140/14, 0140/6, 0140/15 |
| 31878 | 73 | Előhát, Hosszú remisz | 01034/7, 01034/8, 0351 |
| 31879 | 74 | Koldus-domb | 0333/10, 0305/1, 0306 |
| 31880 | 75 | Téglagyár | 0303, 0302 |
| 31881 | 76 | Nyíregyházi út II.dűlő, Zöld Mező Tsz | 0138/1 |
| 31882 | 77 | Dankó tanya, Bete-part | 0876, 0872, 0878/3, 0873, 0877/1 |
| 31883 | 78 | Dankó tanya, Bete-part II. | 0904 |
| 31884 | 79 | Dózsa telep,Csillag u14-16.László Mihály,László József telke | 1161, 1158, 1159, 1160, 1155, 1156, 1157, 1211, 0376/6 |
| 31885 | 80 | Kovács György telke | 1460, 1532, 1459, 1003/2, 1004, 1005, 1008, 1007, 1003/1, 1533, 1458, 1457, 1456, 1531, 821 |
| 31886 | 81 | Vasvári utca 16. | 55, 54, 52, 1631, 1630/2, 1628/2, 1628/1, 1629, 1630/1, 1641/1, 42, 43, 48/2, 51, 53, 56, 1625/4, 1627, 1645/1, 1632 |
| 31887 | 82 | Kastélykert-halom | 2472/3, 2473/1, 2473/2, 2473/3, 2439, 2443 |
| 31888 | 83 | Bocskai utca 31,46,49,52,67.számú házszám | 1803, 1804, 1807, 1799, 1808, 1811, 1816/1, 1812, 1813, 1816/3, 1817, 1810, 1809/2, 1809/1, 1806, 1805/1, 1805/2, 1796, 1795, 1815, 1814, 1797, 1798, 1801, 1800 |
| 31889 | 84 | Krúdy Bocskai utcák kereszteződése | 2114/2, 1749, 1784/1, 1784/2, 2112, 1781, 1750, 2123/105, 1799 |
| 31890 | 85 | Kultúrház | 20/2, 19, 21/2, 22, 85, 119 |
| 31892 | 87 | Nagykornis tanya | 0506, 0470 |
| 31893 | 88 | Kabai Lajos telke | 3604/14, 3578, 3604/17, 3580, 3604/15, 3579, 3577, 3576, 3604/13 |
| 31894 | 89 | Eszenyi Miklós telke | 1931/1, 2241/2, 2241/1, 2240, 2239, 2238/1, 2354, 1931/2, 2244, 2243, 2242 |
| 31895 | 90 | Józsefháha, Homokbánya | 0919/2 |
| 31896 | 91 | Görög Katolikus templom | 991, 989/1, 822/3, 956/1, 956/2, 992, 993, 821 |
| 31897 | 92 | Morvai Miklós, Dohos Mihály telke | 2811/1, 2811/2, 2810/2, 2749/2, 2809, 2799, 2797, 2793, 2792, 2796, 2804, 2800, 2782/1, 2801, 2802, 2794, 2810/4, 2749/1, 2750/2, 2810/3, 2806, 2807, 2756/2, 2805/2, 2805/1, 2795/1, 2795/4, 2803/4, 2812, 3037, 2748, 2750/1, 2751, 2752, 2755, 2756/1, 2757/2, 2757/1, 2774/1, 2775/1, 2776, 2781/7, 2783/1, 2782/2, 2783/2, 2791, 2790/2 |
| 31898 | 93 | Józsefháza, Csikós-part | 936/13 |
| 31899 | 94 | Józsefháza, Hegyes-hát | 0938/12, 0938/11 |
| 31900 | 95 | Nyíregyházi út II. dűlő | 0209/13 |
| 31901 | 96 | Keresztfal, Tímár tanya | 0296/10, 0296/9, 0296/8, 0296/7 |
| 31902 | 97 | Paptelekhát | 0312/1, 0301/7, 0301/6, 0306, 0307 |
| 31903 | 98 | Dorgi úti déli tábla | 0213/17, 0213/18 |
| 31904 | 99 | Csárdapart | 0221/4, 0220 |
| 31905 | 100 | Királytelki út II.dűlő | 0117/1, 0114/29, 0114/28, 0114/27 |
| 31906 | 101 | Alkaloida, 46 lakásos ház | 2347/11 |
| 31907 | 102 | Központi általános iskola | 2870, 2869/2, 2869/1, 2867, 2866, 18 |
| 31908 | 103 | 1.sz. általános isk. gyakorló kertje | 2984, 2983, 2982, 2985, 2986, 2871, 3432 |
| 31909 | 104 | Sajti Bálint kertje | 199/2, 429/2, 199/4, 199/3, 198, 430, 429/1, 425, 202/1, 401, 201, 431, 186 |
| 31910 | 105 | Déli temető árok | 0290, 0291 |
| 31911 | 106 | Dorogi csárda | 0255/7 |
| 31912 | 107 | Szilvási telek | 3369/6, 3369/3, 3369/2, 3369/4, 3371, 3372, 3338/5, 3337/1, 3377, 3376, 3375, 3374, 3368/1 |
| 31913 | 108 | Fertő, B.Kovács tanyája | 0340/9, 0339, 0340/6, 0340/7, 0340/8 |
| 31914 | 109 | Forgács-hát | 01010/7, 01010/6, 01010/5, 01010/4 |
| 31915 | 110 | Főtér | 10, 18, 1625/4 |
| 31916 | 111 | Függős-part | 0167/13, 0167/14, 0167/4, 0167/16, 0167/17, 0167/15, 0167/12, 0189/1, 0201/13 |
| 31919 | 114 | Királytelki út I. dűlő, ,,pisze,, Kenyeres-féle föld | 0107/21, 0107/33, 0107/15, 0107/34, 0107/32, 0107/19, 0107/20 |
| 31920 | 115 | Királytelki út I. dűlő | 0108/11, 0108/12, 0108/13, 0108/14, 0317/1 |
| 31921 | 116 | Kossuth utca 29. | 2778, 2775/8, 2777, 2772/7, 2145/2, 2772/5, 2771, 2772/4, 2772/3, 2772/1, 2146/1, 2146/2, 2150, 2149, 2148/2, 2148/1, 2147, 1903, 2095, 2096, 2145/1, 2144/2, 2144/1, 2833/1, 2779, 2775/1, 2770, 2769, 2768 |
| 31922 | 117 | Nyíregyházi út I.dűlő | 0130/37, 0130/38 |
| 31923 | 118 | Őz utca 2. | 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 6577, 6622 |
| 31924 | 119 | Református templom | 2872, 2866, 2871, 2873/2 |
| 31925 | 120 | Végvár | 0996/7, 0996/8, 0996/9, 0996/10 |
| 42600 | 121 | Kashalom-dűlő, Tiszavasvári I. agyag | 0194/9 |
| 42605 | 122 | Kashalom-dűlő, Tiszavasvári I. agyag II. | 0194/9, 0198 |
| 42606 | 123 | Kashalom-dűlő, Tiszavasvári I. agyag III. | 0201/17, 0201/13, 0201/16 |
| 42607 | 124 | Kashalom-dűlő, Tiszavasvári I. agyag IV. | 0201/13 |
| 42608 | 125 | Kashalom-dűlő, Tiszavasvári I. agyag V. | 0201/13, 0201/15 |
| 52063 | 129 | Tiszavasvári kelet, 1,5 km | 0140/14, 0140/6 |
| 52064 | 130 | Fehérszik kelet | 099/22, 099/23, 099/24, 099/25, 099/26, 099/27, 097/7 |
| 52065 | 131 | Tiszavasvári K 2 km, nagykállói-újfehértói út között | 0167/6, 0167/5, 0167/17, 0167/16, 0167/15 |
| 52067 | 132 | Tiszavasvári K 3,5 km, halastó, nagykállói-újfehértói út köz | 0181/28 |
| 52068 | 133 | Kisbodzás | 0255/7, 018, 017/37, 017/36 |
| 52069 | 134 | Fehértói-dűlő | 0255/18, 0255/19, 0255/20, 0255/21, 019/52, 019/51, 019/53, 019/116 |
| 55286 | 135 | Rókalyuk-dűlő | 022/3, 022/4, 022/5, 022/2 |
| 56693 | 136 | Szentmihályi szőlők | 7593, 7592, 7591, 7590, 7587, 7589, 7586, 7571, 7569, 7568, 7567, 7566, 7565, 7564, 7563, 7582, 7577, 7583, 7584, 7585 |
| 57315 | 137 | Szőlő-lapos | 014/20, 014/21, 014/22 |
| 59031 | 138 | Józsefháza, Nánási út | 0919/9, 0919/8, 0919/7, 0919/6, 0400, 0397/9, 0397/8 |
| 59986 | 139 | Utas-Ér-part-dűlő | 0326, 0318/3, 0342 |
| 62436 | 140 | Csere-földek | 0261/14, 0261/5, 0261/6 |
| 76109 | 141 | Csere-földek II. | 0261/14, 0261/3, 0261/5, 0261/4, 0261/6 |
| 76111 | 142 | Deák-halmi-dűlő II. | 0312/2 |
| 76113 | 143 | Kutya-part | 0203/13, 0188, 0181/2, 0181/28 |
| 76115 | 144 | Kiserdei-halom | 2439 |
| 76117 | 145 | Szőlőskert-halom | 7916, 7917, 7913, 7914, 7915, 7912, 7911, 7910, 7907, 7906, 7908, 7909 |
| 76119 | 146 | Zsidó-lapos-dűlő-halom | 0395/1, 0395/2 |
| 76121 | 147 | Homokbánya | 07, 06/2, 7019, 7018 |
| 73269 | 148 | Józsefháza, Kocsér-tanya | 0886, 0917, 0916/5, 0919/6, 0928, 0916/2, 0919/5 |
| 73271 | 149 | Lyukas-sziki legelő, Munka Tsz. sertésteleptől ÉNy-ra | 0301/4, 0300/8, 0300/2, 0300/9 |
| 73273 | 150 | Lauraháza I. | 084/2, 084/3, 084/7, 084/6, 084/5, 084/4 |
| 73275 | 151 | Lauraháza II. | 086/2, 086/3 |
| 73277 | 152 | Lauraháza III. | 086/11, 085, 084/8, 086/5, 086/4, 086/10, 086/7 |
| 75881 | 153 | Első-járás-dűlő | 0505/28 |
| 75721 | 154 | Büdi-szőlő I. | 10148, 10147, 10145, 10142, 10140, 10139, 10138, 10137, 10136, 10134, 10133, 10132, 10130, 10415, 10416, 10414, 10418, 10419, 10417, 10407, 10403, 10404, 10405, 10406, 10402, 10401, 10400, 10397, 10381, 10379, 10384, 10385, 10106, 10105, 10104, 10102, 10101, 10100, 10099, 10098, 10088, 10089, 10090, 10091, 10092, 10413, 10107, 10108, 10109, 10111, 10112, 10113, 10114, 10115, 10116, 10121, 10122, 10123, 10126, 10127, 10129, 10141, 10093, 10423, 10424, 10425, 10421, 10427, 10420, 10426, 10492, 10392, 10390, 10391, 10396, 10394, 10395, 10393, 10388, 10387, 10389, 10378, 10377, 10373, 10371, 10375, 10372, 10380, 10376, 10370, 10336, 10338, 10333, 10340, 10331, 10337, 10334, 10335, 10339, 10330, 10342, 10210, 10220, 10207, 10209, 10208, 10213, 10221, 10214, 10353, 10352, 10350, 10349, 10344, 10343, 10329, 10325, 10322, 10321, 10320, 10323, 10324, 10348, 10347, 10351, 10346, 10345, 10358, 10328, 10341, 10327, 10332, 10326, 10365, 10364, 10368, 10374, 10386, 10383, 10382, 10412, 10411, 10410, 10409, 10398, 10399, 10408, 10205, 10204, 10203, 10202, 10201, 10197, 10196, 10195, 10194, 10149, 10150, 10151, 10152, 10097, 10096, 10087, 10120, 10119, 10118, 10117, 10135, 10110, 10131, 10128, 10124, 10125, 10086, 10085, 10084, 10094, 10095, 10083, 10082, 10081, 10078, 10077, 10076, 10075, 10422, 10369, 10367, 10366, 10144, 10359, 10361, 10360, 10363, 10362, 10357, 10215, 10211, 10216, 10219, 10217, 10262, 10263, 10264, 10265, 10266, 10239, 10238, 10237, 10236, 10235, 10267, 10241, 10243, 10244, 10247, 10242, 10240, 10245, 10443, 10442, 10441, 10440, 10439, 10438, 10437, 10436, 10435, 10434, 10433, 10432, 10431, 10430, 10428, 0751, 10268, 10260, 10259, 10258, 10269, 10270, 10252, 10257, 10256, 10315, 10312, 10311, 10309, 10307, 10306, 10304, 10303, 10302, 10301, 10300, 10299, 10298, 10297, 10296, 10294, 10293, 10291, 10290, 10288, 10287, 10285, 10284, 10282, 10281, 10280, 10279, 10276, 10275, 10273, 10272, 10271, 10308, 10274, 10313, 10310, 10314, 10317, 10316, 10305, 10295, 10286, 10283, 10278, 10277, 10292, 10289, 10162, 10356, 10355, 10354, 10193, 10189, 10188, 10187, 10186, 10185, 10182, 10181, 10180, 10179, 10178, 10177, 10176, 10175, 10173, 10172, 10171, 10170, 10167, 10166, 10165, 10163, 10160, 10158, 10157, 10068, 10067, 10066, 10063, 10062, 10061, 10060, 10057, 10056, 10055, 10447, 10080, 10058, 10059, 10065, 10064, 10079, 10218, 10212, 10206, 10184, 10183, 10200, 10199, 10190, 10191, 10192, 10198, 10174, 10169, 10168, 10164, 10161, 10159, 10156, 10153, 10154, 10155, 10146, 10143, 0755/2, 10248, 10246, 10074, 10073, 10072, 10071, 10070, 10069, 10450, 10449, 10448, 10445, 10444 |
| 75723 | 155 | Büdi-szőlő II. | 10381, 10379, 10384, 10385, 10393, 10392, 10391, 10390, 10389, 10388, 10387, 10386, 10383, 10382, 10380, 10378, 10377, 10375, 10373, 10376, 10394 |
| 75749 | 156 | Csörsz-árok, Kastélykert - Belső-Majorosi-dűlő | 6463/18, 6463/19, 6463/20, 6463/21, 6463/22, 6463/23, 6463/24, 6463/25, 6463/26, 6463/27, 6617, 6463/31, 6463/33, 6463/44, 6463/34, 6463/35, 6463/32, 6463/28, 6618, 6619, 6620, 6621, 6463/29, 6463/30, 0152/7, 0162/1, 0163, 0152/8, 0152/9, 0162/2, 0162/3, 0165/3, 0165/4, 0165/5, 0165/6, 0166/1, 2540, 6578, 6622, 0152/3, 0152/4, 0152/6, 0152/5, 0150/2, 2439, 2474, 2484, 2483, 2482/2, 2448/8, 2465/2, 2448/9, 2461/1, 2461/2, 2466, 2467, 2505, 2477/2, 2478, 2481, 2482/1, 2479/2, 2477/1, 2475, 2476, 2518/2, 2514, 2513, 2509, 2485, 2512, 2511, 2516, 2515, 2510, 2518/1, 2517/3, 2458, 2459, 2460, 2479/4, 2464, 2462/2, 2462/1, 2463 |
| 75751 | 157 | Csörsz-árok, Belső-Majorosi-dűlő - Kincses-dűlő, Nagykállói út | 0161/10, 0161/9, 0161/11, 0161/12, 0161/13, 0161/14, 0161/17, 0161/15, 0161/16, 0161/18, 0161/19, 0161/20, 0161/21, 0161/22, 0161/23, 0161/24, 0161/25, 0161/26, 0161/27, 0161/28, 0161/29, 0161/30, 0161/31, 0161/2, 0161/8, 0161/7, 0161/6, 0161/5, 0161/4, 0161/3, 0181/28, 0181/27, 0181/24, 0181/25, 0181/26, 0172, 0174/1, 0174/2, 0174/3, 0167/3, 0167/5, 0167/2, 0167/6, 0162/3, 0140/2, 0154/6, 0154/5, 0154/4, 0153, 0152/10, 0154/3, 0154/7, 0154/12, 0154/11, 0154/10, 0154/9, 0154/8, 0169/1, 0168, 0154/14, 0154/15 |
| 75753 | 158 | Csörsz-árok, Nagykállói út, Eszlári út - Dorogi út között | 0233, 0231/18, 0231/17, 0231/16, 0231/15, 0231/14, 0231/13, 0231/12, 0231/11, 0231/10, 0231/9, 0212, 0228/21, 0228/23, 0228/8, 0228/9, 0228/10, 0228/18, 0228/19, 0228/12, 0228/13, 0234/18, 0234/22, 0234/23, 0234/24, 0234/25, 0234/19, 0234/20, 0234/21, 0234/3, 0238/3, 0238/2, 0238/1, 0238/4, 0234/4, 0234/5, 0238/14, 0238/13, 0238/9, 0238/10, 0238/11, 0238/8, 0238/6, 0238/7, 0238/12, 0238/5, 0234/16, 0234/15, 0234/17, 0234/7, 0234/8, 0234/9, 0234/10, 0234/11, 0234/12, 0234/13, 0234/14, 0234/6, 0237, 0238/15, 0238/16, 0238/17, 0223, 0238/18, 0238/19, 0228/22, 0231/1, 0238/20, 0228/20, 0243/1, 0243/4, 0239, 0243/5, 0243/6, 0243/11, 0243/10, 0243/12, 0243/3, 0243/9, 0243/8, 0243/7, 0228/14 |
| 79259 | 159 | Dorogi út mente, Zöld-bokor | 0221/17, 0221/3, 0166/41, 0228/14, 0223, 0228/17, 0228/15, 0228/16 |
| 88603 | 160 | Paula- liget É- i része | 0140/10, 0140/13, 0141, 0140/7, 0140/8, 0140/9 |
| 89601 | 161 | Lauraháza | 099/11, 099/12, 099/14, 099/15 |

a 11/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelet 3. függeléke

Helyi jelentőségű természeti értékek jegyzéke

Védett kert: 	 katolikus temető		3198 hrsz

Tiszavasvári területén lévő védett fák, fasorok:

| Sor-szám | Helye utcanév, telek (intézmény) |  | Növény neve | Ø törzs (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tompa M. u. | 544 hrsz | Sophora japonica | 70 |
| 2 | Bajcsy-Zsilinszky út | Vízmű | Quercus robur fasor | 50-60 |
| 3 | Móricz Zs. u. | 483/2 | Fraxinus sp. fasor | 40 |
| 4 | Kabay János u. | 1833 | Quercus robur | 55 |
| 5 | Városháza tér | a parkban | Sophora japonica | 70 |
| 6 |  | a parkban | Juglans regia | 55 |
| 7 | Bocskai u. | 2117 hrsz | Quercus robur | 55 |
| 8 |  | 1729 hrsz | Sophora japonica | 60 |
| 9 |  | 1749 hrsz | Tilia tomentosa | 50 |
| 10 |  | 1749 hrsz | Tilia tomentosa | 50 |
| 11 |  | 1855 hrsz | Quercus sp. | 70 |
| 12 |  | 1862 hrsz | Sophora japonica | 50 |
| 13 |  | közterületen | Morus alba fasor | 25 |
| 14 | Krúdy Gy. u. | közterületen | Salix sp. | 16 |
| 15 | Bagdi Lajos u. | közterületen | Aesculus hippocastanum | 40 |
| 16 |  | közterületen | Aesculus hippocastanum | 40 |
| 17 | Március 21. u. | 1964 hrsz | Sophora japonica | 60 |
| 18 | Vas Gereben u. | 1934 hrsz | Fraxinus sp. fasor | 40 |
| 19 | Ifjúság u. | Óvoda | Salix alba ’Tristis’ | 60 |
| 20 |  | Óvoda | Quercus sp. | 40 |
| 21 | Hősök útja | 3109/4 | Sophora japonica fasor | 50 |
| 22 |  | 3110 | Acer saccharinum fasor | 50 |
| 23 |  | közterületen | Quercus robur | 35 |
| 24 | Petőfi S. u. | közterületen | Salix sp. | 100 |
| 25 |  | A temető előtt | Sophora japonica | 55 |
| 26 |  | 3145 hrsz | Fraxinus sp. | 80 |
| 27 |  | közterületen | Salix sp. fasor | 50 |
| 28 |  | közterületen | Salix sp. fasor | 45-50 |
| 29 | Kodály Zoltán u. | közterületen | Salix alba ’Tristis’ | 90 |
| 30 | Árpád u. | 3640/2 hrsz | Sophora japonica | 50 |
| 31 | Dózsa Gy. u. | 3364/3 hrsz | Robinia pseudoacacia | 20-40 |
| 32 | Garami E. u. | közterületen | Tilia tomentosa | 40 |
| 33 |  | közterületen | Tilia tomentosa | 20 |
| 34 | Egység u. | Zsidó temető | Robinia pseudoacacia fasor | 50-60 |
| 35 | Madách u. | 2683/2 hrsz | Robinia pseudoacacia | 40 |
| 36 |  | 2622 hrsz | Salix sp. | 50 |
| 37 | Eszterházy u. | 2337 hrsz | Cerasus avium | 65 |
| 38 | Nánási út | Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. bejáratánál | Sophora japonica | 55 |
| 39 | Vasvári Pál u. | közterületen | Sophora japonica | 55 |
| 40 |  | 1550 hrsz | Fraxinus sp. | 50 |
| 41 |  | A szociális otthon bejáratánál | Sophora japonica csoport, 5 db | 40-80 |
| 42 |  | A szociális otthon bejáratánál | Fraxinus sp. | 50 |
| 43 | Egyház köz | A Vasvári Pál Ált. Isk. udvarán | Sophora japonica csoport, 3 db | 50 |
| 44 | Csokonai u. | 848 hrsz | Juglans regia | 70 |
| 45 | Szilágyi u. | 896 hrsz | Thuja sp | 20 |
| 46 |  | 1140 hrsz | Sophora japonica csoport, 3 db | 25-55 |
| 47 | Víg u. | 1201 hrsz | Juglans regia | 50 |

a 11/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelet 4. függeléke

Honos vagy meghonosodott fafajok jegyzéke

Lombos fafajok

| tudományos (latin) elnevezés | magyar elnevezés |
| --- | --- |
| Acer campestre | mezei juhar |
| Acer platanoides | korai juhar |
| Acer pseudoplatanus | hegyi juhar, jávorfa |
| Acer tataricum | tatár juhar, feketegyűrű juhar |
| Alnus glutinosa (allergén) | enyves éger, mézgás éger, berekfa |
| Alnus incana | hamvas éger |
| Betula pendula (allergén) | közönséges nyír, bibircses nyír |
| Betula pubescens | szőrös nyír, pelyhes nyír |
| Carpinus betulus | közönséges gyertyán |
| Cerasus avium (Prunus avium) | vadcseresznye, madárcseresznye |
| Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb) | sarjmeggy, török meggy |
| Fagus sylvatica | közönséges bükk |
| Fraxinus angustifolia ssp. pannonica | magyar kőris |
| Fraxinus excelsior | magas kőris |
| Fraxinus ornus | virágos kőris, mannakőris |
| Juglans regia | közönséges dió |
| Malus sylvestris | vadalma |
| Padus avium | zelnicemeggy, májusfa |
| Populus alba* | fehér nyár, ezüst nyár |
| Popolus canescens* | szürke nyár |
| Populus nigra* | fekete nyár, topolyafa, csomoros nyár |
| Popolus tremula | rezgő nyár |
| Pryrus pyraster | vadkörte, vackor |
| Quercus cerris | csertölgy, cserfa |
| Quercus petraea (Q. sessiliflora) | kocsánytalan tölgy |
| Quercus pubescens | molyhos tölgy |
| Quercus robur (Q. pedunculata) | kocsányos tölgy, mocsártölgy |
| Salix alba (allergén) | fehér fűz, ezüst fűz |
| Salix fragilis | törékeny fűz, csöröge fűz |
| Sorbus aria | lisztes berkenye |
| Sorbus aucuparia | madárberkenye |
| Sorbus domestica | házi berkenye, fojtóska |
| Sorbus torminalis | barkóca berkenye, barkócafa |
| Tilia cordata (T. parviflora) | kislevelű hárs |
| Tilia platyphyllos (T. grandifolia) | nagylevelű hárs |
| Ulmus glabra (U. montana, U. scabra) | hegyi szil |
| Ulmus leavis | vénic szil, lobogós szil, vénicfa |
| Ulmus minor (Ulmus campestris) | mezei szil, simalevelű mezei szil |

Tűlevelű fajok (fenyők)

| tudományos (latin) elnevezés | magyar elnevezés |
| --- | --- |
| Juniperus communis | közönséges boróka, gyalogfenyő |

Lombos cserjék

| tudományos (latin) elnevezés | magyar elnevezés |
| --- | --- |
| Colutea arborescens | pukkanó dudafürt |
| Cornus mas | húsos som |
| Cornus sanguinea | veresgyűrű som |
| Crataegus laevigata (C. oxyacantha) | kétbibés galagonya |
| Crataegus monogyna | egybibés galagonya |
| Euonymus europaeus | csíkos kecskerágó |
| Euonymus verrucosus | bibircses kecskerágó |
| Frangula alnus (Rhamnus frangula) | kutyabenge |
| Hippophae rhamnoides | homoktövis |
| Lonicera sylosteum | ükörke lonc, ükörke |
| Prunus spinosa | kökény |
| Rhamnus catharticus | varjútövis (benge) |
| Ribes uva-crispa | egres |
| Rosa canina | gyepűrózsa |
| Salix caprea | kecskefűz |
| Salix cinerea | rekettyefűz, hamvas fűz |
| Salix purpurea | csigolyafűz |
| Salix viminalis | kosárkötő fűz |
| Sambucus nigra | fekete bodza |
| Sambucus racemosa** | fürtös bodza |
| Spirea salicifolia | fűzlevelű gyöngyvessző |
| Staphylea pinnata | mogyorós hólyagfa |
| Viburnum lantana | ostorménfa |
| Viburnum opulus | kányabangita |

* nem „szöszös”, hím egyedek telepítése javasolt csak

** 500 m felett javasolható a telepítése

INDOKOLÁS

Tiszavasvári Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

1. Általános indokolás

Tiszavasvári Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alaján – a 11/2020. (IV.7.) számú önkormányzati rendelettel megalkotta Tiszavasvári Város Helyi Építési Szabályzatát. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdés, 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában, b) pontjában és 13. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § és 36. §-ban foglaltakra figyelemmel, a helyi adottságoknak megfelelően a partnerségi egyeztetés szerinti érintettek, a 9. számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró államigazgatási szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok véleményének kikérésével az építés helyi rendjének biztosítása érdekében.

2. Részletes indokolás

1-4. §-hoz

Azokat az általános rendelkezéseket tartalmazza, amelyek a szabályzat alkalmazásával kapcsolatosak. Rögzíti a rendelet hatályát, kire és milyen tevékenységre terjed ki a rendelet, felsorolja a rendelet mellékleteit és függelékeit, valamint a fogalom meghatározást.

5. §-hoz

A szabályozási elemekről rendelkezik.

6. §-hoz

Az általános telekalakítási és építészeti előírásokra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

7. §-hoz

A közterület alakítására vonatkozó előírásokat fogalmazza meg.

8-9. §-hoz

Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások, klímabarát településszerkezet kialakítására vonatkozó külön előírásokat fogalmazza meg.

10. §-hoz

A kulturális örökségvédelemmel érintett ingatlanokra vonatkozóan tartalmaz szabályokat.

11. §-hoz

A melléklépítmények létesítésnek és ialakításnak szabályait rögzíti.

12. §-hoz

A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírásokat fogalmazza meg.

13. §-hoz

A környezetvédelmi előírásokat részletezi.

14. §-hoz

A veszélyeztetett területekre vonatkozó előírásokat, a rendszeresen belvízjárta terület övezetére, illetve belvízzel érintett területek, telkek beépítésére vonatkozó külön előírásokat tartalmazza.

15. §-hoz

Rögzíti a geológia előírásokat.

16. §-hoz

A védőterületekre és védőtávolságokra vonatkozó előírásokat fogalmazza meg.

17. §-hoz

Az egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

18. §-hoz

Útépítési és közművesítési hozzájárulás szabályait írja le.

19-25. §-hoz

A közművekre, a vízellátásra, a szennyvízelvezetésre, a felszíni vízrendezésre, csapadékvíz elvezetésre, a megújuló és egyéb energiatermelő létesítményekre, a villamosenergia ellátásra, az elektronikus hírközlésre, a földgáz-ellátásra vonatkozó előírásokat fogalmazza meg.

26. §-hoz

Az építés általános szabályairól rendelkezik.

27. §-hoz

A katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményeit tartalmazza.

28. §-hoz

A beépítésre szánt területek terület-felhasználási egységeit nevesíti, valamint a rövidítésüket tartalmazza.

29. §-hoz

A kisvárosias lakóterületre vonatkozó előírásokat tartalmazza, azon belül részletezi az elhelyezhető épületeket.

30. §-hoz

A kertvárosias lakóterületre vonatkozó előírásokat tartalmazza, azon belül részletezi az elhelyezhető épületeket.

31. §-hoz

A falusias lakóterületre vonatkozó előírásokat tartalmazza, azon belül részletezi az elhelyezhető épületeket, melléképítményeket.

32. §-hoz

A településközpont vegyes területre vonatkozó előírásokat tartalmazza, azon belül részletezi az elhelyezhető épületeket, melléképítményeket.

33. §-hoz

A gazdasági kereskedelmi szolgáltató területre vonatkozó előírásokat tartalmazza, azon belül részletezi az elhelyezhető épületeket.

34. §-hoz

Az egyéb ipari területre vonatkozó előírásokat tartalmazza, azon belül részletezi az elhelyezhető épületeket.

35. §-hoz

Az ipari területre vonatkozó előírásokat tartalmazza, azon belül részletezi az elhelyezhető épületeket.

36. §-hoz

Az üdülőházas üdülőterületre vonatkozó előírásokat tartalmazza.

37. §-hoz

A hétvégiházas üdülőterületre vonatkozó előírásokat fogalmazza meg.

38. §-hoz

Felsorolja a beépítésre szánt területek között szereplő különleges területeket és azok rövidítéseit, valamint egyesével részletezi az egyes területre vonatkozó előírásokat.

39. §-hoz

Felsorolja a beépítésre nem szánt területeket és azok rövidítéseit.

40. §-hoz

Rögzíti a közlekedési és közmű területre vonatkozó előírásokat.

41. §-hoz

A zöldterületekre vonatkozó előírásokat fogalmazza meg.

42-44. §-hoz

Az erdőterületekre vonatkozóan tartalmaz előírásokat, külön a védelmi-, és a gazdasági erdőterületekre.

45. §-hoz

Leírja, hogy milyen mezőgazdasági területeket különböztetünk meg, milyen épületek létesíthetők, valamint kitér a birtoktestre és a birtokközpontra.

46-48. §-hoz

Rögzíti az általános mezőgazdasági területekre, a be nem építhető (korlátozott) mezőgazdasági területekre és a kertes mezőgazdasági területekre vonatkozó részletes előírásokat.

49. §-hoz

A vízgazdálkodási területekre vonatkozó előírásokat fogalmazza meg.

50. §-hoz

A természetközeli területekre vonatkozó előírásokat tartalmazza.

51. §-hoz

Felsorolja a beépítésre nem szánt területek között szereplő különleges területeket és azok rövidítéseit, valamint egyesével részletezi az egyes területre vonatkozó előírásokat.

52. §-hoz

Felsorolja a település közigazgatási területén található országos és térségi övezeteket, valamint az azokra vonatkozó előírásokat fogalmazza meg.

53. §-hoz

A záró rendelkezéseket tartalmazza, azaz rendelet hatályba léptetésről és az azzal egy időben szükséges hatályon kívül helyezésről rendelkezik.